ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

JH-350

Руководство по эксплуатации и каталог узлов

РАЗДЕЛ 01   •   РУКОВОДСТВО TOR

Назначение и навигация

TOR JH-350 — аккумуляторная поломоечная машина для механической мойки твердых напольных покрытий с одновременным сбором отработанного раствора. Руководство объединяет эксплуатацию, обслуживание и оригинальную взрыв-схему.

Группы каталога деталей

| Схема | Узел | Что обслуживается |
| --- | --- | --- |
| 01 | Панель управления | Кнопки, плата и корпус панели |
| 02 | Рукоятка, стойка и опоры | Стойка, фиксация и опоры |
| 03 | Баки, фильтр и всасывающие шланги | Баки, фильтр, уплотнения и шланги |
| 04 | Рама, батарейный отсек и всасывание | Батарейный отсек, колеса и вакуум |
| 05 | Щеточный узел и подача раствора | Щетка, ее привод и клапан воды |
| 06 | Водосборная балка и скребки | Балка, резиновые скребки и патрубок |

Как читать обозначения

- Формат «схема 03, поз. 7» обозначает фильтр на третьем сборочном чертеже.

- Номер на рисунке соответствует строке русскоязычной таблицы под ним; количество указано на один узел.

- Каталог содержит позиции и количество деталей, но не содержит заводских артикулов — уточняйте их у поставщика по модели и серийному номеру.

- К работе допускаются только обученные сотрудники, знакомые с этой инструкцией.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ Проверьте комплектность, напряжение 24 В, установку щетки и скребка, герметичность шлангов и уровень заряда.

РАЗДЕЛ 02   •   ОБЯЗАТЕЛЬНО

Требования безопасности

Условия эксплуатации

- Используйте машину на ровном твердом покрытии внутри помещений; обеспечьте достаточное освещение и свободный проход.

- Перед уборкой уберите с пола кабели, пленку, крупные предметы и острый мусор; обозначьте зону знаком «Осторожно, мокрый пол».

- Не работайте на уклонах, ступенях, эскалаторах, скользких рампах и не перевозите людей на машине.

- Не допускайте детей, посторонних лиц и животных в рабочую зону.

- Не применяйте аппарат для горючих жидкостей, растворителей, токсичных веществ, тлеющего мусора и взрывоопасной пыли.

Электробезопасность и аккумулятор

- Перед установкой щетки, очисткой, ремонтом и проверкой соединений выключите питание и исключите случайный запуск.

- Используйте исправное зарядное устройство, совместимое с установленной батареей 24 В и ее типом; заряжайте только в сухом проветриваемом помещении.

- Не направляйте струю воды на панель управления, зарядный разъем, батарейный отсек и двигатель всасывания.

- Не кладите металлические предметы на аккумулятор и не вскрывайте батарею или зарядное устройство самостоятельно.

- При перегреве, искрении, запахе гари, повреждении кабеля или попадании воды в электрический узел немедленно прекратите работу.

ОПАСНАЯ ЗОНА Не приближайте руки, стопы, свободную одежду и шланги к вращающейся щетке. Сервис электрических узлов выполняет квалифицированный специалист.

РАЗДЕЛ 03   •   TOR JH-350

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | TOR JH-350 |
| Тип машины | Аккумуляторная поломоечная |
| Рабочая ширина щетки | 350 мм / 14 дюймов |
| Ширина водосборной балки | 350 мм |
| Объем бака чистого раствора | 20 л |
| Объем бака-утилизатора | 25 л |
| Производительность | до 1350 м²/ч |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Мощность двигателя щетки | 400 Вт |
| Мощность двигателя всасывания | 500 Вт |
| Время работы | ориентировочно 3–4 часа |
| Масса | 55 кг |
| Размер упаковки | 900 × 580 × 700 мм |
| Емкость аккумулятора | Смотрите маркировку фактически установленной АКБ |

О емкости аккумулятора

Емкость измеряется в ампер-часах (А·ч). В исходной документации JH-350 ее значение не указано, поэтому определяйте его по шильде конкретной батареи. Запас энергии в ватт-часах рассчитывается как 24 В × емкость (А·ч).

ВАЖНО Фактическая продолжительность работы зависит от емкости и состояния батареи, режима ECO, загрязнения пола и включенных функций.

РАЗДЕЛ 04   •   КОНСТРУКЦИЯ

Общий вид и основные узлы

Фирменная поломоечная машина TOR JH-350: два ракурса

| Узел | Назначение | Схема |
| --- | --- | --- |
| Панель и рукоятка | Управление функциями и направление движения | 01 / 02 |
| Баки и шланги | Подача чистой воды и сбор грязной жидкости | 03 |
| Батарейный отсек и рама | Питание 24 В, колеса и вакуумный привод | 04 |
| Щетка и водосборная балка | Очистка пола и удаление остаточной влаги | 05 / 06 |
| БРЕНД TOR Фирменное обозначение TOR нанесено на лицевой части аппарата. Для заказа запчастей дополнительно сверяйте модель JH-350 и серийный номер. |  |  |

РАЗДЕЛ 05   •   КНОПКИ И ИНДИКАЦИЯ

Панель управления

Элементы панели управления с русской расшифровкой

| № | Элемент | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Питание | Включает и выключает машину. |
| 2 | Индикатор батареи | Отображает доступный уровень заряда. |
| 3 | ECO | Включает экономичный режим эксплуатации. |
| 4 | Всасывание | Включает сбор воды в бак-утилизатор. |
| 5 | Подача раствора | Открывает подачу воды / моющего раствора. |
| 6 | Щетка | Запускает вращение дисковой щетки. |
| СВЯЗЬ СО СХЕМОЙ Корпус панели, ее крышка и электронная плата приведены на схеме 01. Назначение кнопок уточняйте по пиктограммам именно вашего аппарата. |  |  |

РАЗДЕЛ 01   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 01

Панель управления

Оригинальный сборочный чертеж. Номера выносок соответствуют русскоязычной спецификации ниже.

Схема 01. Панель управления

| № | Наименование | Кол. | № | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крышка панели рукоятки | 1 | 3 | Корпус рукоятки | 1 |
| 2 | Плата управления (PCB) | 1 |  |  |  |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ При сбоях кнопок и индикации сначала проверьте питание. Диагностику платы (поз. 2) выполняет сервисный специалист. |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 06   •   ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Подготовка к работе

Осмотр и установка рабочих узлов

- Установите аппарат на ровной поверхности и убедитесь, что питание отключено.

- Осмотрите корпус, колеса, панель управления, батарейный отсек и зарядный разъем; проверьте отсутствие повреждений.

- Проверьте фиксацию рукоятки, стойки и шарнира: схема 02, поз. 1, 2, 3 и 6.

- Установите исправную щетку или совместимый пад размером 350 мм / 14″; проверьте фиксацию: схема 05, поз. 12.

- Установите водосборную балку, подключите всасывающий шланг и проверьте резиновые кромки: схема 06, поз. 8, 10 и 12.

- Убедитесь, что чистый и грязный баки установлены правильно, их крышки и уплотнения закрыты: схема 03.

- Проверьте уровень заряда батареи и только затем включите питание.

Подготовьте помещение

- Уберите крупный мусор, упаковочную пленку, нитки и незакрепленные электрические кабели.

- Проверьте совместимость моющего средства с покрытием; используйте только низкопенное средство.

- Установите предупреждающие таблички и определите безопасный маршрут уборки.

ПРОВЕРКА СТОЙКИ Надежность фиксации стойки и рукоятки особенно важна перед началом смены. Оригинальный сборочный чертеж этого узла приведен на схеме 02.

РАЗДЕЛ 02   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 02

Рукоятка, стойка и опоры

Оригинальный сборочный чертеж. Номера выносок соответствуют русскоязычной спецификации ниже.

Схема 02. Рукоятка, стойка и опоры

| № | Наименование | Кол. | № | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукоятка управления в сборе | 1 | 5 | Корпус аккумулятора | 1 |
| 2 | Поворотная стойка | 1 | 6 | Соединительный шарнир | 1 |
| 3 | Фиксирующая рукоятка | 1 | 7 | Опора стойки | 2 |
| 4 | Хомут / держатель трубки | 1 |  |  |  |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ Перед началом смены убедитесь в надежной фиксации стойки (поз. 2), рукоятки (поз. 3), шарнира (поз. 6) и обеих опор (поз. 7). |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 07   •   ЧИСТАЯ / ГРЯЗНАЯ ВОДА

Баки и моющий раствор

| Бак | Объем | Назначение | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистый раствор | 20 л | Подача воды и низкопенного моющего средства | 03, поз. 12 |
| Бак-утилизатор | 25 л | Сбор отработанной воды и загрязнений | 03, поз. 8 |

Заполнение бака чистого раствора

- Выключите питание и убедитесь, что машина стоит на ровной поверхности.

- Откройте крышку заливной горловины — схема 03, поз. 9.

- Приготовьте низкопенный раствор в концентрации, указанной изготовителем моющего средства.

- Заполните бак без перелива, закройте крышку и проверьте ее прокладку — схема 03, поз. 10.

- Проверьте состояние фильтра и соединений всасывающего шланга — схема 03, поз. 7 и 13.

Контроль во время уборки

- Не допускайте переполнения бака-утилизатора и образования чрезмерной пены.

- При снижении всасывания проверьте заполнение грязного бака, крышку, уплотнения, фильтр и шланг.

- Сливайте отработанный раствор только в специально предусмотренном месте.

ЗАПРЕЩЕНО Не используйте горючие жидкости, агрессивные растворители и сильно пенящиеся средства. Попадание пены или воды во всасывающий двигатель может повредить аппарат.

РАЗДЕЛ 03   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 03

Баки, фильтр и всасывающие шланги

Оригинальный сборочный чертеж. Номера выносок соответствуют русскоязычной спецификации ниже.

Схема 03. Баки, фильтр и всасывающие шланги

| № | Наименование | Кол. | № | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручка бака | 1 | 8 | Бак-утилизатор | 1 |
| 2 | Колено всасывающего патрубка | 1 | 9 | Крышка заливной горловины | 1 |
| 3 | Колено бака-утилизатора | 1 | 10 | Прокладка горловины | 1 |
| 4 | Крышка бака-утилизатора | 1 | 11 | Клапан | 1 |
| 5 | Уплотнение крышки | 1 | 12 | Бак чистого раствора | 1 |
| 6 | Уплотнительное кольцо | 2 | 13 | Всасывающий шланг | 1 |
| 7 | Фильтр | 1 | 14 | Крышка всасывающего узла | 1 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ После каждой смены промывайте бак-утилизатор (поз. 8), фильтр (поз. 7), патрубки и всасывающий шланг (поз. 13). |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 08   •   ПИТАНИЕ 24 В

Аккумулятор и зарядка

Зарядное устройство: используйте только совместимую штатную комплектацию

Последовательность зарядки

- Выключите машину, установите ее в сухом проветриваемом помещении и проверьте состояние кабеля.

- Сверьте тип батареи и параметры зарядного устройства с маркировкой установленной аккумуляторной системы 24 В.

- Откройте защитную заглушку разъема — схема 04, поз. 2 — и подключите штекер к зарядному гнезду — поз. 4.

- Подключите зарядное устройство к исправной розетке с параметрами, указанными на самом устройстве.

- Дождитесь штатной индикации полного заряда; не накрывайте блок и не включайте машину во время зарядки.

- Отключите зарядное устройство от сети, затем отсоедините разъем машины и закройте защитную заглушку.

БЕЗ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ Емкость батареи в А·ч, точное время заряда и выходные параметры ЗУ в исходной инструкции не указаны. Определяйте их по маркировке фактического аккумулятора и штатного зарядного устройства.

РАЗДЕЛ 04   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 04

Рама, батарейный отсек и всасывание

Оригинальный сборочный чертеж. Номера выносок соответствуют русскоязычной спецификации ниже.

Схема 04. Рама, батарейный отсек и всасывание

| № | Наименование | Кол. | № | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крышка батарейного отсека | 1 | 8 | Колесо | 2 |
| 2 | Заглушка разъема зарядки | 1 | 9 | Опорный кронштейн | 1 |
| 3 | Гайка крепления | 1 | 10 | Защитный кожух | 1 |
| 4 | Разъем зарядного устройства | 1 | 11 | Несущая рама | 1 |
| 5 | Корпус батарейного отсека | 1 | 12 | Всасывающий двигатель | 1 |
| 6 | Винт | 2 | 13 | Крепежная пластина | 1 |
| 7 | Втулка колеса | 2 | 14 | Кожух двигателя | 1 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ Разъем зарядки (поз. 4), батарейный отсек и всасывающий двигатель (поз. 12) обслуживайте только при отключенном питании. |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 09   •   РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Порядок уборки

Стандартный цикл мойки и осушения

- Включите питание кнопкой на панели и проверьте индикатор батареи.

- Убедитесь, что бак чистого раствора заполнен, бак-утилизатор установлен, а щетка и скребок готовы к работе.

- Включите щетку, подачу воды / раствора и функцию всасывания соответствующими кнопками.

- Ведите машину за рукоятку равномерно, не допуская длительного вращения щетки на одном месте.

- Выполняйте параллельные проходы с небольшим перекрытием; контролируйте качество сбора воды за балкой.

- При слабом загрязнении используйте режим ECO, если его хватает для устойчивой работы щетки и всасывания.

- Следите за зарядом, уровнем жидкости, появлением пены и посторонними шумами.

Рабочая техника

- Начинайте движение плавно и снижайте скорость у стен, витрин, дверных проемов и оборудования.

- Не проходите по препятствиям, ковровым покрытиям, незакрепленным проводам и перепадам уровня.

- При пропуске воды остановитесь и проверьте положение скребка, уплотнения и всасывающий шланг.

УПРАВЛЕНИЕ Оператор направляет машину рукояткой. Элементы выбора направления движения или отдельного тягового привода в подтвержденной комплектации не указаны.

РАЗДЕЛ 10   •   ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

Завершение работы

Правильная остановка

- Отключите подачу моющего раствора.

- Выключите щетку и кратко продолжайте сбор остаточной воды.

- Выключите всасывание, затем общее питание.

- Отведите машину в место обслуживания на ровном полу.

- Слейте грязную воду и при необходимости остаток чистого раствора в разрешенном месте.

- Промойте бак-утилизатор, фильтр, всасывающий шланг, щетку и резиновые кромки балки.

- Протрите корпус, оставьте промытые баки просохнуть и при необходимости поставьте батарею на зарядку.

Контрольные точки после каждой смены

| Узел | Что проверить | Схема / позиции |
| --- | --- | --- |
| Бак и фильтр | Промывка, отсутствие пены, чистые уплотнения | 03 / 5, 7, 8 |
| Всасывающий тракт | Свободный шланг и плотное соединение | 03 / 13; 06 / 8 |
| Щетка | Нет волос, нитей и неравномерного износа | 05 / 12 |
| Скребки | Чистая и неповрежденная рабочая кромка | 06 / 10, 12 |
| Питание | Заряд АКБ, сухой и закрытый разъем | 04 / 2, 4 |
| НЕ МОЙТЕ СТРУЕЙ Панель, зарядный разъем, батарею и двигатель всасывания очищайте без направленного потока воды. |  |  |

РАЗДЕЛ 11   •   ЩЕТКА 350 ММ

Обслуживание щеточного узла

Установка и замена щетки

- Выключите машину, исключите случайный запуск и обеспечьте доступ к щеточному узлу.

- Осмотрите щетку 350 мм — схема 05, поз. 12 — и ее посадочное место.

- Удалите намотанные волосы, нити, пленку и твердые предметы; проверьте фланец и приводной диск — поз. 7 и 8.

- Установите совместимую щетку или падодержатель и убедитесь в надежной фиксации.

- Проверьте брызгозащитную юбку и кожух — поз. 10 и 11.

- После сборки выполните короткий пробный проход на свободном участке.

Когда нужен сервис

- Щетка не вращается при включенной функции и исправно заряженной батарее.

- Привод работает с посторонним шумом, сильной вибрацией или заметным биением.

- Моющий раствор не подается при заполненном баке: требуется проверка электромагнитного клапана — схема 05, поз. 2.

- Повреждены крепление, двигатель щетки, защитный кожух или проводка.

БЕЗОПАСНОСТЬ Не удерживайте щетку руками при работающем двигателе и не проверяйте посадочное место до полного отключения питания.

РАЗДЕЛ 05   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 05

Щеточный узел и подача раствора

Оригинальный сборочный чертеж. Номера выносок соответствуют русскоязычной спецификации ниже.

Схема 05. Щеточный узел и подача раствора

| № | Наименование | Кол. | № | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель щетки | 1 | 7 | Приводной диск / маховик | 1 |
| 2 | Электромагнитный клапан | 1 | 8 | Фланец | 1 |
| 3 | Основание клапана | 1 | 9 | Защита двигателя | 1 |
| 4 | Кронштейн двигателя | 1 | 10 | Кожух щетки | 1 |
| 5 | Шайба | 2 | 11 | Брызгозащитная юбка | 1 |
| 6 | Опора | 1 | 12 | Щетка | 1 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ Щетка (поз. 12) и брызгозащитная юбка (поз. 11) являются расходными элементами. Диагностику клапана (поз. 2) поручайте сервису. |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 12   •   СКРЕБКИ И ВСАСЫВАНИЕ

Обслуживание водосборной балки

Осмотр, очистка и регулировка

- Выключите питание и очистите водосборную балку от песка, волос и мусора.

- Проверьте всасывающий патрубок и его уплотнение — схема 06, поз. 8 и 9.

- Осмотрите передний и задний резиновые скребки на порезы, деформацию и неравномерный износ — поз. 12 и 10.

- Проверьте крепление передней и задней прижимных планок — поз. 13 и 7.

- Убедитесь, что опорные колеса свободно вращаются и балка прилегает к полу равномерно — поз. 6.

- Выполните пробный проход: после балки не должно оставаться выраженных полос или луж.

Замена резиновых кромок

- Ослабьте крепление соответствующей прижимной планки и аккуратно извлеките изношенную кромку.

- Если профиль позволяет, используйте неповрежденную рабочую грань; при порезах или потере эластичности установите новую деталь.

- Закрепите планку равномерно, подключите шланг без перегибов и повторно проверьте сбор воды.

ЕСЛИ ПОЛ МОКРЫЙ Сначала проверьте скребки (схема 06, поз. 10 и 12), патрубок (поз. 8), фильтр и всасывающий шланг (схема 03, поз. 7 и 13).

РАЗДЕЛ 06   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 06

Водосборная балка и скребки

Оригинальный сборочный чертеж. Номера выносок соответствуют русскоязычной спецификации ниже.

Схема 06. Водосборная балка и скребки

| № | Наименование | Кол. | № | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рычаг балки | 1 | 8 | Всасывающий патрубок | 1 |
| 2 | Опора скребка | 1 | 9 | Уплотнительная прокладка | 1 |
| 3 | Соединительная муфта | 1 | 10 | Задний резиновый скребок | 1 |
| 4 | Штифт | 1 | 11 | Корпус водосборной балки | 1 |
| 5 | Фиксирующий штифт | 1 | 12 | Передний резиновый скребок | 1 |
| 6 | Опорное колесо | 3 | 13 | Передняя прижимная планка | 1 |
| 7 | Задняя прижимная планка | 1 | 14 | Шайба | 1 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ Плохой сбор воды чаще связан со скребками (поз. 10 и 12), всасывающим патрубком (поз. 8) или опорными колесами (поз. 6). |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 13   •   РЕГЛАМЕНТ УХОДА

Плановое обслуживание

| Периодичность | Действие | Привязка к схеме |
| --- | --- | --- |
| Перед каждой сменой | Проверить заряд, панель, стойку, колеса, баки и шланги | 01, 02, 03, 04 |
| Перед каждой сменой | Осмотреть щетку, водосборную балку и рабочие кромки | 05 / 12; 06 / 10, 12 |
| После каждой смены | Опорожнить и промыть оба бака; очистить фильтр | 03 / 7, 8, 12 |
| После каждой смены | Очистить всасывающий шланг, скребки и щетку | 03 / 13; 05 / 12; 06 |
| По мере загрязнения | Промыть патрубки, проверить уплотнения и заглушку ЗУ | 03 / 2–6; 04 / 2 |
| По мере износа | Заменить щетку, резиновые скребки и поврежденные уплотнения | 05 / 12; 06 / 10, 12 |
| При неисправности | Проверить двигатели, электронную плату, клапан и батарею | Сервис: 01 / 2; 04 / 12; 05 / 1, 2 |

Границы самостоятельного обслуживания

Оператор самостоятельно выполняет внешнюю очистку, промывку баков и фильтра, осмотр соединений, замену совместимых щеток и скребков. Вскрытие электронного блока, ремонт зарядного разъема, замена электродвигателей и вмешательство в аккумуляторную систему выполняются сервисом.

ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ Сообщайте поставщику марку TOR, модель JH-350, серийный номер, номер схемы, позицию и требуемое количество. Заводской артикул уточняйте отдельно.

РАЗДЕЛ 14   •   ДИАГНОСТИКА ОПЕРАТОРА

Возможные неисправности

| Симптом | Вероятная причина | Проверка / действие |
| --- | --- | --- |
| Машина не включается | Разряжена батарея; выключено питание; проблема соединения | Проверить индикатор, заряд и кнопку питания; далее обратиться в сервис. |
| Щетка не вращается | Функция отключена; щетка заблокирована; неисправен привод | Выключить питание, удалить мусор; проверить схему 05, поз. 1 и 12. |
| Раствор не подается | Бак пуст; засор; неисправен электромагнитный клапан | Заполнить бак; проверить фильтр; сервисная проверка схемы 05, поз. 2. |
| Остается вода на полу | Изношены скребки; шланг отсоединен или засорен | Очистить шланг и скребки: схема 03, поз. 13; схема 06, поз. 8, 10, 12. |
| Всасывание слабое | Бак заполнен; крышка неплотная; фильтр или шланг засорен | Слить грязную воду; проверить крышку, фильтр и шланг: схема 03. |
| Из бака идет пена | Неподходящее / избыточное моющее средство | Остановиться, слить жидкость, промыть бак и применить низкопенное средство. |
| Батарея не заряжается | ЗУ не подключено; поврежден кабель; несовместимое устройство | Проверить кабель и разъем схемы 04, поз. 4; неисправное ЗУ не использовать. |
| Вибрация или шум | Щетка повреждена; в привод попал мусор; крепеж ослаб | Выключить машину; проверить схему 05; при повторении обратиться в сервис. |
| Подтекание воды | Ослабло соединение; повреждены прокладка или шланг | Проверить схему 03, поз. 5, 6, 10, 13 и схему 06, поз. 8, 9. |
| НЕМЕДЛЕННАЯ ОСТАНОВКА Искрение, запах гари, перегрев батареи или зарядного устройства, поврежденная изоляция и попадание воды в электрику требуют немедленного отключения и обращения в сервис. |  |  |

РАЗДЕЛ 15   •   ИНФОРМАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Хранение, сервис и учет

Хранение и перевозка

- Перед хранением отключите питание, слейте жидкость, промойте и высушите баки, щетку и скребки.

- Храните аппарат на ровной поверхности в сухом помещении; избегайте мороза, высокой влажности и источников тепла.

- Поддерживайте состояние батареи в соответствии с требованиями ее изготовителя; проверяйте ее маркировку и совместимость зарядного устройства.

- При перевозке зафиксируйте машину, избегайте ударов по стойке и не поднимайте аппарат за шланги, кабели или съемные детали.

Данные изделия и сервиса

| Параметр | Заполняется владельцем |
| --- | --- |
| Модель | TOR JH-350 |
| Серийный номер | __________________________________________ |
| Дата приобретения | __________________________________________ |
| Дата ввода в эксплуатацию | __________________________________________ |
| Емкость установленной АКБ | _______________________________ А·ч |
| Сервисная организация | __________________________________________ |
| Телефон сервиса | __________________________________________ |
| УТИЛИЗАЦИЯ Аккумулятор, зарядное устройство, электронные детали, металл и пластик сдавайте в специализированные пункты приема. Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. |  |