ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

JH-360

Единое руководство для аккумуляторной и сетевой версий

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модели 3097 (36 В) и 3098 (220 В)  •  Русская версия

РАЗДЕЛ 01   •   ОБЩЕЕ

Как пользоваться этим руководством

Это единое руководство описывает общую конструкцию и работу TOR JH-360, а различия двух исполнений отмечены цветными плашками.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВЕРСИЯ | КАК ОПОЗНАТЬ |
| --- | --- | --- |
| АКБ | 3097 • аккумуляторная | Батарейный отсек; питание 36 В; зарядное устройство |
| СЕТЬ | 3098 • сетевая | Встроенный сетевой кабель; питание 220 В |

Перед первым включением

- Сопоставьте модель на шильде с колонкой технических характеристик.

- Осмотрите кабели, разъемы, баки, шланг, скребки и обе щетки.

- Удалите с пола провода, упаковку, камни и другие предметы.

- Установите табличку «Осторожно, мокрый пол», если этого требуют правила объекта.

- Заполните бак только после перевода машины в вертикальное парковочное положение.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО Перед очисткой, обслуживанием или заменой щеток отключите питание: у версии 3097 извлеките аккумулятор, у версии 3098 выньте вилку из розетки.

РАЗДЕЛ 02   •   ОБЕ ВЕРСИИ

Безопасность

| ОБЩЕЕ • Только для твердых полов внутри помещений. • Не используйте рядом с горючими парами и жидкостями. • Не допускайте пассажиров и детей. • Не работайте на уклонах и неровных поверхностях. | АКБ • 36 В • Используйте только штатную батарею и зарядное устройство. • Не заряжайте мокрую, поврежденную или нагретую батарею. • Не замыкайте контакты и не вскрывайте корпус. • Заряжайте в сухом проветриваемом месте. | СЕТЬ • 220 В • Подключайте к исправной заземленной розетке. • Не тяните машину за кабель и не переезжайте его. • Держите соединения вдали от воды. • Отключайте, держась за вилку, а не за кабель. |
| --- | --- | --- |

Ограничения

- Используйте только водные моющие средства с pH от 3 до 11.

- Температура воды не должна превышать 45 °C.

- Не очищайте электрические розетки в полу и участки с открытой проводкой.

- Не надевайте свободную одежду, шарфы и украшения рядом с вращающимися щетками.

- Операторы с кардиостимулятором должны держаться не ближе 15 см от встроенных магнитов.

УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Паркуйте машину только вертикально на ровной твердой поверхности. Не давите ногой на чистящий узел.

РАЗДЕЛ 03   •   СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ

Технические характеристики

| Показатель | 3097 • АКБ | 3098 • СЕТЬ |
| --- | --- | --- |
| Питание | 36 В DC | 220 В AC |
| Рабочая производительность | 800–1000 м²/ч | 800–1000 м²/ч |
| Щетки | 2 × 212 мм | 2 × 212 мм |
| Скорость вращения щеток | 0–350 об/мин | 0–350 об/мин |
| Мощность привода щеток | 120 Вт | 120 Вт |
| Прижим щеток | 6 кг | 6 кг |
| Всасывающий двигатель | 120–140 Вт | 500 Вт |
| Разрежение | 10–12 кПа | 15–20 кПа |
| Бак раствора | 4 л max | 4 л max |
| Бак-утилизатор | 6,5 л max | 6,5 л max |
| Уровень шума | 65–67 дБ | 65–67 дБ |
| Время работы | 8 А·ч — до 78 мин* | не ограничено батареей |
| Масса батареи | 3,1 кг | — |
| Масса нетто | 18,5 кг без батареи | 20 кг |
| Масса брутто | 23 кг | 22 кг |
| Габариты | 1162 × 535 × 285 мм | 1162 × 535 × 285 мм |

* Значение для батареи 8 А·ч указано по исходной спецификации; фактическое время зависит от режима, состояния пола и батареи. Данные шильда конкретной машины имеют приоритет.

РАЗДЕЛ 04   •   ФОТОСХЕМА

Конструкция и основные узлы

Две версии отличаются источником питания; рабочий узел и логика управления общие.

| № | Узел | № | Узел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя рукоятка и панель | 7 | Защитный кожух |
| 2 | Бак-утилизатор | 8 | Транспортировочные колеса |
| 3 | Чистящий блок | 9 | Бак моющего раствора |
| 4 | Винт батарейного отсека (3097) | 10 | Ручка для переноски |
| 5 | Батарейный отсек / ввод кабеля | 11 | Комплект скребков |
| 6 | Бамперные ролики | 12 | Две дисковые щетки |
| ВАЖНО Перед снятием баков установите машину вертикально. Не допускайте перегиба вакуумного шланга и попадания воды на электрические разъемы. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 05   •   ОБЕ ВЕРСИИ

Панель управления

Обозначения органов управления

| № | Назначение | № | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питание: включение / выключение | 5 | «−»: уменьшение скорости / мощности |
| 2 | Подача воды / раствора | 6 | «+»: увеличение скорости / мощности |
| 3 | Всасывающий двигатель | 7 | Индикатор заряда / состояния питания |
| 4 | Вращение щеток |  |  |
| РАБОЧИЙ РЕЖИМ Для обычной мойки включите щетки, подачу раствора и всасывание. Начинайте движение сразу после подачи воды, чтобы не переувлажнять покрытие. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 06   •   ОБЕ ВЕРСИИ

Подготовка к работе

Осмотр

- Установите машину вертикально и убедитесь, что питание отключено.

- Проверьте щетки: они должны быть чистыми, без трещин и сильного износа.

- Осмотрите скребки и вакуумный шланг; очистите всасывающий канал.

- Проверьте правильность установки обоих баков и крышек.

- Для версии 3097 проверьте заряд и фиксацию батареи; для версии 3098 — целостность вилки и кабеля.

Заполнение бака раствора

- Снимите крышку бака для чистого раствора.

- Залейте чистую воду и водное моющее средство — суммарно не более 4 л.

- Закройте крышку, установите бак и нажмите вниз до надежной посадки клапана.

- Вытрите проливы и вымойте руки после работы с химией.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ Горючие жидкости, растворители, вода горячее 45 °C и средства с pH ниже 3 или выше 11.

РАЗДЕЛ 07A   •   АКБ • 36 В

Аккумуляторная версия 3097

Аккумуляторный блок 36 В, 8 А·ч, 288 Вт·ч и зарядное устройство

Установка и включение

- Выключите машину и установите ее вертикально.

- Откройте батарейный отсек, вставьте заряженный блок и подключите штатный разъем без усилия.

- Зафиксируйте батарею и закройте отсек.

- Переведите машину в рабочее положение и нажмите кнопку питания.

- Контролируйте индикатор; не продолжайте работу при критически низком заряде.

Безопасная зарядка

- Остановите машину, выключите функции и установите ее вертикально.

- Подключите зарядное устройство к батарее, затем — к подходящей розетке.

- Дождитесь штатной индикации полного заряда; не накрывайте зарядное устройство.

- Сначала отключите зарядное устройство от сети, затем от батареи.

ЗАПРЕЩЕНО Работать при подключенном зарядном устройстве, использовать нештатное ЗУ, вскрывать батарею, заряжать рядом с водой или источником тепла.

РАЗДЕЛ 07B   •   СЕТЬ • 220 В

Сетевая версия 3098

Панель и кабель сетевой версии

Подключение

- Убедитесь, что питание и все функции выключены.

- Полностью размотайте кабель и осмотрите его по всей длине.

- Подключите вилку к исправной заземленной розетке 220 В.

- Уложите кабель позади оператора, вне траектории щеток и колес.

- Включите питание, затем выберите нужные функции на панели.

Во время работы

- Постоянно контролируйте положение кабеля и начинайте проход от ближайшей к розетке зоны.

- Не переезжайте кабель, не зажимайте его дверями и не тяните за вилку.

- При повреждении изоляции, вилки или вводного узла немедленно прекратите работу.

ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ Выключите машину и выньте вилку из розетки. Проверка кнопки питания не заменяет физического отключения от сети.

РАЗДЕЛ 08   •   ОБЕ ВЕРСИИ

Режимы и техника уборки

| Режим | Щетки | Вода | Всасывание / применение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | — | ВКЛ • сбор остаточной воды |
| 2 | ВКЛ | — | — • сухая механическая обработка |
| 3 | — | ВКЛ | — • локальное нанесение раствора |
| 4 | ВКЛ | — | ВКЛ • очистка без подачи воды |
| 5 | — | ВКЛ | ВКЛ • нанесение и сбор раствора |
| 6 | ВКЛ | ВКЛ | — • мойка без осушения |
| 7 | ВКЛ | ВКЛ | ВКЛ • стандартная мойка и осушение |

Рабочая техника

- Опустите чистящий узел плавно и займите положение позади машины.

- Держитесь за обе рукоятки; управляйте мягким поворотом рукоятки влево или вправо.

- Ведите машину равномерно, перекрывая предыдущий проход на несколько сантиметров.

- Не удаляйтесь от машины дальше вытянутой руки и не работайте при наклоне корпуса менее 45° к полу.

- При отключенном всасывании обозначьте мокрую зону.

РЕКОМЕНДАЦИЯ Для большинства твердых покрытий используйте режим 7. Сначала проверьте средство и щетки на малозаметном участке.

РАЗДЕЛ 09   •   ОБЕ ВЕРСИИ

Остановка и завершение работы

Правильная последовательность остановки

- Отключите подачу воды / раствора.

- Отключите щетки и продолжайте движение вперед 5–8 м.

- Оставьте всасывание включенным, чтобы собрать остаточную воду.

- Отключите всасывание, затем питание машины.

- 3097: извлеките батарею перед обслуживанием или хранением. 3098: выньте вилку из розетки и уложите кабель.

После каждого использования

| Действие | Что сделать |
| --- | --- |
| Слить | Опорожнить бак-утилизатор и остаток чистого раствора в разрешенном месте. |
| Промыть | Залить 0,5–1 л чистой воды, кратко включить режим 7, затем промыть оба бака. |
| Осмотреть | Проверить щетки, скребки, всасывающий канал и бамперные ролики. |
| Просушить | Оставить крышки баков приоткрытыми; хранить машину вертикально. |
| УТИЛИЗАЦИЯ РАСТВОРА Соблюдайте правила объекта и местные требования. Не сливайте химический раствор в непредназначенные для этого места. |  |

РАЗДЕЛ 10   •   ОБЕ ВЕРСИИ

Очистка и техническое обслуживание

Рабочий узел: щетки, скребок и вакуумный канал

| Периодичность | Проверка | Действие |
| --- | --- | --- |
| После смены | Баки и крышки | Промыть, просушить, оставить приоткрытыми |
| После смены | Щетки и скребки | Промыть; удалить нити, волосы и мусор |
| Еженедельно | Шланг и фильтр | Проверить засорение, очистить водой |
| Еженедельно | Кабели / разъемы | Осмотреть изоляцию, фиксацию и контакты |
| Каждые 500 ч | Машина целиком | Диагностика авторизованным сервисом |
| ОЧИСТКА КОРПУСА Используйте влажную мягкую салфетку и неабразивное средство без растворителей. Не направляйте струю воды на панель, разъемы, батарею и ввод кабеля. |  |  |

РАЗДЕЛ 11   •   ОБЕ ВЕРСИИ

Замена расходных элементов

Щетки

- Отключите питание и установите машину в вертикальное положение.

- Удерживая чистящий узел, потяните щетку от приводного диска — фиксация магнитная.

- Очистите и осмотрите приводные диски.

- Совместите новую щетку с посадочным местом и прижмите до надежной фиксации.

Скребки

- Снимите вакуумный шланг, повернув соединитель на 1/4 оборота.

- Выкрутите крепеж и аккуратно снимите балку скребков.

- Осмотрите обе резиновые кромки. Симметричное лезвие можно перевернуть; лезвие со специальным стреловидным профилем заменяют.

- Соберите узел, затяните крепеж равномерно и подключите шланг на 1/4 оборота.

Вакуумный шланг

- Снимите скребок и бак раствора.

- Отсоедините нижний и верхний соединители на 1/4 оборота.

- Проложите новый шланг без перегибов и восстановите соединения.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Используйте детали, соответствующие модели JH-360. После сборки выполните пробный проход на свободном участке и проверьте герметичность.

РАЗДЕЛ 12   •   ОБЕ ВЕРСИИ

Устранение неисправностей

| Симптом | Возможная причина | Действие оператора |
| --- | --- | --- |
| Нет питания • 3097 | Батарея разряжена, не установлена или разъем неплотный | Выключить машину; зарядить, установить и подключить батарею |
| Нет питания • 3098 | Нет напряжения, вилка не вставлена, поврежден кабель | Проверить розетку и вилку; при повреждении прекратить работу |
| Нет подачи воды | Бак пуст / установлен неплотно | Заполнить бак; прижать до посадки клапана |
| Нет подачи воды | Загрязнен фильтр или шланг | Очистить фильтр; при засоре шланга обратиться в сервис |
| Плохое всасывание | Засорен скребок, фильтр или шланг | Отключить питание; очистить всасывающий тракт |
| Плохое всасывание | Скребки изношены или бак неплотно установлен | Переустановить бак; перевернуть или заменить скребки |
| Течь | Бак, крышка или шланг установлены неправильно | Переустановить; проверить уплотнения и шланг |
| Щетки не вращаются | Функция не включена / щетка заблокирована | Выключить питание; удалить мусор; проверить установку щеток |
| Батарея не заряжается | Неисправны батарея или зарядное устройство | Не использовать; обратиться в авторизованный сервис |
| ОСТАНОВИТЕСЬ При запахе гари, искрении, перегреве, необычном шуме, повреждении кабеля или повторном срабатывании защиты немедленно отключите питание и обратитесь в сервис. |  |  |

РАЗДЕЛ 13   •   ЗАВЕРШЕНИЕ

Транспортировка, хранение и сервис

Транспортировка

- Слейте воду, отключите питание и установите машину вертикально.

- На ровном чистом полу используйте транспортировочные колеса.

- Через пороги и по загрязненному покрытию переносите машину вдвоем или двумя руками: за верхнюю рукоятку и чистящий узел.

- Не тяните машину за сетевой кабель, шланг или съемный бак.

Хранение

- Храните внутри сухого помещения, на ровной поверхности, вдали от мороза и нагрева.

- Оставьте баки чистыми и сухими, крышки — слегка приоткрытыми.

- 3097: извлеките батарею и храните ее по инструкции изготовителя батареи.

- 3098: кабель уложите свободными петлями без перегибов.

Сервис и гарантия

Использование не по назначению, самостоятельное изменение конструкции, применение несовместимых деталей или поврежденного питания может привести к отказу в гарантийном обслуживании. По исходной документации гарантийный срок составляет 1 год; условия продавца и гарантийного талона имеют приоритет.

| Модель / исполнение | ____________________________________________ |
| --- | --- |
| Серийный номер | ____________________________________________ |
| Дата ввода в эксплуатацию | ____________________________________________ |
| Сервисная организация | ____________________________________________ |
| УТИЛИЗАЦИЯ Аккумулятор, электрические компоненты, пластик и металл сдавайте раздельно в соответствии с местными правилами. Не выбрасывайте батарею с бытовыми отходами. |  |