ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

JH-400

Руководство по эксплуатации и каталог запчастей

РАЗДЕЛ 01   •   РУКОВОДСТВО TOR

Назначение и навигация

TOR JH-400 — компактная аккумуляторная поломоечная машина со складной регулируемой рукояткой, дисковой щеткой и системой сбора отработанного раствора. Инструкция объединяет правила эксплуатации и оригинальный каталог деталей.

Группы оригинальной взрыв-схемы

| Группа | Узел | Что помогает найти |
| --- | --- | --- |
| 01 | Рукоятка, панель и регулируемая стойка | Блок управления, рычаг и стойка |
| 02 | Бак-утилизатор и всасывающие шланги | Грязный бак, слив и шланг всасывания |
| 03 | Бак чистого раствора | Бак чистой воды и заливная крышка |
| 04 | Щеточная головка и привод 380 Вт | Щетка, двигатель 380 Вт, кожух |
| 05 | Рама, контроллер и двигатель всасывания | Рама, контроллер, вакуумный мотор |
| 06 | Водосборная балка, скребки и ролики | Скребки, кронштейны и ролики балки |

Как заказать запасную часть

- Укажите марку TOR, модель JH-400 и серийный номер аппарата.

- Найдите номер сборочной группы и позицию детали на изображении.

- Перепишите точный артикул из русскоязычной таблицы: например, схема 04, поз. 5, артикул E010198.

- Если написано «Не указан», артикул отсутствует в исходном каталоге; запросите его у поставщика.

ОСОБЕННОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ В базовой инструкции указаны две АКБ по 40 А·ч, а на присланном фото изображена АКБ 12 В / 52 А·ч. Сверяйте фактическую комплектацию по маркировке батарей.

РАЗДЕЛ 02   •   ОБЯЗАТЕЛЬНО

Требования безопасности

Рабочая зона и моющие средства

- Используйте машину только на ровных твердых покрытиях: плитка, бетон, окрашенный пол, эпоксидное покрытие и аналогичные влагостойкие поверхности.

- Не применяйте аппарат на коврах, ковролине, ступенях, уклонах, во взрывоопасной среде и рядом с источниками открытого огня.

- Не собирайте горючие жидкости и не смешивайте разные моющие средства: возможна опасная химическая реакция.

- Не используйте кислоты, агрессивные растворители и сильно пенящиеся составы; дозируйте только низкопенное средство.

- Удалите провода и крупный мусор, предупредите окружающих и установите знак «Осторожно, мокрый пол».

Электробезопасность и батарея

- Перед обслуживанием выключите машину, извлеките ключ при наличии и отсоедините контактный разъем аккумуляторной системы.

- Не мойте аппарат водой под давлением и не допускайте попадания жидкости на панель, контроллер, клеммы и зарядное устройство.

- Не используйте поврежденный зарядный кабель. Заряжайте батарею только совместимым устройством в сухом проветриваемом помещении.

- Оберегайте батареи от короткого замыкания, искр, нагрева и открытого огня. При аварии прекратите работу и обратитесь в сервис.

ВОЗГОРАНИЕ Используйте подходящий порошковый огнетушитель. Не тушите электрооборудование или аккумуляторную систему водой.

РАЗДЕЛ 03   •   TOR JH-400

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель / тип | TOR JH-400 / аккумуляторная поломоечная машина |
| Номинальное питание | 24 В постоянного тока |
| Общая мощность | 880 Вт |
| Ток по исходной таблице | 30 А |
| Диаметр щетки | 400 мм |
| Ширина водосборной балки | 580 мм |
| Двигатель щетки | 24 В / 380 Вт |
| Двигатель всасывания | 24 В / 500 Вт |
| Частота вращения в исходной таблице | 2000 об/мин — см. примечание ниже |
| Бак чистого раствора | 25 л |
| Бак-утилизатор | 30 л |
| Производительность | до 1600 м²/ч |
| Батареи по исходному руководству | 2 × 12 В / 40 А·ч; система 24 В / 40 А·ч |
| Батарея на предоставленном фото | 12 В / 52 А·ч; при двух таких АКБ: 24 В / 52 А·ч |
| Продолжительность работы | 2–2,5 ч по исходной инструкции |
| Время зарядки | 6–8 ч по исходной инструкции |
| Масса нетто / брутто | 50 / 76 кг |
| Размер упаковки | 910 × 510 × 800 мм |
| ПРИМЕЧАНИЕ Показатель 2000 об/мин указан в исходной таблице без уточнения, относится ли он к двигателю или щетке. Время работы и зарядки зависит от фактически установленной батареи. |  |

РАЗДЕЛ 04   •   ФОТОГРАФИИ TOR

Общий вид и конструкция

TOR JH-400: машина в сборе и доступ к батарейному отсеку

| Узел | Назначение | Группа |
| --- | --- | --- |
| Рукоятка и панель | Настройка положения, включение функций | 01 |
| Два бака | Подача чистого раствора и сбор грязной воды | 02 / 03 |
| Щетка 400 мм | Механическая очистка напольного покрытия | 04 |
| Рама и батареи | Питание 24 В, контроллер и вакуумный мотор | 05 |
| Водосборная балка | Сбор воды с полосы шириной 580 мм | 06 |
| БРЕНД TOR Фирменная эмблема нанесена на лицевую часть корпуса. При обслуживании используйте модель JH-400 и точные артикулы оригинального каталога. |  |  |

РАЗДЕЛ 05   •   КЛЮЧ, ИНДИКАЦИЯ И ТУМБЛЕРЫ

Панель управления

Фактическая панель управления TOR JH-400

| № | Элемент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ключ / главное питание | Включает и выключает электрическую систему машины. |
| 2 | Дисплей батареи | Отображает информацию об уровне заряда АКБ. |
| 3 | Левый тумблер — щетка | Управляет двигателем дисковой щетки. |
| 4 | Правый тумблер — всасывание | Управляет двигателем сбора отработанной воды. |
| ФУНКЦИЯ ECO Исходное руководство описывает удержание управления всасыванием 3 секунды для режима ECO, однако на представленной панели отдельная кнопка или индикация ECO не показана. Уточняйте наличие функции по фактическому исполнению. |  |  |

РАЗДЕЛ 01   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 01

Рукоятка, панель и регулируемая стойка

Оригинальная сборочная схема; позиции и артикулы поставщика приведены в русскоязычной таблице.

Схема 01. Рукоятка, панель и регулируемая стойка

| № | Артикул | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A010070 | Прижимная пластина рычага управления | 1 |
| 2 | A010071 | Рычаг управления | 1 |
| 3 | B010225 | Корпус блока управления | 1 |
| 4 | C010153 | Алюминиевая стойка 400 | 1 |
| 5 | C010154 | Алюминиевая соединительная тяга | 1 |
| 6 | C010155 | Алюминиевая опора | 2 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ Проверьте положение регулируемой стойки, крепление рычага и обеих опор. Не прилагайте чрезмерное усилие к рукоятке или переключателям. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 06   •   ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Подготовка и первый запуск

- Распакуйте аппарат, установите его на ровную твердую поверхность и убедитесь, что питание выключено.

- Поднимите и отрегулируйте рукоятку в удобное положение; исходное руководство ориентирует на угол около 90–120°.

- Проверьте, что аккумуляторная система подключена правильно: красный провод — к плюсу, черный — к минусу; проверку соединительной перемычки доверяйте подготовленному специалисту.

- Установите щетку или совместимый падодержатель диаметром 400 мм, проверьте крепление и защитный кожух: схема 04.

- Установите бак-утилизатор, подключите всасывающий и сливной шланги: схема 02, поз. 2 и 3.

- Заполните бак чистой воды низкопенным моющим раствором: схема 03. Не заливайте раствор в бак-утилизатор.

- Проверьте водосборную балку шириной 580 мм, рабочие кромки и опорные ролики: схема 06.

- Возьмитесь за рукоятку обеими руками, убедитесь в отсутствии людей рядом и включите главный ключ питания.

Контрольный список

| Проверить | Какое состояние требуется |
| --- | --- |
| Батарея | Система 24 В подключена; дисплей показывает достаточный заряд. |
| Щетка | Установлена, свободно вращается, нет намотанного мусора. |
| Шланги и баки | Соединения плотные, крышки закрыты, сливной шланг заглушен. |
| Балка | Скребки целые; ролики и крепление исправны. |
| ВАЖНО Не включайте щетку до установки аппарата в рабочее положение и не прикасайтесь к вращающемуся диску. |  |

РАЗДЕЛ 07   •   ЧИСТЫЙ 25 Л / ГРЯЗНЫЙ 30 Л

Баки и моющий раствор

| Бак | Объем | Назначение | Оригинальный артикул |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистого раствора | 25 л | Вода и низкопенное моющее средство | B010113 |
| Бак-утилизатор | 30 л | Отработанная вода и загрязнения | B010114 |

Подготовка моющего раствора

- Выключите машину и откройте заливную крышку бака чистой воды — схема 03, поз. 2, артикул B010147.

- Приготовьте низкопенный раствор по инструкции его производителя и заполните бак без перелива.

- Закройте крышку; проверьте плотность соединений и отсутствие течи.

- Установите бак-утилизатор и подключите всасывающий шланг Ø30 × 780 мм — схема 02, поз. 3.

- Убедитесь, что сливной шланг Ø30 × 300 мм закрыт — схема 02, поз. 2.

Признаки заполнения грязного бака

Снижение всасывания, появление воды за водосборной балкой или изменение звука вакуумного двигателя требуют остановки. Проверьте заполнение бака-утилизатора, крышку, поплавковый узел при его наличии, всасывающий шланг и образование пены.

ИСПРАВЛЕНИЕ ИСХОДНОГО ТЕКСТА В старой инструкции присутствует неточная формулировка о добавлении средства в бак-утилизатор. Рабочий раствор необходимо заливать только в бак чистой воды.

РАЗДЕЛ 02   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 02

Бак-утилизатор и всасывающие шланги

Оригинальная сборочная схема; позиции и артикулы поставщика приведены в русскоязычной таблице.

Схема 02. Бак-утилизатор и всасывающие шланги

| № | Артикул | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B010114 | Бак-утилизатор JH-400 | 1 |
| 2 | B010232 | Сливной шланг Ø30 × 300 мм | 1 |
| 3 | B010231 | Всасывающий шланг Ø30 × 780 мм | 1 |
| 4 | B010115 | Крышка бака-утилизатора JH-400 | 1 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ После каждой смены опорожняйте и промывайте бак, сливной шланг и всасывающий шланг. Проверьте плотное закрывание крышки. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 03   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 03

Бак чистого раствора

Оригинальная сборочная схема; позиции и артикулы поставщика приведены в русскоязычной таблице.

Схема 03. Бак чистого раствора

| № | Артикул | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B010113 | Бак чистой воды JH-400 | 1 |
| 2 | B010147 | Крышка заливной горловины | 1 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ Заполняйте только бак чистой воды (поз. 1), используя низкопенный раствор. Не заливайте моющее средство в бак-утилизатор. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 08   •   12 В × 2 = 24 В

Аккумуляторная система

Предоставленный аккумулятор TNE12-52: 12 В / 52 А·ч, AGM GEL

| Источник | Одна батарея | Две батареи последовательно |
| --- | --- | --- |
| Исходное руководство | 12 В / 40 А·ч | 24 В / 40 А·ч; около 960 Вт·ч |
| Предоставленная фотография | 12 В / 52 А·ч | 24 В / 52 А·ч; около 1248 Вт·ч |
| КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО При последовательном соединении двух одинаковых батарей напряжение складывается: 12 + 12 = 24 В. Емкость в А·ч сохраняется: 52 + 52 не превращается в 104 А·ч. |  |  |

РАЗДЕЛ 09   •   ПОЛЯРНОСТЬ И ЕМКОСТЬ

Подключение батарей

Последовательное соединение двух одинаковых 12-вольтовых батарей

Последовательность безопасной проверки

- Полностью выключите машину и отсоедините зарядное устройство от сети.

- Откройте доступ к батарейному отсеку и сверяйте характеристики обеих батарей: тип, напряжение и емкость должны совпадать.

- Проверьте отсутствие трещин, потеков, вздутия, коррозии и поврежденной изоляции.

- Убедитесь, что красный вывод подключен к положительному полюсу, черный — к отрицательному, а межбатарейная перемычка формирует систему 24 В.

- Проверьте фиксацию клемм; не допускайте одновременного касания обоих полюсов инструментом.

- Закройте защитные элементы и восстановите подключение машины.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА С ДОПУСКОМ Переключение клемм, диагностику 24-вольтовой системы и настройку зарядных параметров выполняет обученный специалист с использованием изолированного инструмента.

РАЗДЕЛ 10   •   ФОТО МАШИНЫ

Доступ к батарейному отсеку

Внутренняя компоновка JH-400 и две установленные батареи

Что видно на фотографии

| Элемент | Что проверять |
| --- | --- |
| Две аккумуляторные батареи | Одинаковый тип, напряжение и емкость; надежная фиксация. |
| Красный и черный провода | Правильная полярность, целая изоляция и отсутствие нагрева. |
| Верхний съемный бак | Правильная установка и отсутствие давления на кабели. |
| Контроллер и двигатель | Только внешний осмотр; разборку выполняет сервис. |
| ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ Выключите ключ питания, отключите зарядное устройство и исключите короткое замыкание клемм. |  |

РАЗДЕЛ 11   •   GEL / 24 В / 10 А

Зарядное устройство

Предоставленное зарядное устройство для GEL-батарей

Порядок зарядки

- Установите выключенную машину в сухом проветриваемом помещении.

- Сверьте тип батареи AGM/GEL и параметры ЗУ: на предоставленном устройстве отмечено исполнение 24 В / 10 А.

- Подключите красный батарейный разъем зарядного устройства к совместимому разъему машины.

- Подключите сетевую вилку к исправной розетке с напряжением, указанным на маркировке зарядного устройства.

- Дождитесь завершения цикла; ориентир исходной инструкции — 6–8 часов для штатной комплектации.

- Сначала отключите вилку от розетки, затем отсоедините батарейный разъем.

ВЕНТИЛЯЦИЯ Не накрывайте зарядное устройство и не перекрывайте его вентилятор. Не включайте машину во время зарядки.

РАЗДЕЛ 12   •   AGM / GEL

Уход за аккумуляторами

Маркировка батареи TNE12-52

| Параметр по наклейке | Одна батарея 12 В | Эквивалент для двух АКБ последовательно |
| --- | --- | --- |
| Номинальная емкость | 52 А·ч | 52 А·ч при напряжении 24 В |
| Режим поддержания | 13,6–13,8 В | 27,2–27,6 В |
| Циклический заряд | 14,6–14,8 В | 29,2–29,6 В |
| Начальный ток | не более 15,6 А | не более допуска изготовителя батарей |
| Тип | герметичная AGM GEL | две одинаковые батареи одного типа |
| ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ Значения напряжения приведены по фотографии конкретной АКБ TNE12-52. Не перенастраивайте зарядное устройство самостоятельно; для другой батареи действуют параметры на ее собственной маркировке. |  |  |

Правила эксплуатации

- Заряжайте аккумуляторы своевременно после работы; не храните их длительно в разряженном состоянии.

- Используйте сухое проветриваемое помещение; оптимальная температура хранения и работы для длительного ресурса — около 20–25 °C.

- Не закрывайте батареи в герметичном непроветриваемом отсеке и не размещайте рядом с источниками тепла.

- Очищайте поверхность слегка влажной тканью. Не применяйте растворители, кислоты, щелочи, бензин и дизельное топливо.

- При длительном хранении периодически контролируйте заряд по требованиям изготовителя; для герметичной АКБ не требуется долив воды.

- При трещине корпуса, утечке, вздутии, перегреве или сильном окислении прекратите использование и обратитесь в сервис.

РАЗДЕЛ 13   •   МОЙКА И СБОР ВОДЫ

Порядок эксплуатации

Рабочий цикл

- Проверьте уровень заряда, правильность установки обоих баков, щетки и водосборной балки.

- Отрегулируйте положение рукоятки и убедитесь, что маршрут уборки свободен.

- Включите питание машины ключом и проверьте индикацию батареи.

- Включите левый тумблер привода щетки и правый тумблер всасывания согласно пиктограммам панели.

- Откройте подачу раствора штатным органом управления конкретного исполнения.

- Направляйте машину равномерно, перекрывая предыдущий проход; контролируйте отсутствие воды за скребком.

- При заполнении грязного бака, низком заряде, сильной пене или постороннем шуме остановитесь и устраните причину.

Практические рекомендации

- Не удерживайте вращающуюся щетку длительно на одном месте.

- Снижайте скорость у дверей, стен, мебели и оборудования.

- Не переезжайте провода, крупные твердые предметы и пороги, не предназначенные для прохода машины.

РЕЖИМ ECO Удержание управления всасыванием около 3 секунд упоминается в исходной инструкции, но поддержка функции зависит от конкретной панели и контроллера.

РАЗДЕЛ 14   •   ПОСЛЕ КАЖДОЙ СМЕНЫ

Остановка и ежедневный уход

- Закройте подачу моющего раствора.

- Выключите привод щетки и кратко оставьте включенным всасывание для сбора остаточной воды.

- Выключите двигатель всасывания и затем главное питание ключом.

- Отведите машину в место обслуживания; опорожните бак-утилизатор через сливной шланг B010232.

- При необходимости слейте остаток чистого раствора; промойте оба бака и всасывающий шланг B010231.

- Очистите щетку, водосборную балку и оба резиновых скребка; протрите их.

- Осмотрите зарядный кабель и батарейные соединения; при необходимости зарядите систему.

| Узел | Что очищать / проверять | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Грязный бак | Опорожнить, промыть, дать просохнуть | B010114 |
| Сливной шланг | Проверить свободный проход и заглушку | B010232 |
| Всасывающий шланг | Промыть, исключить перегибы и засоры | B010231 |
| Резиновые скребки | Очистить, проверить рабочую кромку | B010229 / B010228 |
| Батареи и ЗУ | Сухие клеммы, достаточный заряд, целый кабель | По фактической АКБ |
| НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЙКУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Очищайте корпус мягкой влажной салфеткой. Попадание воды на контроллер, разъемы и батареи может привести к короткому замыканию. |  |  |

РАЗДЕЛ 15   •   400 ММ / 380 ВТ

Щетка и щеточный привод

Проверка и замена щетки

- Выключите машину и отсоедините разъем аккумуляторной системы.

- Получите доступ к щеточному диску, не подставляя руки под незафиксированный аппарат.

- Осмотрите щетку диаметром 400 мм — схема 04, поз. 3 — и удалите волосы, пленку и мусор.

- Проверьте защитный кожух B010230, штифт фиксации C010134 и посадочное место щетки.

- Установите совместимую новую щетку или падодержатель и убедитесь в надежной фиксации.

- После восстановления подключения выполните короткий пробный проход.

Основные оригинальные детали

| Деталь | Артикул | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Двигатель щетки | E010198 | 24 В / 380 Вт; диаметр вала Ø18 |
| Крепежная пластина двигателя | A010073 | Для щеточной головки JH-400 |
| Защитный кожух щетки | B010230 | Размер узла 400 |
| Штифт фиксации диска | C010134 | Крепление щеточного диска |
| Щеточный диск / щетка | Не указан | Запросите артикул у поставщика |
| НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИВОДА При вибрации, сильном шуме, перегреве, запахе гари или отсутствии вращения не разбирайте двигатель самостоятельно — обратитесь в сервис. |  |  |

РАЗДЕЛ 04   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 04

Щеточная головка и привод 380 Вт

Оригинальная сборочная схема; позиции и артикулы поставщика приведены в русскоязычной таблице.

Схема 04. Щеточная головка и привод 380 Вт

| № | Артикул | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A010088 | Соединительная пластина | 1 |
| 2 | A010074 | Соединительная тяга щеточной головки | 1 |
| 3 | Не указан | Щеточный диск / щетка 400 мм | 1 |
| 4 | A010073 | Пластина крепления двигателя щетки | 1 |
| 5 | E010198 | Двигатель щетки 24 В, 380 Вт, Ø18 | 1 |
| 6 | B010230 | Защитный кожух щетки JH-400 | 1 |
| 7 | C010134 | Штифт фиксации щеточного диска | 1 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ Щетка (поз. 3) является расходной деталью. Ее артикул в исходном каталоге отсутствует — уточняйте его у поставщика. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 16   •   СЕРВИСНЫЕ УЗЛЫ

Рама, вакуум и электроника

| Узел | Артикул | Что проверять |
| --- | --- | --- |
| Несущая рама | A010072 | Отсутствие трещин, деформации и ослабленного крепежа. |
| Кронштейны бака | A010075 | Четыре точки крепления бака чистой воды. |
| Контроллер управления | E010214 | Целостность кожуха и отсутствие влаги; внутренний ремонт — сервис. |
| Кожух контроллера | A010060 | Правильная установка и защита электрических соединений. |
| Прижим двигателя | A010079 | Фиксация двигателя всасывания без люфта. |
| Всасывающий двигатель | E010199 | 24 В / 500 Вт; не допускать попадания воды или пены. |

Если двигатель всасывания работает, но воды нет

Сначала исключите причины, доступные оператору: переполненный бак, неплотную крышку, пережатый или засоренный всасывающий шланг B010231, загрязнение скребков и ослабленное соединение водосборной балки. После этого обращайтесь к специалисту для проверки двигателя E010199 и контроллера E010214.

НЕ ВСКРЫВАЙТЕ КОНТРОЛЛЕР Замена электронного блока, ремонт двигателя и диагностика силовой цепи выполняются только при отключенной батарее квалифицированным персоналом.

РАЗДЕЛ 05   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 05

Рама, контроллер и двигатель всасывания

Оригинальная сборочная схема; позиции и артикулы поставщика приведены в русскоязычной таблице.

Схема 05. Рама, контроллер и двигатель всасывания

| № | Артикул | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не указан | Поворотное колесо | 1 |
| 2 | A010072 | Несущая рама JH-400 | 1 |
| 3 | A010075 | Кронштейн крепления бака чистой воды | 4 |
| 4 | E010214 | Контроллер управления | 1 |
| 5 | A010060 | Защитный кожух контроллера | 1 |
| 6 | A010079 | Прижимная планка двигателя всасывания | 1 |
| 7 | E010199 | Двигатель всасывания 24 В, 500 Вт | 1 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ Электронный контроллер (поз. 4) и двигатель всасывания (поз. 7) диагностирует квалифицированный сервисный специалист. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 17   •   580 ММ / РАСХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Водосборная балка

Осмотр и замена резиновых скребков

- Отключите питание, установите машину устойчиво и очистите балку от песка и волос.

- Осмотрите задний резиновый скребок B010229 и передний резиновый скребок B010228.

- Проверьте прижимную планку A010076, фиксирующую пластину A010080 и заднюю стальную планку A010082.

- Проверьте опорные ролики B010234 и B010235, а также левый и правый кронштейны A010084 / A010085.

- При порезах, деформации или потере эластичности установите соответствующую новую резиновую деталь.

- Соберите узел без перекоса и выполните контрольный проход: пол за балкой должен оставаться равномерно сухим.

| Расходный элемент | Артикул | Количество на машине |
| --- | --- | --- |
| Задний резиновый скребок | B010229 | 1 |
| Передний резиновый скребок | B010228 | 1 |
| Поворотный ролик 1,5″ | B010234 | 2 |
| Поворотный ролик 1″ | B010235 | 1 |
| ЕСЛИ ОСТАЮТСЯ ПОЛОСЫ Проверьте чистоту и равномерное прилегание обоих скребков, состояние роликов, плотность подключения и проходимость всасывающего шланга B010231. |  |  |

РАЗДЕЛ 06   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 06

Водосборная балка, скребки и ролики

Оригинальная сборочная схема; позиции и артикулы поставщика приведены в русскоязычной таблице.

Схема 06. Водосборная балка, скребки и ролики

| № | Артикул | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A010087 | Нижний кронштейн водосборной балки | 1 |
| 2 | A010086 | Верхний кронштейн водосборной балки | 1 |
| 3 | B010234 | Поворотный ролик 1,5″, M8 × 20 | 2 |
| 4 | C010159 | Соединительная тяга балки JH-400 | 1 |
| 5 | B010229 | Задний резиновый скребок | 1 |
| 6 | B010228 | Передний резиновый скребок | 1 |
| 7 | A010083 | Кронштейн поворотного ролика | 1 |
| 8 | A010082 | Задняя стальная планка балки | 1 |
| 9 | A010076 | Прижимная планка водосборной балки | 1 |
| 10 | A010080 | Пластина фиксации резинового скребка | 1 |
| 11 | A010078 | Опорная пластина водосборной балки | 1 |
| 12 | A010085 | Правый кронштейн поворотного ролика | 1 |
| 13 | A010084 | Левый кронштейн поворотного ролика | 1 |
| 14 | B010235 | Поворотный ролик с плоским основанием 1″ | 1 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ Регулярно очищайте и проверяйте скребки B010229 / B010228, ролики B010234 / B010235 и прижимные планки. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 18   •   ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Регламент обслуживания

| Когда | Действие | Узел / артикул |
| --- | --- | --- |
| Перед каждой сменой | Проверить заряд АКБ, положение рукоятки и исправность панели. | Система 24 В; схема 01 |
| Перед каждой сменой | Осмотреть щетку, кожух, скребки, ролики и соединения шлангов. | Схемы 02, 04 и 06 |
| После каждой смены | Опорожнить, промыть и просушить баки и всасывающий тракт. | B010113, B010114, B010231 |
| После каждой смены | Очистить скребки, щетку и сливной шланг; проверить заряд. | B010228, B010229, B010232 |
| По мере загрязнения | Очистить крышки, поплавковый узел, колеса и внешние части корпуса. | B010115, B010147; схема 05 |
| По мере износа | Заменить скребки, ролики, щетку и поврежденные шланги. | Схемы 02, 04 и 06 |
| При неисправности | Проверить контроллер, двигатель щетки, вакуумный мотор и ЗУ. | E010214, E010198, E010199 |

Границы обслуживания оператором

Оператор выполняет очистку баков, проверку внешних соединений, замену совместимых скребков и щеток, визуальный осмотр батареи и зарядку штатным устройством. Работы с клеммами, контроллером, двигателями и электрической цепью поручаются обученному персоналу.

ПРИ ЗАКАЗЕ ДЕТАЛЕЙ Сообщайте модель TOR JH-400, серийный номер, номер схемы, позицию, точный артикул и требуемое количество.

РАЗДЕЛ 19   •   ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА

Устранение неисправностей

| Симптом | Возможная причина | Что сделать |
| --- | --- | --- |
| Машина не включается | Разряжена батарея; выключен ключ; контакт нарушен. | Проверить дисплей, заряд 24 В, ключ и внешнее соединение батареи. |
| Щетка не вращается | Тумблер выключен; диск заблокирован; неисправен привод. | Отключить АКБ, удалить мусор; сервис проверяет E010198 и C010134. |
| Мотор запускается медленно | Износ щеток электродвигателя или плохой контакт. | Не разбирать двигатель самостоятельно; передать в сервис. |
| Вода не всасывается | Заполнен бак; засорен или отсоединен шланг. | Проверить B010114, B010231, крышку B010115 и скребки. |
| Остаются полосы воды | Изношены скребки; балка перекошена; ролик заклинил. | Проверить B010229, B010228, B010234 и B010235. |
| Раствор не подается | Пустой бак; засорено выпускное отверстие; неисправен клапан. | Заполнить B010113; проверить подачу. Ремонт клапана — сервис. |
| Рукоятка не регулируется | Загрязнен или поврежден шарнир / фиксатор. | Очистить, проверить C010153–C010155; при заедании обратиться в сервис. |
| АКБ не заряжается | Поврежден кабель; несовместимо ЗУ; разъем не подключен. | Проверить сухие соединения и совместимость 24 В AGM/GEL. |
| Пена во всасывании | Применено неподходящее моющее средство. | Остановить аппарат, промыть бак и использовать низкопенный состав. |
| НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЬ При запахе гари, перегреве батареи, искрении, утечке электролита, повреждении изоляции или попадании воды в электрический отсек остановите работу и вызовите сервис. |  |  |

РАЗДЕЛ 20   •   ИНФОРМАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Хранение и сервисные данные

Хранение и транспортировка

- Выключите машину, слейте жидкость, промойте баки и просушите рабочие элементы.

- Храните аппарат на ровной поверхности внутри сухого помещения, вдали от мороза, влаги и источников нагрева.

- Перед длительным хранением зарядите батареи и далее проверяйте их состояние по требованиям изготовителя конкретной АКБ.

- При транспортировке закрепите машину и рукоятку; не поднимайте аппарат за шланги, крышки баков или зарядный провод.

| Поле | Заполняется владельцем |
| --- | --- |
| Модель | TOR JH-400 |
| Серийный номер | _________________________________________ |
| Дата приобретения | _________________________________________ |
| Дата ввода в эксплуатацию | _________________________________________ |
| Установленные батареи | 2 × 12 В / __________ А·ч |
| Модель зарядного устройства | _________________________________________ |
| Сервисная организация | _________________________________________ |
| Телефон сервиса | _________________________________________ |
| УТИЛИЗАЦИЯ Свинцово-кислотные AGM/GEL-аккумуляторы, электронику, зарядное устройство, пластик и металл сдавайте в специализированные пункты приема; не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами. |  |