ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА TOR

JH-410

Единое руководство по эксплуатации

Сетевая версия 3099  •  Аккумуляторная версия 3100

РАЗДЕЛ 01   •   3099 / 3100

Как пользоваться руководством

Руководство объединяет две модификации TOR JH-410. Общие операции одинаковы, а действия по питанию, зарядке и электрической безопасности разделены по типу машины.

| Версия | Источник питания | На что обратить внимание |
| --- | --- | --- |
| 3099 • СЕТЬ | 220 В переменного тока | Кабель питания, заземление, защита сети; схема приведена в разделе электрики. |
| 3100 • АКБ | 24 В постоянного тока | Две батареи 12 В / 80 А·ч, зарядное устройство и полярность соединений. |

Как определить исполнение

- Найдите модель и серийный номер на паспортной табличке машины.

- Проверьте, оборудован ли аппарат постоянным сетевым кабелем либо двумя аккумуляторами и зарядным разъемом.

- При заказе запчастей сверяйте позицию на схеме, оригинальный артикул и фактическую конструкцию своей версии.

- Паспортная табличка конкретного аппарата имеет приоритет над обобщенной таблицей старой инструкции.

ВАЖНО Электрическая схема в приложении относится только к сетевой модификации 3099; подключать по ней аккумуляторную версию 3100 запрещено.

РАЗДЕЛ 02   •   ОБЕ ВЕРСИИ

Общие требования безопасности

- К работе допускаются обученные сотрудники, изучившие руководство и проверившие исправность машины.

- Машина предназначена для твердых полов внутри помещений; не применяйте ее во взрывоопасной среде.

- Не собирайте бензин, растворители, горящую золу, реакционноспособные металлы и другие опасные вещества.

- Работайте в нескользящей обуви, снижайте скорость на поворотах и скользких участках.

- Не превышайте уклон 5 % (около 3°) и не допускайте детей в рабочую зону.

- Перед обслуживанием установите машину на ровную поверхность, выключите питание и извлеките ключ.

- Не направляйте воду под давлением на корпус, панель управления, двигатели, кабели и соединения.

- Используйте только совместимые низкопенные моющие средства, оригинальные расходные материалы и исправные узлы.

ОПАСНОСТЬ Вращающаяся щетка, электрические цепи и влажная поверхность могут вызвать травму, поражение током или падение. Отключайте соответствующий источник питания до осмотра.

РАЗДЕЛ 03   •   СЕТЬ И АККУМУЛЯТОР

Безопасность питания

3099 • работа от электрической сети

- Подключайте машину только к исправной заземленной сети с параметрами, указанными на шильдике.

- Используйте защитное отключение и кабель, подходящий по сечению, нагрузке и условиям влажной уборки.

- Ведите провод позади машины; не переезжайте его щеткой и не допускайте контакта соединений с водой.

- При повреждении изоляции немедленно отключите вилку и запретите дальнейшую эксплуатацию.

3100 • работа от аккумуляторов

- Исключите короткое замыкание батарей и касание клемм металлическим инструментом.

- Заряжайте только в проветриваемом помещении, вдали от искр и открытого огня.

- Применяйте только совместимое зарядное устройство 24 В для фактического типа батарей.

- Перед работой с силовой проводкой отсоединяйте аккумуляторный разъем.

НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ Вилка сетевой версии питает саму машину; у аккумуляторной версии сеть используется только для совместимого зарядного устройства.

РАЗДЕЛ 04   •   ДАННЫЕ ИСХОДНОГО РУКОВОДСТВА

Характеристики обеих версий

| Параметр | 3099 • сетевая | 3100 • аккумуляторная |
| --- | --- | --- |
| Артикул исполнения | 3099 • СЕТЬ | 3100 • АКБ |
| Питание | 220 В AC | 24 В DC / 80 А·ч |
| Мощность двигателя щетки | 400 Вт* | 400 Вт* |
| Мощность двигателя всасывания | 500 Вт | 500 Вт |
| Ширина очистки | 460 мм* | 460 мм* |
| Ширина всасывающей балки | 780 мм | 780 мм |
| Производительность | до 1900 м²/ч | до 1900 м²/ч |
| Скорость вращения щетки | 185 об/мин | 185 об/мин |
| Разрежение всасывания | 180 мбар | 180 мбар |
| Бак чистого раствора | 40 л | 40 л |
| Бак-утилизатор | 45 л | 45 л |
| Масса в таблице источника | 120 кг* | 105 кг* |
| Габариты Д × Ш × В | 108 × 84,5 × 107,5 см | 108 × 84,5 × 107,5 см |
| ПАРАМЕТРЫ СО ЗВЕЗДОЧКОЙ Обобщенная таблица старой инструкции расходится с паспортной табличкой фактического аппарата. Сравнение и приоритет шильдика приведены на следующей странице. |  |  |

РАЗДЕЛ 05   •   ФАКТИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА JH-410B

Паспортная табличка машины

Предоставленная фотография заводской паспортной таблички JH-410B

| Показатель | Общая инструкция | Фактический шильдик |
| --- | --- | --- |
| Ширина очистки | 460 мм | 410 мм |
| Общая мощность | 400 + 500 = 900 Вт | 1050 Вт |
| Щеточный двигатель | 400 Вт | 550 Вт по каталогу E010113* |
| Вакуумный двигатель | 500 Вт | 500 Вт по каталогу E010101* |
| Напряжение машины | 24 В для 3100 | 24 В |
| Маркировка батареи | 24 В / 80 А·ч система | 12 В / 80 А·ч одна батарея |
| Масса | 105 или 120 кг | 132 кг рабочая масса |
| Дата выпуска на фото | Не указана | 2024.12 |
| КАК ЧИТАТЬ РАСХОЖДЕНИЕ 550 Вт + 500 Вт = 1050 Вт, что согласуется с шильдиком версии 3100. Двигатели 24 В относятся к аккумуляторной машине; детали для сетевой версии 3099 подбирайте отдельно по серийному номеру. |  |  |

РАЗДЕЛ 06   •   ФОТОГРАФИИ TOR

Общий вид и конструкция

TOR JH-410: внешний вид и конструкция аккумуляторного исполнения

| Узел | Назначение | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Панель и ключ | Включение, управление щеткой и всасыванием | Обе версии |
| Баки 40 / 45 л | Подача чистого раствора и сбор грязной воды | Обе версии |
| Щеточная головка | Механическая очистка напольного покрытия | Обе версии |
| Водосборная балка | Сбор воды через шланг и вакуумную систему | Обе версии |
| Батарейный отсек | Две батареи и соединительная перемычка | Только 3100 |
| ФОТОГРАФИЯ На изображении показана аккумуляторная машина с фирменным логотипом TOR. Компоновка сетевой версии отличается отсутствием рабочего аккумуляторного комплекта. |  |  |

РАЗДЕЛ 07   •   КЛЮЧ • ЩЕТКА • ВСАСЫВАНИЕ

Панель управления

Расположение органов управления на реальной панели TOR JH-410

| № | Орган управления | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ключ основного питания | Включение и отключение машины; выньте ключ после работы. |
| 2 | Цифровой индикатор | Напряжение АКБ, шкала заряда и наработка; зависит от версии. |
| 3 | Выключатель щетки | Управление двигателем щетки; на схеме Disc Brush Switch. |
| 4 | Выключатель всасывания | Управление вакуумной турбиной; на схеме Water absorption switch. |
| ИНДИКАЦИЯ На присланной панели отображаются наработка, напряжение 26,4 В и шкала батареи. Для сетевой версии индикатор и исполнение панели могут отличаться. |  |  |

РАЗДЕЛ 08   •   ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Распаковка и первый осмотр

- Проверьте упаковку и корпус на транспортные повреждения, сверьте модель, серийный номер и комплектацию.

- Аккуратно снимите фиксаторы и выгрузите аппарат с поддона с использованием подходящего оборудования.

- Проверьте щетку или падодержатель, водосборную балку, шланги, крышки и состояние колес.

- Для версии 3100 проверьте две батареи 12 В и совместимое зарядное устройство 24 В.

- Для версии 3099 проверьте сетевой кабель, вилку, заземление и состояние защиты питающей линии.

- Убедитесь в пустом баке-утилизаторе, исправном фильтре и надежном креплении всасывающего шланга.

| Комплект | 3099 • сеть | 3100 • АКБ |
| --- | --- | --- |
| Машина, щетка, водосборная балка | Да | Да |
| Сетевой рабочий кабель | Да | Нет* |
| Две батареи 12 В / 80 А·ч | Нет | По комплектации |
| Зарядное устройство 24 В | Нет | По комплектации |
| ПРОВЕРЬТЕ ПОСТАВКУ У аккумуляторной версии сетевой шнур может входить в комплект зарядного устройства, но не означает работу самой машины непосредственно от сети. |  |  |

РАЗДЕЛ 09   •   ЧИСТЫЙ 40 Л / ГРЯЗНЫЙ 45 Л

Баки и приготовление раствора

| Бак | Объем | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Бак чистой воды | 40 л | Чистая вода и низкопенное моющее средство в рекомендованной дозировке. |
| Бак-утилизатор | 45 л | Сбор грязной воды через водосборную балку и вакуумный шланг. |

Подготовка чистого раствора

- Выключите машину и расположите ее на ровной площадке.

- Откройте горловину бака чистой воды и убедитесь в чистоте фильтра.

- Заполните бак водой и добавьте подходящее низкопенное средство по инструкции производителя.

- Проверьте, что бак-утилизатор пуст, поплавковый фильтр чистый, а крышка плотно закрывается.

- При сильном пенообразовании используйте подходящий пеногаситель по инструкции к средству.

НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ БАКИ Рабочий моющий раствор заливается в бак чистой воды. Бак-утилизатор предназначен только для грязной воды и должен своевременно опорожняться.

РАЗДЕЛ 10   •   ТОЛЬКО ВЕРСИЯ 3100

Батарейный отсек

Открытый аккумуляторный отсек TOR JH-410 и две установленные батареи

| Что проверить | Требование |
| --- | --- |
| Две аккумуляторные батареи | Одинаковые тип, номинальное напряжение и емкость. |
| Силовые кабели и перемычка | Правильная полярность, целая изоляция, надежная затяжка. |
| Откидной верхний бак | Устойчивое положение; провода не зажаты и не натянуты. |
| Разъем зарядного устройства | Совпадает с ответной частью; контакты чистые и сухие. |
| ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ Выключите ключ, отключите зарядное устройство и исключите случайное короткое замыкание аккумуляторных клемм. |  |

РАЗДЕЛ 11   •   2 × 12 В / 80 А·ч = 24 В / 80 А·ч

Подключение аккумуляторов

Последовательное соединение двух аккумуляторов 12 В / 80 А·ч

Правильное чтение маркировки

| Параметр | Одна батарея | Две батареи последовательно |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | 12 В | 24 В |
| Номинальная емкость | 80 А·ч | 80 А·ч |
| Запас энергии | около 960 Вт·ч | около 1920 Вт·ч |

Порядок подключения

- Выключите машину и убедитесь, что зарядное устройство отключено.

- Установите две одинаковые исправные батареи и надежно закрепите их.

- Соедините плюс одной батареи с минусом второй штатной перемычкой.

- Подключите свободные клеммы к проводам машины строго по полярности.

ЕМКОСТЬ НЕ УДВАИВАЕТСЯ При последовательном соединении складывается напряжение: 12 + 12 = 24 В. Емкость остается 80 А·ч, а не 160 А·ч.

РАЗДЕЛ 12   •   ФОТОГРАФИЯ: 24 В / 12 А

Зарядное устройство

Комплектное зарядное устройство с маркировкой 24V / 12A и красным разъемом

Порядок зарядки

- Поставьте машину на ровной площадке с хорошей вентиляцией и выключите ее ключом.

- Откройте батарейный отсек и убедитесь, что разъемы, корпус и кабели сухие и целые.

- Подключите штатный выходной разъем зарядного устройства к аккумуляторной системе 24 В.

- Подключите зарядное устройство к исправной заземленной розетке и следите за индикацией.

- После завершения сначала отключите устройство от сети, затем отсоедините разъем батареи.

12 А И 15 А В старой инструкции фигурирует зарядное устройство 24 В / 15 А, но на предоставленной фотографии указано 24 В / 12 А. Используйте параметры фактически поставленного совместимого ЗУ.

РАЗДЕЛ 13   •   ТОЛЬКО 3100 • 24 В

Уход за аккумуляторами

Правила эксплуатации

- Контролируйте уровень заряда по цифровому индикатору и не допускайте длительного хранения разряженной батареи.

- Заряжайте комплект штатным устройством 24 В; напряжение и ток должны соответствовать маркировке фактического ЗУ.

- При зарядке обеспечьте вентиляцию батарейного отсека и держите оборудование вдали от открытого огня.

- Содержите верхние поверхности батарей и клеммы сухими и чистыми; проверяйте надежность кабелей.

- Используйте одновременно только одинаковые батареи по типу, напряжению и емкости.

- Для герметичных GEL / AGM батарей не вскрывайте корпус и не доливайте электролит; точный тип уточняйте по маркировке.

- При вздутии корпуса, сильном нагреве, запахе или повреждении изоляции прекратите работу и обратитесь в сервис.

ЗАРЯДКА И РАБОТА Аккумуляторную версию нельзя эксплуатировать как сетевую машину через подключенное зарядное устройство. Перед уборкой полностью отсоединяйте ЗУ.

РАЗДЕЛ 14   •   220 В AC • ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ

Сетевая версия 3099

- Проверьте соответствие напряжения сети паспортной табличке машины и исправность защитного заземления.

- Осмотрите кабель по всей длине: не допускаются разрезы, потертости, скрутки и повреждение вилки.

- Расположите кабель так, чтобы он оставался позади оператора и не попадал под щетку, колеса или водосборную балку.

- Подключите вилку к исправной розетке с соответствующей защитой и включите машину ключом.

- По окончании работы выключите щетку и вакуум, поверните ключ и только затем отсоедините вилку.

Запрещается

- Переезжать провод, тянуть вилку за кабель или погружать соединения в воду.

- Эксплуатировать машину с отключенным заземлением или поврежденным кабелем.

- Вскрывать электроотсек и менять контакторы без полного отключения от сети.

ЭЛЕКТРОСХЕМА Следующая страница содержит оригинальную цветную схему Extended Cable Model. Она предназначена для квалифицированного сервиса и относится только к модели 3099.

РАЗДЕЛ 15   •   СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ • ОРИГИНАЛ

Электрическая схема 3099

Оригинальная цветная электрическая схема JH-410 Extended Cable Model

РАЗДЕЛ 16   •   ТОЛЬКО СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ 3099

Расшифровка электросхемы

| Обозначение на схеме | Перевод / назначение |
| --- | --- |
| L / N | Фаза и нейтраль питающей сети переменного тока. |
| Disc Brush Switch | Выключатель двигателя дисковой щетки на панели управления. |
| Water absorption switch | Выключатель двигателя всасывания на панели управления. |
| key switch | Ключ основного включения машины. |
| NXC-18 • левый | Контактор цепи щеточного двигателя и связанных нагрузок. |
| NXC-18 • правый | Контактор цепи всасывающего двигателя. |
| NXB-63 C6 | Защитный автомат, маркировка C6 по исходной схеме. |
| solenoid valve | Электромагнитный клапан подачи моющего раствора. |
| Brush disk motor | Двигатель привода дисковой щетки. |
| Water absorbing motor | Вакуумный двигатель сбора грязной воды. |
| 1/L1 ... 6/T3, 13NO/14NO | Маркировка силовых и вспомогательных контактов контакторов. |

Логика работы схемы

- Сеть L/N подает питание на цепи аппарата; доступ к рабочим функциям разрешает ключ.

- Выключатель щетки управляет соответствующим контактором, щеточным мотором и цепью клапана.

- Выключатель всасывания управляет вторым контактором и вакуумным двигателем.

- Защитный автомат отключает соответствующую цепь при неисправности; поиск причины выполняет сервис.

ВНИМАНИЕ: 220 В Схема не подтверждает цвет фактических проводов и не заменяет проверку конкретной машины. Работы проводятся только квалифицированным специалистом при полностью отключенной сети.

РАЗДЕЛ 17   •   ОБЕ ВЕРСИИ

Порядок эксплуатации

- Удалите с пола крупный мусор и убедитесь, что поверхность подходит для механизированной влажной уборки.

- Заполните бак чистым низкопенным раствором, проверьте пустой бак-утилизатор и состояние фильтров.

- Установите щетку или совместимый падодержатель; опустите щеточную головку.

- Опустите водосборную балку и подключите всасывающий шланг без перегибов.

- Подготовьте питание своей версии: заряженные батареи 3100 либо безопасно уложенный сетевой кабель 3099.

- Поверните ключ, откройте подачу раствора, включите переключатель щетки и переключатель всасывания.

- Ведите машину вперед плавно, перекрывая соседние проходы примерно на 5 см.

- При сильном загрязнении выполните предварительный проход; после выдержки раствора 3–5 минут соберите воду.

- Контролируйте наполнение грязного бака, чистоту скребков и заряд батареи либо положение сетевого кабеля.

ОСТАНОВИТЕ РАБОТУ При полосах воды, сильной пене, постороннем шуме, запахе гари или неисправности кабеля немедленно выключите машину и устраните причину.

РАЗДЕЛ 18   •   ПОСЛЕ КАЖДОЙ СМЕНЫ

Остановка и ежедневный уход

- Выключите подачу воды и щетку, оставив всасывание на короткое время для сбора остаточной влаги.

- Выключите вакуум, поднимите щеточную головку и водосборную балку.

- Поверните ключ в положение «выключено»; для версии 3099 отсоедините вилку от сети.

- Опорожните бак-утилизатор через сливной шланг и промойте бак, крышку и поплавковый фильтр.

- Проверьте всасывающий шланг, скребки и щетку; удалите волосы, пленку, песок и другой мусор.

- Для версии 3100 при необходимости зарядите батареи совместимым устройством.

- Оставьте крышку чистого пустого бака-утилизатора приоткрытой для просушивания.

| Элемент | Ежедневное действие |
| --- | --- |
| Баки и фильтры | Слить, промыть, осмотреть уплотнение крышки. |
| Щетка / пад | Удалить намотанный мусор и проверить износ. |
| Водосборная балка | Промыть скребки, проверить равномерное прилегание. |
| Источник питания | 3099: осмотр кабеля; 3100: контроль заряда и соединений. |

РАЗДЕЛ 19   •   РАБОЧАЯ ШИРИНА ПО ШИЛЬДИКУ

Щетка и щеточный привод

- Полностью отключите источник питания: вилку сети либо аккумуляторный разъем.

- Поднимите щеточную головку и убедитесь в устойчивом положении машины.

- Осмотрите щетку, защитный кожух и посадочный замок C010117; удалите намотавшийся мусор.

- Подберите новую щетку по фактической ширине конкретной машины: 410 мм по шильдику или иной размер по комплектации.

- Установите совместимую щетку или падодержатель и проверьте надежность фиксации.

- После восстановления питания выполните короткий контрольный запуск без посторонних людей рядом.

| Узел | Артикул | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Щеточный двигатель | E010113 | 24 В / 550 Вт, вал Ø18; соответствует 1050 Вт по шильдику. |
| Замок щеточного диска | C010117 | Фиксация щетки / падодержателя. |
| Щеточная пластина 17″ | B010112 | Позиция старого каталога; совместимость уточнять. |
| Электромагнитный клапан | E010103 | Управление подачей раствора. |
| ПОДБОР ДЕТАЛИ В исходном каталоге присутствуют обозначения «460» и «17″», хотя шильдик конкретной машины показывает ширину очистки 410 мм. Не заказывайте щетку без проверки модели и размера. |  |  |

РАЗДЕЛ 20   •   СКРЕБКИ, РОЛИКИ И РЕГУЛИРОВКА

Водосборная балка

- Отключите машину и установите ее на ровной поверхности.

- Проверьте крепление балки и подключение всасывающего шланга.

- Очистите передний и задний резиновые скребки от песка, волос и налипшего загрязнения.

- Проверьте равномерность контакта по всей ширине, состояние роликов и пружины подвески.

- При повреждении рабочей кромки переверните или замените совместимый скребок.

- Выполните пробный проход: пол за балкой должен оставаться равномерно сухим.

| Расходный элемент | Размер по старому каталогу | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Передний резиновый скребок | 848 × 45 × 4 мм | В источнике не указан |
| Задний резиновый скребок | 855 × 52 × 5 мм | В источнике не указан |
| Пружина подвески | Ø2 × Ø18 × 70 мм | C010106 |
| ПЕРЕД ЗАКАЗОМ Размеры скребков и ширина балки взяты из обобщенного каталога. Совместимость с конкретным аппаратом JH-410B необходимо подтвердить по серийному номеру. |  |  |

РАЗДЕЛ 01   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 01

Бак чистой воды, управление и электрика

Схема 01: бак чистой воды, органы управления и электрическая часть

| Поз. | Артикул | Основной узел |
| --- | --- | --- |
| 2 | B010095 | Бак для чистой воды 460 |
| 5 | A010098 | Панель управления |
| 10 | E010112 | Ключ |
| 11 | E010110 | Рычаг кулисы |
| 12 | E010111 | Индикатор заряда батареи |
| 13 | E010101 | Всасывающая турбина, 24В, 500Вт |
| 15 | E010116 | Аккумуляторная система 24 В / 80 А·ч |
| 38 | E010105 | Защита от перегрузки 45А |
| 39 | E010106 | Защита от перегрузки 25А |
| ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА Оригинальные позиции 1–44 приведены на двух следующих страницах. Повторяющиеся артикулы и обозначения «460» оставлены как в каталоге поставщика. |  |  |

РАЗДЕЛ 01   •   ПОЗИЦИИ 1–22

Каталог деталей схемы 01 · часть 1

| Поз. | Оригинальный артикул | Наименование детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | B010110 | Крышка фильтра |
| 2 | B010095 | Бак для чистой воды 460 |
| 3 | B010099 | Рукоятка |
| 4 | A010097 | Подъемный кронштейн |
| 5 | A010098 | Панель управления |
| 6 | B010109 | Крышка бака-утилизатора |
| 7 | A010096 | Пластина крепления двигателя |
| 8 | A010099 | Электрическая плата |
| 9 | G010105 | Шарнир 65x65 |
| 10 | E010112 | Ключ |
| 11 | E010110 | Рычаг кулисы |
| 12 | E010111 | Индикатор заряда батареи |
| 13 | E010101 | Всасывающая турбина, 24В, 500Вт |
| 14 | G010119 | Уплотнение мотора ф150 x ф 105 x ф 13 |
| 15 | E010116 | Аккумуляторная система 24 В / 80 А·ч |
| 16 | F010100 | Панель управления Tab 460 |
| 17 | G010112 | Шестигранник М 8х60 |
| 18 | G010150 | Внешний шестигранник М8 х 35 |
| 19 | G010132 | Внешний шестигранник М8 х 25 |
| 20 | G010108 | Самоконтрящаяся гайка М8 |
| 21 | G010110 | Самоконтрящаяся гайка М6 |
| 22 | G010104 | Плоская шайба M8X16X1,5 |

РАЗДЕЛ 01   •   ПОЗИЦИИ 23–44

Каталог деталей схемы 01 · часть 2

| Поз. | Оригинальный артикул | Наименование детали |
| --- | --- | --- |
| 23 | G010109 | Шестигранная гайка M6 |
| 24 | G010158 | Шестигранная гайка M6 |
| 25 | G010103 | Шайба пружины M8 |
| 26 | G010126 | Шайба пружины M8 |
| 27 | G010121 | Шайба пружины M5 |
| 28 | G010117 | Винт с внутренним шестигранником М6х16 |
| 29 | G010117 | Плоская шайба M6x18Ч1.6 |
| 30 | G010100 | Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М5х12 |
| 31 | G010101 | Пластмассовая плоская накладка M5 |
| 32 | G010106 | Головка шестигранная потайная М6х20 |
| 33 | G010113 | Трубка индикатора уровня жидкости ф10 x ф 13 x ф 240 |
| 34 | G010114 | Пластиковое колено |
| 35 | G010115 | Резиновая уплотнительная заглушка |
| 36 | G010116 | Саморез ST4 с полукруглой головкой и крестообразным шлицем. 2х13 |
| 37 | G010120 | Плоская накладка ф5x10x1 |
| 38 | E010105 | Защита от перегрузки 45А |
| 39 | E010106 | Защита от перегрузки 25А |
| 40 | A010121 | Крюк для сливной трубки |
| 41 | G010107 | Бакелитовая рукоятка M8X40 |
| 42 | G010160 | Держатель кабеля |
| 43 | G010138 | Шайба плоская М8х24х2 |
| 44 | C010105 | Кабель резервуара для воды 350 |
| СВЕРКА АРТИКУЛА Некоторые обозначения в источнике повторяются для разных позиций. Перед заказом уточняйте код, фотографию детали и совместимость у поставщика. |  |  |

РАЗДЕЛ 02   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 02

Бак-утилизатор и всасывающие шланги

Схема 02: бак-утилизатор, крышка, фильтр и шланги

| Поз. | Артикул | Деталь |
| --- | --- | --- |
| 1 | B010097 | Крышка бака |
| 2 | B010111 | Основной корпус бака-утилизатора |
| 3 | B010096 | Бак-утилизатор |
| 4 | G010122 | Всасывающий фильтр |
| 5 | A010115 | Соединитель крышки бака-утилизатора |
| 6 | B010105 | Сливная труба ф38*400 (01+09) |
| 7 | B010106 | Всасывающий шланг бака-утилизатора ф38*800 (01+07) |
| 8 | G010125 | Уплотнитель крышки бака для воды |
| 9 | G010123 | Прокладка всасывающего патрубка |
| 10 | G010127 | Зажим 33-57 |
| 11 | G010100 | Винт с полукруглой головкой с крестообразным шлицем М5х12 |
| 12 | G010121 | Пружинная шайба M5 |
| 13 | G010126 | Пружинная шайба M6 |
| 14 | G010120 | Плоская шайба ф 5x10x1 |
| 15 | G010117 | Винт с внутренним шестигранником М6х16 |
| 16 | G010118 | Плоская шайба M6x18х1.5 |
| 17 | F010101 | Логотип |
| 18 | G010132 | Внешний шестигранник М8х25 |
| 19 | G010158 | Шестигранная гайка М8 |
| 20 | G010119 | Уплотнительное кольцо двигателя ф150xф105x13 |

РАЗДЕЛ 03   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 03

Щеточная головка и привод

Схема 03: щеточный двигатель, кронштейны, щетка и клапан

| Поз. | Артикул | Ключевой узел |
| --- | --- | --- |
| 5 | E010113 | Двигатель щетки 24 В / 550 Вт, вал Ø18 |
| 6 | C010117 | Замок щеточного диска |
| 7 | B010112 | 17-дюймовая щеточная пластина |
| 10 | B010098 | Пластина крепления двигателя щетки |
| 11 | A010092 | Крепежная рамка мотора |
| 28 | E010103 | Электромагнитный клапан 24В |
| 29 | A010106 | Кронштейн электромагнитного клапана |
| ПОЗИЦИЯ 5 Двигатель E010113 указан как 24 В / 550 Вт. Вместе с вакуумным двигателем 500 Вт это согласуется с общей мощностью 1050 Вт на шильдике. |  |  |

РАЗДЕЛ 03   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 03 • ПОЗИЦИИ 1–29

Каталог деталей щеточного узла

| Поз. | Артикул | Наименование детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | B010113 | Предохранительное колесо ф100x20 |
| 2 | G010138 | Плоская шайба M8x24х2 |
| 3 | G010124 | Большая шайба 5x15x1.5 |
| 4 | G010150 | Внешний шестигранник М8х35 |
| 5 | E010113 | Двигатель щетки 24 В / 550 Вт, вал Ø18 |
| 6 | C010117 | Замок щеточного диска |
| 7 | B010112 | 17-дюймовая щеточная пластина |
| 8 | A010095 | Поддержка носовой части |
| 9 | C010103 | Медная втулка ф8xф12x8/ф16x2 |
| 10 | B010098 | Пластина крепления двигателя щетки |
| 11 | A010092 | Крепежная рамка мотора |
| 12 | A010093 | Носовая поддержка левая |
| 13 | A010094 | Носовая поддержка правая |
| 14 | G010136 | Винт с внутренним шестигранником М8х25 |
| 15 | G010134 | Винт с внутренним шестигранником М5х16 |
| 16 | G010117 | Винт с внутренним шестигранником М6х16 |
| 17 | G010133 | Прокладка большая М8Х32х3 |
| 18 | G010103 | Пружинная шайба M8 |
| 19 | G010121 | Пружинная шайба M5 |
| 20 | G010126 | Пружинная шайба M6 |
| 21 | G010135 | Гайка самоконтрящаяся М5 |
| 22 | G010108 | Гайка самоконтрящаяся М8 |
| 23 | G010132 | Внешний шестигранник М8х25 |
| 24 | G010120 | Плоская накладка ф5x10x1 |
| 25 | G010104 | Плоская шайба M8X16X1,5 |
| 26 | G010137 | Плоская накладка ф6x12x1 |
| 27 | G010100 | Винт с полукруглой головкой с крестообразным шлицем М5х12 |
| 28 | E010103 | Электромагнитный клапан 24В |
| 29 | A010106 | Кронштейн электромагнитного клапана |
| СОВМЕСТИМОСТЬ Параметры щетки и щеточной пластины уточняйте по фактической рабочей ширине машины и ее серийному номеру. |  |  |

РАЗДЕЛ 04   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 04

Шасси, рама и ходовая часть

Схема 04: шасси, рама и ходовая часть

| Поз. | Артикул | Наименование детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | A010122 | Крепежная пластина оси |
| 2 | C010100 | Соединительный вал ролика |
| 3 | C010106 | Пружина ф2*ф18*70 |
| 4 | A010100 | Рама |
| 5 | G010131 | Роликовый подшипник ф200X50 |
| 6 | G010128 | Ведомые ролики ф75X25 |
| 7 | G010129 | Шестигранник с потайной головкой М8х50 |
| 8 | G010129 | Самоконтрящаяся гайка М8 |
| 9 | G010130 | Внешний шестигранник М8х20 |
| 10 | G010132 | Внешний шестигранник М8х25 |
| 11 | G010103 | Шайба пружины M8 |
| 12 | G010133 | Большое уплотнение М8Х32х3 |

РАЗДЕЛ 05   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 05

Водосборная балка и скребки

Схема 05: водосборная балка и скребки

| Поз. | Артикул | Наименование детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | G010130 | Внешний шестигранник М8х20 |
| 2 | GB/T 5783-2000 | Болт с шестигранной головкой М8х45 |
| 3 | G010108 | Самоконтрящаяся гайка М8 |
| 4 | GB/T 70.1-2008 | Винт с внутренним шестигранником М8х16 |
| 5 | Не указан | Передний резиновый скребок 848X45X4 |
| 6 | Не указан | Стальной стержень основного корпуса |
| 7 | Не указан | Универсальный кронштейн для колес |
| 8 | Не указан | Задний резиновый скребок 855X52X5 |
| 9 | Не указан | Узел мениска 756 |
| 10 | Не указан | Головная часть 460 (обозначение каталога) |
| 11 | Не указан | Предохранительное колесо ф100X25 |
| 12 | Не указан | Универсальное колесо ф 50 |
| 13 | Не указан | Гайка M8 |
| 14 | Не указан | Гайка M10x15 |
| ОТСУТСТВУЮЩИЕ КОДЫ Если артикул в заводском каталоге не указан, он не придуман: уточняйте код и фактический размер детали у поставщика. |  |  |

РАЗДЕЛ 06   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 06

Подвеска водосборной балки

Схема 06: подвеска водосборной балки

| Поз. | Артикул | Наименование детали |
| --- | --- | --- |
| 1 | C010101 | Соединительный вал |
| 2 | G010139 | Внешнее стопорное кольцо ф 9 |
| 3 | A010101 | Верхняя скоба |
| 4 | C010102 | Головной рычаг |
| 5 | A010102 | Нижняя скоба |
| 6 | G010140 | Внешний шестигранник М8х30 |
| 7 | G010108 | Самоконтрящаяся гайка М8 |
| 8 | C010109 | Медная втулка ф8 х ф12 х 9 |
| 9 | G010141 | Нейлоновая прокладка 12x24x2 |
| 10 | G010138 | Шайба плоская М8х24х2 |
| 11 | C010106 | Пружина растяжения ф2*ф18*70 |

РАЗДЕЛ 07   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 07

Щетка и рабочий узел

Схема 07: щетка и ее расположение в рабочем узле

| Проверка | Рекомендация |
| --- | --- |
| Рабочая ширина | 410 мм по шильдику конкретной JH-410B; 460 мм в общей инструкции. |
| Щеточная пластина | B010112 — 17″ по исходному каталогу; совместимость подтвердить. |
| Замок диска | C010117 — проверить посадку и надежность фиксации. |
| Двигатель | E010113 — 24 В / 550 Вт по каталогу деталей. |
| ПОДБОР ЩЕТКИ Всегда сверяйте фактический диаметр, тип посадочного крепления и модель аппарата. Цвет пада выбирайте по типу пола и степени загрязнения. |  |

РАЗДЕЛ 08   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 08

Аккумуляторный отсек

Схема 08: внутренний аккумуляторный отсек и расположение компонентов

| Узел | Уточнение |
| --- | --- |
| Аккумуляторная система | E010116 — система 24 В / 80 А·ч по исходному каталогу. |
| Фактическая батарея | На шильдике указано 12 В / 80 А·ч на один аккумулятор. |
| Комплект машины | Две одинаковые батареи 12 В, соединенные последовательно. |
| Зарядное устройство | Фото: 24 В / 12 А; старая инструкция: 24 В / 15 А. |
| ВЕРСИЯ 3099 Сетевое исполнение не использует данный аккумуляторный комплект как источник рабочего питания. Электросхема сетевой машины приведена отдельно. |  |

РАЗДЕЛ 21   •   ДЛЯ ДВУХ ИСПОЛНЕНИЙ

Регламент обслуживания

| Периодичность | Работы | Особенности версии |
| --- | --- | --- |
| Перед каждой сменой | Проверить щетку, скребки, баки, фильтры, шланги и крепления. | 3099: осмотр кабеля. 3100: заряд и разъемы АКБ. |
| После каждой смены | Опорожнить и промыть баки, очистить щетку и водосборную балку. | 3099: отключить и осмотреть провод. 3100: зарядить при необходимости. |
| Ежемесячно / около 80 ч | Промыть фильтры, проверить прокладки, колеса, шарниры, гайки и болты. | 3100: проверить чистоту батарей и надежность клемм. |
| Ежеквартально / около 250 ч | Проверить двигатель щетки, вакуумную турбину, угольные щетки и проводку. | Проверку электрооборудования выполняет квалифицированный сервис. |
| По мере износа | Заменить щетку, пад, скребки, уплотнения и поврежденные шланги. | Детали подбираются по фактической модели и серийному номеру. |

Основные оригинальные позиции

| Деталь | Код | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Двигатель щетки | E010113 | 24 В / 550 Вт; версия 3100 |
| Вакуумный двигатель | E010101 | 24 В / 500 Вт; версия 3100 |
| Ключ питания | E010112 | Орган включения машины |
| Индикатор батареи | E010111 | Для совместимой комплектации |
| Электромагнитный клапан | E010103 | Подача раствора |
| Аккумуляторная система | E010116 | 24 В / 80 А·ч по каталогу |
| ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ Перед обслуживанием 3099 выньте сетевую вилку; перед обслуживанием 3100 отключите аккумуляторный разъем и зарядное устройство. |  |  |

РАЗДЕЛ 22   •   ОБЩИЕ УЗЛЫ

Поиск неисправностей

| Неисправность | Вероятная причина | Безопасная проверка |
| --- | --- | --- |
| Щетка не вращается | Щетка поднята; выключатель отключен; сработала защита. | Опустить головку, проверить выключатель и защиту; при повторении — сервис. |
| Всасывание отсутствует | Балка поднята; выключатель отключен; неисправна защита. | Опустить балку и проверить включение вакуума; неисправный мотор диагностирует сервис. |
| Слабое всасывание | Бак заполнен, фильтр или шланг засорен, крышка неплотна. | Слить бак, очистить фильтр и шланг, проверить уплотнение крышки. |
| Остаются полосы воды | Скребки загрязнены, изношены или прижаты неравномерно. | Промыть и отрегулировать балку; заменить поврежденные скребки. |
| Не поступает раствор | Бак пуст, фильтр засорен, клапан закрыт или неисправен. | Проверить уровень, фильтр и регулировку; клапан E010103 проверяет сервис. |
| Появилось много пены | Неподходящее средство или чрезмерная концентрация. | Остановить уборку, очистить бак и перейти на низкопенный раствор. |
| Посторонний шум | На щетку намотан мусор; ослаблено крепление. | Отключить питание, очистить щетку и проверить крепления. |
| НЕЛЬЗЯ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ При запахе гари, сильном нагреве, искрении, повреждении кабеля или попадании воды в электроотсек отключите машину и обратитесь в сервис. |  |  |

РАЗДЕЛ 23   •   3099 • СЕТЬ / 3100 • АКБ

Диагностика источника питания

Аккумуляторная версия 3100

| Симптом | Что проверить |
| --- | --- |
| Машина не включается | Заряд, ключ, разъем батарей, перемычку и штатную защиту. |
| Быстро снижается заряд | Полноту зарядки, состояние двух батарей, контакты и нагрузку щетки. |
| ЗУ не начинает заряд | Сеть питания зарядного устройства, целостность кабелей и красного разъема. |
| Одна батарея нагревается | Немедленно прекратить работу; проверка пары батарей — только сервис. |

Сетевая версия 3099

| Симптом | Что проверить |
| --- | --- |
| Машина не включается | Исправность розетки, вилки, кабеля, ключа и защиты питающей линии. |
| Щетка не запускается | Переключатель щетки; диагностика соответствующего NXC-18 выполняется сервисом. |
| Вакуум не запускается | Переключатель всасывания; второй контактор и двигатель проверяет сервис. |
| Срабатывает автомат C6 | Не включать повторно многократно: исключить перегрузку или короткое замыкание. |
| Нагревается вилка | Немедленно отключить; проверить состояние контактов и соответствие линии нагрузке. |
| ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА Замена контакторов, автоматов, проводки и диагностика цепей 220 В выполняются только квалифицированным персоналом при обесточенном оборудовании. |  |

РАЗДЕЛ 24   •   ПАСПОРТ ВЛАДЕЛЬЦА

Хранение и сервисные данные

- Полностью слейте воду и промойте оба бака перед хранением и транспортировкой.

- Храните машину в сухом помещении; не допускайте замерзания остаточной воды.

- Поднимите щетку и водосборную балку, защитите оборудование от ударов и опрокидывания.

- Версию 3100 храните с заряженными батареями; при длительном простое выполняйте обслуживание по требованиям изготовителя АКБ.

- Версию 3099 храните с аккуратно уложенным сухим кабелем без перегибов и натяжения.

- Для заказа запчасти сообщайте бренд TOR, модель JH-410, код исполнения 3099/3100, серийный номер, позицию схемы и артикул.

Информация владельца

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Исполнение машины | 3099 • сетевая / 3100 • аккумуляторная |
| Серийный номер | _________________________________________________ |
| Дата приобретения | _________________________________________________ |
| Дата начала эксплуатации | _________________________________________________ |
| Поставщик / сервис | _________________________________________________ |
| Фактическая ширина / мощность | _________________________________________________ |
| ПРИОРИТЕТ При несовпадении старого каталога, общей таблицы и фактической комплектации руководствуйтесь маркировкой конкретной машины и подтверждением авторизованного поставщика. |  |