ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА TOR

JH-530

СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ

Руководство по эксплуатации

РАЗДЕЛ 01   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Назначение и область применения

TOR JH-530 - поломоечная машина толкаемого типа для влажной уборки твердых полов внутри помещений. В данном исполнении машина работает от электрической сети через штатный кабель питания.

Подходящие объекты

- Склады, торговые и выставочные залы, производственные проходы, общественные здания.

- Плитка, бетон, полимерные покрытия и другие твердые водостойкие поверхности.

- Профессиональная уборка с подходящей щеткой или падом и низкопенным моющим средством.

Перед вводом в эксплуатацию

- Запишите модель, серийный номер и дату ввода машины в работу.

- Сверьте фактическую комплектацию и технические параметры с паспортной табличкой.

- Допускайте к работе только обученных сотрудников, ознакомленных с руководством.

ВАЖНО Данное руководство относится только к указанному на обложке типу питания. Используйте соответствующие комплектующие и правила подключения.

РАЗДЕЛ 02   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Общие требования безопасности

- Не используйте оборудование рядом с бензином, растворителями, горючими газами и взрывоопасной пылью.

- Не собирайте горячую золу, горящие предметы, химически активные металлы и опасные жидкости.

- Перед началом работы осмотрите машину, защитные кожухи, шланги, щетку и водосборную балку.

- Работайте в нескользящей обуви; снижайте скорость на поворотах, скользких участках и уклонах.

- Не прикасайтесь к вращающейся щетке и не допускайте детей в рабочую зону.

- Не мойте корпус струей воды высокого давления и не допускайте попадания воды на электрооборудование.

- Используйте только совместимые низкопенные моющие средства и соблюдайте дозировку производителя.

- При неисправности остановите машину и обратитесь к уполномоченному специалисту.

ОПАСНОСТЬ Перед чисткой, ремонтом, заменой щетки или обслуживанием полностью отключите источник питания машины.

РАЗДЕЛ 03   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Электробезопасность сетевой машины

- Перед подключением сверяйте напряжение и частоту питающей сети с паспортной табличкой конкретной машины.

- Используйте исправную розетку с защитным заземлением и подходящую защиту электрической цепи.

- При работе во влажной зоне применяйте устройство защитного отключения согласно требованиям электробезопасности объекта.

- Не подключайте машину поврежденным кабелем, неисправной вилкой или влажными руками.

- Не допускайте проезда щеткой или колесами по кабелю, его натяжения, защемления и контакта с водой.

- Удлинитель должен быть рассчитан на мощность машины, полностью размотан и иметь рабочее заземление.

- Перед чисткой и обслуживанием сначала выключите машину, затем извлеките вилку из розетки.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ Не подключайте машину к сети, параметры которой не совпадают с ее заводской маркировкой. В сомнительных случаях обратитесь к квалифицированному электрику.

РАЗДЕЛ 04   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип машины | Сетевая поломоечная машина |
| Источник питания | Переменный ток через штатный сетевой кабель |
| Номинальное напряжение / частота | Только по паспортной табличке машины |
| Ширина очистки | 530 мм |
| Ширина водосборной балки | 770 мм по сетевому руководству |
| Теоретическая производительность | До 2200 м²/ч |
| Мощность щеточного двигателя | 650 Вт |
| Мощность всасывающего двигателя | 500 Вт |
| Суммарная мощность | 1150 Вт: 650 + 500 |
| Скорость вращения щетки | 185 об/мин |
| Разрежение всасывания | 180 мбар |
| Бак чистой воды | 45 л |
| Бак грязной воды | 56 л |
| Габариты Д × Ш × В | 127 × 55 × 109 см по исходному руководству |
| Масса сетевой машины | Уточняется по шильдику и комплектации |
| ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ В исходном файле сетевой версии ошибочно сохранена строка «24 В / 120 А·ч» от аккумуляторной модели. Она не относится к сетевой машине; номинал сети определяйте только по ее заводской табличке. |  |

РАЗДЕЛ 05   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Общий вид и основные узлы

Поломоечная машина TOR JH-530: общий вид и фирменная маркировка

| Узел | Назначение |
| --- | --- |
| Щеточная головка | Механическая очистка пола вращающейся щеткой или падом. |
| Бак чистого раствора | Запас воды и низкопенного моющего средства. |
| Бак грязной воды | Сбор использованного раствора и загрязнений. |
| Водосборная балка | Направление воды к всасывающему шлангу и осушение пола. |
| Рукоятка управления | Направление движения и управление рабочими функциями. |

РАЗДЕЛ 06   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Панель управления и задняя часть

Основные органы управления и рабочие узлы задней части машины

| № | Элемент | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель щетки | Включает привод рабочей щетки. |
| 2 | Выключатель всасывания | Включает вакуумный двигатель. |
| 3 | Основной выключатель / ключ | Подает питание на органы управления. |
| 4 | Всасывающий шланг | Переносит грязную воду в бак-утилизатор. |
| 5 | Указатель уровня воды | Позволяет контролировать остаток раствора. |
| 6 | Рычаг и регулировки | Управление положением и настройками рабочей части. |
| 7 | Водосборная балка | Собирает воду после прохода щетки. |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ Расположение отдельных кнопок и индикаторов может отличаться. Ориентируйтесь на маркировку конкретного аппарата. |  |  |

РАЗДЕЛ 07   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Приемка и комплектация

При получении машины

- Осмотрите упаковку, корпус, рукоятку, шланги и водосборную балку на предмет повреждений.

- Проверьте модель, серийный номер и тип питания по заводской маркировке.

- Снимите транспортировочные крепления и аккуратно переместите машину с паллеты по подходящему пандусу.

- При обнаружении недостачи или повреждения зафиксируйте проблему и уведомите поставщика до ввода машины в работу.

Типовой комплект поставки

- Поломоечная машина TOR JH-530.

- Водосборная балка с крепежом и всасывающим шлангом.

- Рабочая щетка либо падодержатель с подходящим падом.

- Руководство по эксплуатации и документы поставки.

- Штатный сетевой кабель и вилка питания.

- Дополнительные принадлежности - согласно договору поставки.

ПРОВЕРКА Перечень поставки может зависеть от заказа. Сравнивайте комплектность с упаковочным листом и спецификацией поставщика.

РАЗДЕЛ 08   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Установка водосборной балки

- Установите машину на ровной площадке и полностью отключите питание.

- Проверьте целостность балки, резиновых лезвий, креплений, колес и всасывающего патрубка.

- Расположите балку на заднем кронштейне и закрепите ее штатными фиксаторами.

- Подсоедините всасывающий шланг без перекручивания и убедитесь в плотности посадки.

- Опустите балку рабочим рычагом и проверьте равномерный контакт резины с полом.

- Отрегулируйте положение опорных колес и прижим: резиновая кромка должна изгибаться равномерно.

- Сделайте короткий пробный проход и убедитесь, что за машиной не остается водяных полос.

Если остаются полосы воды

| Признак | Действие |
| --- | --- |
| Полоса с одной стороны | Отрегулируйте горизонтальность и опорное колесо балки. |
| Полоса по всей ширине | Проверьте засорение, целостность шланга и вакуумное всасывание. |
| Прерывистый след | Очистите резинку и удалите намотанный мусор. |
| Порезы или жесткая кромка | Переверните либо замените резиновое лезвие. |

РАЗДЕЛ 09   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Установка щетки и выбор пада

- Остановите машину, отключите питание и поднимите щеточную головку транспортной педалью.

- Проверьте посадочный узел, фиксатор, состояние щетки либо падодержателя.

- Установите щетку или диск в соответствии с конструкцией штатного крепления.

- При использовании пада выровняйте его на падодержателе и надежно закрепите центральным фиксатором.

- Опустите щеточную головку и кратковременно проверьте вращение без посторонних шумов.

Подбор рабочего инструмента

| Инструмент | Применение |
| --- | --- |
| Мягкая щетка / белый пад | Деликатная уборка и обработка чувствительного покрытия. |
| Красный пад | Повседневная очистка умеренных загрязнений. |
| Черный пад | Глубокая очистка стойких загрязнений на совместимых покрытиях. |
| Щетка средней жесткости | Регулярная уборка твердых износостойких полов. |
| ОГРАНИЧЕНИЕ Перед применением абразивного пада проверьте совместимость с покрытием на незаметном участке. |  |

РАЗДЕЛ 10   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Заполнение баков и моющий раствор

- Убедитесь, что бак грязной воды пуст, слив закрыт, а поплавковый фильтр установлен.

- Откройте заливную горловину бака чистой воды и заполните его чистой водой.

- Добавьте низкопенное средство в дозировке, указанной изготовителем химии.

- Закройте горловину и убедитесь в отсутствии протечек, перегибов шлангов и загрязнения фильтра.

- Отрегулируйте подачу раствора так, чтобы поверхность увлажнялась без образования луж.

Раздельное назначение баков

| Бак | Что находится внутри | Что запрещено |
| --- | --- | --- |
| Чистой воды | Вода и совместимое низкопенное средство. | Растворители, горючие жидкости, чрезмерная концентрация химии. |
| Грязной воды | Собранный раствор, загрязнения и допустимый пеногаситель. | Переполнение, отсутствие фильтра, работа с поврежденной крышкой. |
| ПЕНООБРАЗОВАНИЕ Если появляется пена, используйте совместимый пеногаситель в баке грязной воды. Не допускайте попадания пены во всасывающий мотор. |  |  |

РАЗДЕЛ 11   •   СЕТЬ

Подключение к электрической сети

Последовательность безопасного подключения сетевой поломоечной машины

- Сверьте напряжение и частоту розетки со значениями на паспортной табличке машины.

- Проверьте целостность вилки, оболочки кабеля, ввода в корпус и защитного заземления.

- Убедитесь, что линия питания защищена и соответствует мощности машины; используйте УЗО по правилам объекта.

- Разложите кабель по сухому маршруту, исключающему контакт с щеткой, колесами и водосборной балкой.

- При выключенном аппарате вставьте вилку в исправную сухую розетку.

- Включите основное питание и убедитесь, что органы управления работают без запаха нагрева и искрения.

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА Параметры сети нельзя определять по описанию другой модификации. Используйте только напряжение и частоту, указанные на корпусе конкретной машины.

РАЗДЕЛ 12   •   СЕТЬ

Кабель питания и рабочий маршрут

Перед началом уборки

- Проверьте всю длину кабеля: изоляция должна быть целой, без порезов, скруток и следов перегрева.

- Убедитесь, что вилка и розетка сухие, а защитный контакт заземления присутствует.

- При использовании удлинителя полностью размотайте его и проверьте допустимую нагрузку.

- Спланируйте уборку так, чтобы кабель постоянно оставался вне зоны вращения щетки и движения колес.

Во время работы

- Держите кабель свободным, не допускайте натяжения, перекручивания и контакта с мокрыми участками.

- Не вытягивайте вилку за провод и не перемещайте машину рывком за кабель.

- При повреждении изоляции немедленно выключите машину и отсоедините вилку от сети.

- Замену кабеля, вилки и внутренних соединений поручайте квалифицированному сервису.

ОПАСНОСТЬ Не прокладывайте кабель через лужи и не допускайте его попадания под вращающуюся щетку. Это может привести к поражению током.

РАЗДЕЛ 13   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Подготовка к работе и запуск

- Осмотрите машину, рабочую щетку, резиновые лезвия, шланги и колеса.

- Проверьте кабель, розетку, заземление и соответствие сети паспортной табличке.

- Убедитесь, что бак грязной воды пуст, фильтр чист, крышка закрывается герметично.

- Заполните бак чистым раствором и установите умеренную подачу воды.

- Опустите водосборную балку, затем приведите щеточную головку в рабочее положение.

- Включите основной выключатель или поверните ключ в рабочее положение.

- Включите щеточный двигатель и всасывание штатными переключателями.

- Начните движение плавно и убедитесь, что раствор подается, а использованная вода полностью собирается.

ПЕРВЫЙ ПРОХОД Проверьте машину на небольшом участке. При постороннем шуме, сильной вибрации или плохом сборе воды остановите работу и устраните причину.

РАЗДЕЛ 14   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Технология уборки

- Двигайтесь ровными полосами с небольшим перекрытием соседних проходов.

- Поддерживайте равномерную скорость и избегайте резких поворотов с опущенной балкой.

- Уменьшайте подачу воды на гладких полах и увеличивайте ее только при необходимости.

- Следите за наполнением бака грязной воды и остатком чистого раствора.

- При появлении пены добавьте совместимый пеногаситель в бак грязной воды.

- При стойких загрязнениях выполните двойную уборку: нанесите раствор, выдержите 3-5 минут, затем соберите его.

- На уклонах и скользких участках двигайтесь медленно; исходные руководства рекомендуют уклон не более 5 %.

КОНТРОЛЬ КАБЕЛЯ В течение всего маршрута контролируйте положение кабеля. При переходе в другую зону сначала выключайте рабочие функции и переукладывайте провод.

РАЗДЕЛ 15   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Опорожнение и промывка баков

- Остановите машину на ровной поверхности в специально отведенной зоне слива.

- Выключите щетку, всасывание и основное питание; отсоедините источник питания перед обслуживанием.

- Слейте грязную воду через штатный сливной шланг или крышку, контролируя скорость потока.

- Откройте крышку бака грязной воды, промойте стенки и извлеките загрязнения из фильтра.

- Проверьте поплавок, уплотнение крышки и всасывающий шланг; при необходимости промойте их.

- Слейте остаток чистого раствора, промойте бак чистой воды и фильтр подачи.

- Оставьте баки просыхать с приоткрытыми крышками, если машина не используется.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ Для промывки используйте воду температурой менее 60 °C. Не направляйте струю воды на электрические узлы машины.

РАЗДЕЛ 16   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Ежедневное обслуживание

| Узел | Действие после смены |
| --- | --- |
| Бак грязной воды | Слить, промыть, очистить поплавковый фильтр. |
| Бак чистой воды | Слить остаток раствора, при необходимости промыть. |
| Щетка или пад | Очистить, проверить износ и надежность крепления. |
| Водосборная балка | Протереть резинки, удалить мусор, проверить положение колес. |
| Всасывающий шланг | Проверить засорение, трещины и плотность соединений. |
| Корпус и колеса | Протереть влажной салфеткой; удалить налипшие загрязнения. |
| Сетевой кабель и вилка | Осмотреть изоляцию, высушить и аккуратно уложить без перегибов. |

В завершение

- Поднимите щеточную головку и водосборную балку в транспортное положение.

- Оставьте крышку бака грязной воды приоткрытой для просушки.

- Осмотрите машину на наличие протечек и сообщите о неисправностях до следующей смены.

ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ Всегда отключайте машину от ее источника питания: это снижает риск случайного включения и поражения током.

РАЗДЕЛ 17   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Плановое техническое обслуживание

| Периодичность | Перечень работ |
| --- | --- |
| После каждой смены | Баки, фильтры, щетка, резинки водосгона, шланги и внешняя очистка. |
| Еженедельно | Проверка соединений, сливов, подачи воды и равномерности прижима балки. |
| Ежемесячно / около 80 часов | Очистка фильтра чистой воды, проверка крепежа, шарниров, уплотнений и протечек. |
| Ежеквартально | Проверка привода, вакуумной системы, износа рабочих компонентов и электрических соединений. |
| Около 250 часов | Проверка угольных щеток двигателей сервисным специалистом; ориентир замены - длина около 10 мм. |

Дополнительный контроль по версии

| Элемент | Контроль |
| --- | --- |
| Сетевой кабель | Проверить изоляцию, ввод в корпус, отсутствие перегрева и перегибов. |
| Вилка и заземление | Проверить состояние контактов и непрерывность защитного проводника. |
| Сетевая защита | Проверить исправность защитной цепи и УЗО согласно регламенту объекта. |
| СЕРВИС Внутренний ремонт двигателя, платы, проводки и силовых компонентов должен выполнять квалифицированный персонал. |  |

РАЗДЕЛ 18   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Неисправности питания и приводов

| Проблема | Возможная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Машина не включается | Нет напряжения в розетке, поврежден кабель или вилка. | Проверить источник питания, защиту линии, кабель и вилку. |
| Срабатывает защита линии | Перегрузка, повреждение кабеля, электрическая неисправность. | Отключить машину от сети и вызвать электрика или сервис. |
| Вилка или кабель нагреваются | Слабый контакт, неподходящий удлинитель, перегрузка. | Остановить работу; проверить соединения и соответствие удлинителя. |
| Щетка не вращается | Щетка поднята, засор, сработала защита двигателя. | Опустить головку, устранить засор, проверить штатный выключатель. |
| Всасывание не включается | Балка поднята, неисправен выключатель или двигатель. | Опустить балку, проверить органы управления и обратиться в сервис. |
| Машина отключается в работе | Повреждение кабеля, нестабильный контакт или перегрев. | Отключить вилку, осмотреть линию питания и передать машину в сервис. |
| БЕЗОПАСНОСТЬ Не вскрывайте силовые цепи и не заменяйте внутренние защитные устройства без соответствующей квалификации. |  |  |

РАЗДЕЛ 19   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Неисправности уборки и сбора воды

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| На полу остаются полосы | Изношены или загрязнены резинки; нарушен прижим. | Очистить, отрегулировать, перевернуть либо заменить лезвия. |
| Вода собирается плохо | Засорен шланг; повреждено уплотнение крышки. | Прочистить шланг; проверить фильтр и уплотнение бака. |
| Нет подачи раствора | Пустой бак, закрыта подача или засорен фильтр. | Заполнить бак, открыть подачу и очистить фильтр. |
| На полу много воды | Чрезмерная подача раствора или слабое всасывание. | Снизить подачу и проверить вакуумную систему. |
| Появляется пена | Используется неподходящее средство либо высокая дозировка. | Заменить средство; добавить совместимый пеногаситель в бак грязной воды. |
| Щетка очищает неравномерно | Износ, неверный тип щетки или неправильная установка. | Проверить крепление и подобрать щетку по типу покрытия. |
| Протечка под машиной | Поврежден шланг, ослаб хомут, неисправен слив. | Остановить машину, проверить соединения и устранить неисправность. |
| ЕСЛИ ПРОБЛЕМА СОХРАНЯЕТСЯ Прекратите эксплуатацию и сообщите сервису модель TOR JH-530, тип питания, серийный номер и описание симптомов. |  |  |

РАЗДЕЛ 20   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Хранение, транспортировка и сервис

- Слейте воду из обоих баков, промойте шланги и оставьте машину просохнуть.

- Поднимите щеточную головку и водосборную балку, защитите резиновые лезвия от деформации.

- Храните машину в сухом помещении; не допускайте замерзания остаточной воды.

- При перевозке используйте подходящий пандус, противооткатные упоры и надежные крепежные ремни.

- Перед хранением аккуратно смотайте сухой сетевой кабель без натяжения, узлов и резких перегибов.

Паспортные данные владельца

| Поле | Заполняется при вводе в эксплуатацию |
| --- | --- |
| Бренд и модель | TOR JH-530 |
| Исполнение | Сетевая версия |
| Серийный номер | ________________________________________________ |
| Дата приобретения | ________________________________________________ |
| Дата ввода в работу | ________________________________________________ |
| Поставщик / сервис | ________________________________________________ |
| Параметры по шильдику | ________________________________________________ |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ При обращении в сервис сообщайте бренд TOR, модель JH-530, тип питания, серийный номер и фактическую комплектацию машины. |  |

РАЗДЕЛ 21   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Каталог деталей и взрыв-схемы

Приложение содержит заводские сборочные чертежи TOR JH-530 и переведенную на русский язык спецификацию запасных частей. Номера на схемах соответствуют позициям в таблице каждого узла.

| Схема | Сборочный узел | Позиций |
| --- | --- | --- |
| 01 | Блок управления | 23 |
| 02 | Бак грязной воды | 24 |
| 03 | Бак чистой воды | 34 |
| 04 | Щеточный узел | 23 |
| 05 | Рама и ходовая часть | 20 |
| 06 | Кронштейн водосборной балки | 12 |
| 07 | Водосборная балка | 13 |

Порядок подбора запасной части

- Найдите нужный сборочный узел и номер позиции на соответствующей взрыв-схеме.

- Откройте следующую страницу и сопоставьте позицию с артикулом поставщика, наименованием и количеством.

- Сообщите сервису бренд TOR, модель JH-530, тип питания, серийный номер, узел и артикул детали.

- Перед заказом электрооборудования отдельно проверьте напряжение, мощность, разъем и фактическое исполнение машины.

РАЗНЫЕ ТИПЫ ПИТАНИЯ Заводской каталог объединяет разные исполнения: позиции E010109 (вакуумный двигатель 24 В) и E010135 (разъем Anderson) относятся к аккумуляторной машине. Для сетевой версии их не заказывают без проверки совместимости.

РАЗДЕЛ П01   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Взрыв-схема: Блок управления

Органы управления, выключатели и крепеж

Схема 1. Блок управления. Заводская нумерация позиций сохранена.

ПОЗИЦИЯ 19 Разъем Anderson E010135 на общем заводском чертеже относится к аккумуляторному исполнению и не является обязательной деталью сетевой машины.

РАЗДЕЛ П01   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Каталог деталей: Блок управления

Схема 1  •  23 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены

| № | Артикул | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G010123 | Винт с полукруглой головкой M5 × 12, нержавеющий | 8 |
| 2 | G010177 | Плоская шайба 8 × 16 × 1,5 мм, нержавеющая | 5 |
| 3 | G010156 | Болт с шестигранной головкой M8 × 40 | 2 |
| 4 | B010184 | Пластиковая плоская шайба | 8 |
| 5 | G010170 | Пружинная шайба M8, нержавеющая сталь | 9 |
| 6 | G010134 | Винт с внутренним шестигранником M8 × 20, нержавеющий | 6 |
| 7 | E010132 | Клавишный выключатель | 3 |
| 8 | G010178 | Плоская шайба 8 × 24 × 2 мм, нержавеющая | 4 |
| 9 | G010100 | Гайка M6, нержавеющая сталь | 1 |
| 10 | G010106 | Самоконтрящаяся гайка M6, нержавеющая сталь | 1 |
| 11 | G010131 | Винт с внутренним шестигранником M6 × 16, нержавеющий | 2 |
| 12 | E010134 | Выключатель с ключом | 1 |
| 13 | G010169 | Пружинная шайба M6, нержавеющая сталь | 2 |
| 14 | C010121 | Медная втулка, 8 × 12 × 4 мм | 1 |
| 15 | G010175 | Плоская шайба 6 × 12 × 1 мм, нержавеющая | 2 |
| 16 | A010103 | Рычаг подъема водосборной балки | 1 |
| 17 | G010151 | Болт с шестигранной головкой M6 × 25, нержавеющий | 2 |
| 18 | B010193 | Бакелитовая рукоятка M8 × 40 | 1 |
| 19 | E010135 | Разъем Anderson - относится к исполнению АКБ | 1 |
| 20 | G010152 | Болт с шестигранной головкой M8 × 20, нержавеющий | 1 |
| 21 | B010103 | Корпус блока управления JH-530 | 1 |
| 22 | A010116 | Кронштейн рычага | 1 |
| 23 | A010113 | Кронштейн бака чистой воды | 1 |

Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.

РАЗДЕЛ П02   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Взрыв-схема: Бак грязной воды

Бак-утилизатор, вакуумная система и уплотнения

Схема 2. Бак грязной воды. Заводская нумерация позиций сохранена.

ПОЗИЦИЯ 16 В исходной спецификации указан всасывающий двигатель E010109 на 24 В. Для сетевой машины двигатель подбирается отдельно по паспортной табличке.

РАЗДЕЛ П02   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Каталог деталей: Бак грязной воды

Схема 2  •  24 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены

| № | Артикул | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G010168 | Пружинная шайба M5, нержавеющая сталь | 9 |
| 2 | G010182 | Плоская шайба 6 × 18 × 1,5 мм, нержавеющая | 3 |
| 3 | G010131 | Винт с внутренним шестигранником M6 × 16, нержавеющий | 2 |
| 4 | G010174 | Плоская шайба 5 × 15 × 1,5 мм, нержавеющая | 5 |
| 5 | G010172 | Плоская шайба 5 × 10 × 1 мм, нержавеющая | 4 |
| 6 | G010198 | Шланговый хомут 27-51 мм, нержавеющий | 1 |
| 7 | G010178 | Плоская шайба 8 × 24 × 2 мм, нержавеющая | 2 |
| 8 | B010182 | Полиуретановый стержень, 6 × 16 × 65 мм | 3 |
| 9 | B010102 | Крышка бака грязной воды JH-530 | 1 |
| 10 | G010123 | Винт с полукруглой головкой M5 × 12, нержавеющий | 5 |
| 11 | B010141 | Сливной шланг, диаметр 38 × 780 мм | 1 |
| 12 | не указан | Винт с внутренним шестигранником M5 × 20 | 4 |
| 13 | G010169 | Пружинная шайба M6, нержавеющая сталь | 5 |
| 14 | B010153 | Сетчатый фильтр всасывающего патрубка | 1 |
| 15 | A010115 | Крепление крышки бака грязной воды | 2 |
| 16 | E010109 | Вакуумный двигатель 24 В / 500 Вт - НЕ для сетевой | 1 |
| 17 | B010142 | Всасывающий шланг грязной воды | 1 |
| 18 | B010178 | Уплотнитель бака грязной воды | 1 |
| 19 | B010175 | Уплотнение вакуумного двигателя, 145 × 90 × 11 мм | 1 |
| 20 | A010114 | Крышка всасывающего двигателя | 1 |
| 21 | B010152 | Уплотнительная прокладка всасывающего патрубка | 1 |
| 22 | B010151 | Корпус всасывающего патрубка | 1 |
| 23 | B010101 | Бак грязной воды JH-530 | 1 |
| 24 | B010176 | Шумоизоляция вакуумного двигателя, 650 × 100 мм | 1 |

Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.

РАЗДЕЛ П03   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Взрыв-схема: Бак чистой воды

Бак раствора, подача воды и элементы крепления

Схема 3. Бак чистой воды. Заводская нумерация позиций сохранена.

ПОЗИЦИЯ 29 Световой индикатор E010144 указан на 24 В. Применимость к сетевому исполнению необходимо сверить по электрической схеме конкретной машины.

РАЗДЕЛ П03   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Каталог деталей: Бак чистой воды

Схема 3  •  34 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены

| № | Артикул | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G010113 | Винт с потайной головкой M6 × 16, нержавеющий | 8 |
| 2 | A010119 | Рычаг прижимного кронштейна | 1 |
| 3 | B010183 | Уплотнение указателя уровня воды | 2 |
| 4 | G010123 | Винт с полукруглой головкой M5 × 12, нержавеющий | 6 |
| 5 | G010122 | Саморез с полукруглой головкой и крестообразным шлицем | 5 |
| 6 | G010131 | Винт с внутренним шестигранником M6 × 16, нержавеющий | 3 |
| 7 | B010181 | Пластиковая петля, 65 × 65 мм | 2 |
| 8 | G010169 | Пружинная шайба M6, нержавеющая сталь | 2 |
| 9 | G010170 | Пружинная шайба M8, нержавеющая сталь | 2 |
| 10 | G010106 | Самоконтрящаяся гайка M6, нержавеющая сталь | 1 |
| 11 | A010118 | Тяга прижимного кронштейна | 2 |
| 12 | G010134 | Винт с внутренним шестигранником M8 × 20, нержавеющий | 2 |
| 13 | B010193 | Бакелитовая рукоятка M8 × 40 | 1 |
| 14 | C010120 | Медная втулка, 6 × 10 × 6 мм | 1 |
| 15 | C010124 | Медная втулка | 1 |
| 16 | G010107 | Самоконтрящаяся гайка M8, нержавеющая сталь | 1 |
| 17 | A010121 | Крючок сливного шланга | 1 |
| 18 | B010100 | Бак чистой воды JH-530 | 1 |
| 19 | не указан | Трубка указателя уровня воды, 12 × 300 мм | 1 |
| 20 | G010172 | Плоская шайба 5 × 10 × 1 мм, нержавеющая | 3 |
| 21 | A010120 | Металлическая панель заливной горловины | 1 |
| 22 | A010207 | Кронштейн бака; вариант с двумя щетками - проверить | 1 |
| 23 | B010191 | Пластиковый угловой соединитель | 2 |
| 24 | G010177 | Плоская шайба 8 × 16 × 1,5 мм, нержавеющая | 3 |
| 25 | G010175 | Плоская шайба 6 × 12 × 1 мм, нержавеющая | 2 |
| 26 | C010129 | Трос бака, 350 мм | 1 |
| 27 | A010117 | Прижимной кронштейн | 1 |
| 28 | B010149 | Резиновая крышка заливной горловины | 1 |
| 29 | E010144 | Световой индикатор 24 В - проверить совместимость | 1 |
| 30 | B010150 | Малая крышка заливной горловины | 1 |
| 31 | C010140 | Пружина сжатия, 2 × 17 × 22 мм | 1 |
| 32 | C010139 | Пружина растяжения, 3 × 25 × 170 × 115 мм | 1 |
| 33 | G010150 | Болт с шестигранной головкой M6 × 12, нержавеющий | 2 |
| 34 | B010104 | Кожух двигателя JH-530 | 1 |

Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.

РАЗДЕЛ П04   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Взрыв-схема: Щеточный узел

Щеточная головка, двигатель и диск

Схема 4. Щеточный узел. Заводская нумерация позиций сохранена.

ПОЗИЦИЯ 15 В каталоге указан двигатель E010100: 220 В / 550 Вт; в исходном руководстве сетевой версии встречается 650 Вт. Перед заказом проверьте маркировку установленного двигателя.

РАЗДЕЛ П04   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Каталог деталей: Щеточный узел

Схема 4  •  23 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены

| № | Артикул | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G010131 | Винт с внутренним шестигранником M6 × 16, нержавеющий | 4 |
| 2 | G010169 | Пружинная шайба M6, нержавеющая сталь | 4 |
| 3 | G010170 | Пружинная шайба M8, нержавеющая сталь | 5 |
| 4 | G010177 | Плоская шайба 8 × 16 × 1,5 мм, нержавеющая | 6 |
| 5 | G010192 | Подшипник 6001 ZZ | 2 |
| 6 | C010122 | Медная втулка, 8 × 12 × 9 мм | 3 |
| 7 | G010107 | Самоконтрящаяся гайка M8, нержавеющая сталь | 1 |
| 8 | G010175 | Плоская шайба 6 × 12 × 1 мм, нержавеющая | 4 |
| 9 | G010113 | Винт с потайной головкой M6 × 16, нержавеющий | 6 |
| 10 | A010109 | Кронштейн щеточного узла | 1 |
| 11 | B010196 | Защитный ролик, диаметр 80 × 25 мм | 1 |
| 12 | A010110 | Кронштейн щеточного узла | 1 |
| 13 | G010178 | Плоская шайба 8 × 24 × 2 мм, нержавеющая | 3 |
| 14 | G010152 | Болт с шестигранной головкой M8 × 20, нержавеющий | 1 |
| 15 | E010100 | Двигатель щетки 220 В / 550 Вт - сверить исполнение | 1 |
| 16 | C010123 | Медная втулка, 8 × 12 × 17 мм | 1 |
| 17 | B010125 | Щеточный диск | 1 |
| 18 | C010146 | Литой алюминиевый кожух щеточного диска | 1 |
| 19 | G010156 | Болт с шестигранной головкой M8 × 40 | 1 |
| 20 | G010154 | Болт с шестигранной головкой M8 × 30, нержавеющий | 4 |
| 21 | G010155 | Болт с шестигранной головкой M8 × 35, нержавеющий | 1 |
| 22 | C010134 | Фиксирующий палец щеточного диска | 1 |
| 23 | A010104 | Магнитный держатель щеточного диска | 1 |

Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.

РАЗДЕЛ П05   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Взрыв-схема: Рама и ходовая часть

Основание машины, колеса и опорные элементы

Схема 5. Рама и ходовая часть. Заводская нумерация позиций сохранена.

КАК ЧИТАТЬ ЧЕРТЕЖ Цифры в кружках соответствуют позициям следующей страницы каталога. Конструкция отдельных компонентов может отличаться в зависимости от комплектации.

РАЗДЕЛ П05   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Каталог деталей: Рама и ходовая часть

Схема 5  •  20 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены

| № | Артикул | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G010152 | Болт с шестигранной головкой M8 × 20, нержавеющий | 18 |
| 2 | G010177 | Плоская шайба 8 × 16 × 1,5 мм, нержавеющая | 22 |
| 3 | G010109 | Самоконтрящаяся гайка M12, нержавеющая сталь | 2 |
| 4 | G010170 | Пружинная шайба M8, нержавеющая сталь | 10 |
| 5 | G010154 | Болт с шестигранной головкой M8 × 30, нержавеющий | 3 |
| 6 | G010106 | Самоконтрящаяся гайка M6, нержавеющая сталь | 2 |
| 7 | G010107 | Самоконтрящаяся гайка M8, нержавеющая сталь | 13 |
| 8 | A010111 | Кронштейн педали | 1 |
| 9 | C010123 | Медная втулка, 8 × 12 × 17 мм | 2 |
| 10 | B010161 | Поворотное колесо, 3 дюйма | 2 |
| 11 | G010113 | Винт с потайной головкой M6 × 16, нержавеющий | 2 |
| 12 | B010155 | Колесо с подшипником, диаметр 200 × 50 мм | 2 |
| 13 | G010155 | Болт с шестигранной головкой M8 × 35, нержавеющий | 2 |
| 14 | G010178 | Плоская шайба 8 × 24 × 2 мм, нержавеющая | 6 |
| 15 | A010108 | Кронштейн подъема щеточного узла | 1 |
| 16 | A010123 | Ограничительная пластина колесной оси | 2 |
| 17 | A010122 | Фиксирующая пластина колесной оси | 2 |
| 18 | C010100 | Соединительная ось поворотного колеса | 1 |
| 19 | A010105 | Рама основания JH-530 | 1 |
| 20 | A010112 | Кронштейн фильтра | 1 |

Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.

РАЗДЕЛ П06   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Взрыв-схема: Кронштейн водосборной балки

Механизм подвески и подъема водосборной балки

Схема 6. Кронштейн водосборной балки. Заводская нумерация позиций сохранена.

КАК ЧИТАТЬ ЧЕРТЕЖ Цифры в кружках соответствуют позициям следующей страницы каталога. Конструкция отдельных компонентов может отличаться в зависимости от комплектации.

РАЗДЕЛ П06   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Каталог деталей: Кронштейн водосборной балки

Схема 6  •  12 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены

| № | Артикул | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A010101 | Верхний кронштейн водосборной балки | 1 |
| 2 | C010128 | Трос водосборной балки, 490 мм | 1 |
| 3 | G010167 | Наружное стопорное кольцо, диаметр 9 мм | 2 |
| 4 | C010101 | Соединительная ось водосборной балки | 1 |
| 5 | C010138 | Пружина растяжения, 2,8 × 20 × 109 мм | 1 |
| 6 | C010122 | Медная втулка, 8 × 12 × 9 мм | 2 |
| 7 | B010206 | Нейлоновая шайба, 12 × 24 × 2 мм | 4 |
| 8 | G010178 | Плоская шайба 8 × 24 × 2 мм, нержавеющая | 2 |
| 9 | G010154 | Болт с шестигранной головкой M8 × 30, нержавеющий | 2 |
| 10 | G010107 | Самоконтрящаяся гайка M8, нержавеющая сталь | 2 |
| 11 | A010102 | Нижний кронштейн водосборной балки | 1 |
| 12 | G010101 | Гайка M8, нержавеющая сталь | 1 |

Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.

РАЗДЕЛ П07   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Взрыв-схема: Водосборная балка

Корпус балки, ролики, крепеж и резиновые лезвия

Схема 7. Водосборная балка. Заводская нумерация позиций сохранена.

РАЗМЕР БАЛКИ На заводской взрыв-схеме присутствуют детали балки 800 мм, тогда как в исходном сетевом руководстве указано 770 мм. Подбирайте лезвия по фактической длине.

РАЗДЕЛ П07   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

Каталог деталей: Водосборная балка

Схема 7  •  13 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены

| № | Артикул | Наименование детали | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G010107 | Самоконтрящаяся гайка M8, нержавеющая сталь | 3 |
| 2 | C010149 | Корпус водосборной балки, 800 мм | 1 |
| 3 | B010195 | Бакелитовая крестообразная рукоятка M10 | 2 |
| 4 | B010196 | Защитный ролик, диаметр 80 × 25 мм | 2 |
| 5 | A010214 | Стальная планка водосборной балки, 800 мм | 1 |
| 6 | B010194 | Бакелитовая крестообразная рукоятка M8 | 2 |
| 7 | B010222 | Прижимная пластина резинового лезвия, 800 мм | 1 |
| 8 | B010220 | Поворотный ролик 2 дюйма, шпилька M10 × 40 | 2 |
| 9 | не указан | Болт M8 × 65 с неполной резьбой, нержавеющий | 1 |
| 10 | B010185 | Переднее резиновое лезвие, 52 × 844 мм | 1 |
| 11 | A010215 | Кронштейн поворотного ролика балки | 2 |
| 12 | B010186 | Заднее резиновое лезвие, 51 × 895 мм | 1 |
| 13 | G010154 | Болт с шестигранной головкой M8 × 30, нержавеющий | 2 |

Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.