ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

C70 / C70S

РАЗДЕЛ 01

Назначение и содержание

НАЗНАЧЕНИЕ C70/C70S — самоходная поломоечная машина с местом оператора для мойки и одновременного сбора воды с ровных твёрдых полов внутри помещений.

| Раздел | Содержание | Раздел | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 01–06 | Назначение, версии, характеристики, устройство и управление | 07–15 | Подготовка, рабочий цикл, баки и завершение работы |
| 16–24 | Очистка, батареи, обслуживание, диагностика и хранение | 25–29 | Пять оригинальных заводских схем |
| 30–34 | Каталог 62 деталей | 35–37 | Часто заменяемые детали и сервисные данные |

ПРИОРИТЕТ ДАННЫХ Технические характеристики и комплектность приведены по актуальной карточке AN 600200 / AN 600222. Эксплуатационные правила и схемы — по заводским руководствам C70/C70S.

РАЗДЕЛ 02

Исполнения и комплектность

| Исполнение | Артикул | Питание | Комплектность |
| --- | --- | --- | --- |
| C70S Gel | AN 600200 | 2 × 12 В, 100 А·ч | 1 щётка, 1 водосборная балка, 2 АКБ, зарядное устройство |
| C70S Lithium | AN 600222 | 1 × 24 В, 100 А·ч | 1 щётка, 1 водосборная балка, 1 АКБ, зарядное устройство |

Поломоечная машина VELARGOS C70/C70S

ВАЖНО Перед эксплуатацией определите тип батареи по артикулу и шильдику. Зарядные устройства гелевой и литиевой версий не взаимозаменяемы.

РАЗДЕЛ 03

Технические характеристики

| Параметр | C70S Gel | C70S Lithium |
| --- | --- | --- |
| Артикул | AN 600200 | AN 600222 |
| Исполнение | Gel | Lithium |
| Номинальное напряжение | 24 В | 24 В |
| Производительность | 3500 м²/ч | 3500 м²/ч |
| Рабочая ширина | 700 мм | 700 мм |
| Ширина всасывания | 830 мм | 830 мм |
| Баки, чистая / грязная вода | 80 / 85 л | 80 / 85 л |
| Мощность двигателя щётки | 550 Вт | 550 Вт |
| Мощность вакуумного двигателя | 500 Вт | 500 Вт |
| Аккумулятор | 2 × 12 В, 100 А·ч | 1 × 24 В, 100 А·ч |
| Заявленное время работы | до 3,5 ч | до 3,5 ч |
| Масса | 280 кг | 280 кг |
| Габариты | 1400 × 830 × 1100 мм | 1400 × 830 × 1100 мм |

ПРИМЕЧАНИЕ Фактическое время работы зависит от состояния батареи, нагрузки, пола и температуры. При расхождении ориентируйтесь на шильдик конкретной машины.

РАЗДЕЛ 04

Требования безопасности

К управлению допускается обученный оператор, ознакомившийся с настоящим руководством.

Используйте машину только на ровных твёрдых полах внутри помещений; не заезжайте на ступени, бордюры и кромки.

Не собирайте топливо, растворители, горючие жидкости, горячие частицы и агрессивные реагенты.

Перед обслуживанием выключите ключ, нажмите аварийную остановку при наличии и отсоедините батарейный разъём.

Не направляйте струю воды на панель, контроллер, двигатели, батареи, зарядное устройство, кабели и разъёмы.

Используйте низкопенное средство; при появлении пены добавьте пеногаситель в бак грязной воды.

Не перевозите пассажиров и не допускайте людей в рабочую зону машины.

ОПАСНО Попадание воды или пены во всасывающий двигатель может привести к его повреждению. Не отключайте поплавковую защиту.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ Температура заливаемой воды не должна превышать 50 °C.

РАЗДЕЛ 05

Устройство и основные узлы

| Узел | Назначение |
| --- | --- |
| Щёточный блок | Мойка пола дисковой щёткой / щётками согласно комплектации |
| Бак чистой воды, 80 л | Подача рабочего раствора к щёточному блоку |
| Бак грязной воды, 85 л | Сбор загрязнённой воды и пены |
| Водосборная балка, 830 мм | Сбор воды и направление её во всасывающий тракт |
| Тяговый привод | Самоходное движение и регулирование скорости педалью |
| Сиденье и рулевое управление | Рабочее место оператора и маневрирование |

РАЗДЕЛ 06

Органы управления

| № | Элемент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор питания / заряда | Показывает состояние электросистемы и уровень заряда |
| 2 | Выключатель щётки | Включает щёточный привод |
| 3 | Выключатель всасывания | Включает вакуумный двигатель |
| 4 | Кнопка освещения | Включает передние фары |
| 5 | Переключатель вперёд / назад | Задаёт направление движения |
| 6 | Рычаг подъёма балки | Поднимает или опускает водосборную балку |
| 7 | Привод подъёма щётки | Управляет положением щёточного блока |
| 8 | Педаль хода | Регулирует скорость движения |

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ Ключ питания → щётка → подача воды → всасывание. Начинайте движение плавно.

РАЗДЕЛ 07

Проверка перед началом работы

- Осмотрите корпус, колёса, шланги, кабели, разъёмы и крепления; устраните повреждения и течи.

- Убедитесь, что бак грязной воды пуст, крышка и уплотнение установлены, поплавок и фильтр чисты.

- Проверьте щёточный блок, водосборную балку, лезвия и противоударные ролики.

- Проверьте заряд батареи, надёжность клемм и батарейного разъёма.

- Проверьте рулевое управление, педаль хода, тормоз и аварийную остановку.

- Залейте чистую воду и разрешённое низкопенное средство.

Перед запуском осмотрите машину со всех сторон

НИЗКИЙ ЗАРЯД Не начинайте смену при критически низком заряде. Выполните полный цикл зарядки штатным устройством.

РАЗДЕЛ 08

Рабочее место, движение и торможение

Отрегулируйте посадку так, чтобы рулевое колесо, переключатели и педали были доступны без наклона корпуса.

Перед началом движения убедитесь, что направление выбрано правильно и рядом нет людей или препятствий.

Нажимайте педаль хода плавно; скорость выбирайте по состоянию пола и видимости.

Перед поворотом снижайте скорость. Не выполняйте резкие манёвры на мокром полу.

Для остановки отпустите педаль и примените тормоз. При парковке выключите питание и зафиксируйте машину.

Сиденье, рулевое колесо и педальная площадка

ВНИМАНИЕ Не покидайте сиденье при движущейся машине и не перевозите пассажиров.

РАЗДЕЛ 09

Щёточный блок

- Поставьте машину на ровную поверхность, выключите питание и отсоедините батарейный разъём.

- Поднимите щёточный блок и проверьте тип установленного держателя, щётки или пада.

- Совместите приводной фланец с замком щётки и зафиксируйте её без перекоса.

- Для двухдискового исполнения повторите операцию для второго диска и проверьте одинаковое положение обоих элементов.

- После установки кратковременно включите привод и убедитесь в отсутствии биения, вибрации и постороннего шума.

Щёточный блок расположен под центральной частью машины

КОМПЛЕКТАЦИЯ Точное количество и диаметр щёток определяются исполнением и шильдиком. Для актуальных AN 600200 / AN 600222 комплектность указана в разделе 02.

РАЗДЕЛ 10

Установка и регулировка водосборной балки

Задний вид: водосборная балка, шланг и регулировочные колёса

- Выключите питание и поднимите крепёжный механизм балки.

- Установите балку на посадочные места и равномерно затяните крепёжные ручки.

- Подсоедините всасывающий шланг без перегибов и подсоса воздуха.

- Опустите балку и отрегулируйте опорные колёса так, чтобы оба лезвия равномерно прилегали к полу.

- Выполните пробный проход и при необходимости скорректируйте наклон и высоту.

СЛЕДЫ ВОДЫ Если остаются полосы, очистите лезвия, проверьте их износ, положение балки и герметичность всасывающего тракта.

РАЗДЕЛ 11

Заполнение бака чистой воды

- Поставьте машину на ровную поверхность, выключите питание и включите стояночный тормоз.

- Откройте крышку заливной горловины бака чистой воды.

- Залейте воду температурой не выше 50 °C, контролируя уровень.

- Добавьте низкопенное средство в концентрации, указанной производителем химии.

- Закройте крышку, откройте подачу раствора и убедитесь в отсутствии течи.

Перед началом смены проверьте уровень раствора

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО Не используйте сильно пенящиеся составы и не переливайте концентрат. Пена не должна попадать во всасывающий двигатель.

РАЗДЕЛ 12

Рабочий цикл

- Сядьте на место оператора, включите питание и выберите направление движения.

- Опустите щёточный блок и водосборную балку.

- Включите щётку, подачу воды и всасывание.

- Нажмите педаль хода и двигайтесь плавными проходами с небольшим перекрытием предыдущей полосы.

- Регулируйте расход воды по загрязнению пола; не допускайте длительной работы щётки на месте.

- Следите за качеством сбора воды, уровнем заряда и заполнением бака грязной воды.

Работайте плавно, без резких поворотов

СУХАЯ УБОРКА Машина не предназначена для сухого сбора пыли. Сухая пыль и пена могут повредить вакуумный двигатель.

РАЗДЕЛ 13

Уклоны, препятствия и парковка

Эксплуатируйте машину только на ровной устойчивой поверхности в пределах уклона, указанного на шильдике.

Не заезжайте на бордюры, кабель-каналы, пороги и другие препятствия, способные повредить щёточный блок или ось.

На мокром полу увеличивайте дистанцию торможения и снижайте скорость перед поворотом.

Не выполняйте разворот на поперечном уклоне и не паркуйте машину на наклонной поверхности.

При оставлении машины выключите ключ, поднимите рабочие узлы и включите стояночный тормоз.

Машина рассчитана на ровные твёрдые полы

ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ Резкие повороты, высокая скорость и движение поперёк уклона снижают устойчивость машины.

РАЗДЕЛ 14

Завершение работы и слив

- Закройте подачу воды и пройдите небольшой участок с включённым всасыванием для сбора остатка раствора.

- Выключите щётку и всасывание, поднимите щёточный блок и водосборную балку.

- Остановитесь на ровном месте, включите тормоз и выключите питание.

- Слейте грязную воду через сливной шланг в разрешённое место; не допускайте разбрызгивания.

- Промойте баки, фильтр, шланги, щётку и лезвия; оставьте крышку бака приоткрытой для просушки.

После смены очистите водосборную систему

СТОЧНАЯ ВОДА Не оставляйте грязную воду в баке: осадок, химия и запах сокращают срок службы уплотнений и шлангов.

РАЗДЕЛ 15

Баки, поплавок и всасывание

Всасывающий шланг и водосборная балка

Поплавковая защита отключает или перекрывает всасывание при заполнении бака грязной воды.

При резком изменении звука вакуума остановитесь, выключите всасывание и проверьте уровень воды и поплавок.

Регулярно очищайте поплавковый фильтр, крышку, уплотнение, всасывающий и сливной шланги.

Не включайте вакуум при снятой крышке, повреждённом уплотнении или заполненном баке.

ПЕНА Пена может пройти через поплавковую защиту. Используйте пеногаситель и контролируйте бак визуально.

РАЗДЕЛ 16

Ежесменная очистка

Слейте и промойте бак грязной воды; удалите осадок со стенок и крышки.

Промойте бак чистой воды и фильтр подачи раствора.

Очистите щётку или пады от нитей, волос и мусора; проверьте их износ.

Протрите резиновые лезвия и удалите загрязнения из всасывающего канала.

Проверьте шланги, колёса, педали, крепления и отсутствие течей.

Протрите корпус влажной тканью, не применяя струю высокого давления.

Чистая и сухая машина готова к следующей смене

ПРОСУШКА После мойки оставляйте крышку бака грязной воды приоткрытой до полного высыхания.

РАЗДЕЛ 17

Обслуживание щёток и водосборной балки

Щётки и падодержатели

Удаляйте намотанный мусор после каждой смены.

Проверяйте фиксацию, равномерность износа, состояние фланцев и защитной юбки.

Заменяйте щётку или пад до повреждения основания и ухудшения качества мойки.

Водосборная балка

Промывайте лезвия, канал и всасывающий патрубок чистой водой.

Переворачивайте или заменяйте лезвия при волнах, разрывах и стойких полосах воды.

Проверяйте равномерность прижима и свободное вращение опорных колёс.

Балка должна прилегать к полу равномерно по всей ширине

ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ Полностью обесточьте машину. Не выполняйте регулировку при вращающихся щётках или работающем вакууме.

РАЗДЕЛ 18

Гелевая версия: батареи и зарядка

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Батарейный комплект | 2 × 12 В, 100 А·ч, последовательное соединение |
| Номинальное напряжение машины | 24 В |
| Зарядное устройство на фото | выход DC 24 В / 16 А; для необслуживаемых свинцовых АКБ |
| Индикация | красный мигает — зарядка; зелёный горит — заряд завершён |

- Выключите машину и обеспечьте вентиляцию батарейного отсека.

- Сначала соедините зарядный разъём с машиной, затем подключите зарядное устройство к сети.

- После завершения сначала отключите зарядное устройство от сети, затем разъедините зарядный разъём.

ТОЛЬКО ДЛЯ GEL Не используйте это зарядное устройство для литиевой батареи. Несовместимый режим может повредить батарею, BMS и электрооборудование машины.

РАЗДЕЛ 19

Литиевая версия: батарея и зарядка

Литиевая версия использует батарею 24 В, 100 А·ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Батарея | 1 × 24 В, 100 А·ч, литиевая |
| Зарядное устройство | специальное литиевое, согласованное с BMS и шильдиком батареи |
| Условия зарядки | сухое проветриваемое помещение, без нагрева и прямого солнца |

Не используйте зарядное устройство гелевой версии и не изменяйте параметры зарядки.

Не заряжайте повреждённую, вздутую, перегретую или намокшую батарею.

При срабатывании защиты BMS прекратите работу и обратитесь в сервис.

При длительном хранении поддерживайте заряд по инструкции производителя батареи.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ Подключение неподходящего зарядного устройства создаёт риск повреждения батареи, BMS, контроллера и проводки.

РАЗДЕЛ 20

Обслуживание аккумуляторов

Перед осмотром выключите питание и отсоедините батарейный разъём.

Содержите верхнюю поверхность батарей, клеммы и отсек чистыми и сухими.

Проверяйте затяжку клемм, состояние кабелей, разъёмов и отсутствие следов нагрева или коррозии.

Не кладите металлические предметы на батареи и не допускайте короткого замыкания.

Не смешивайте батареи разных типов, ёмкости, возраста или степени износа.

Замену батарей и ремонт силовой проводки выполняет квалифицированный специалист.

Используйте только штатное совместимое зарядное устройство

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ Перед началом работы убедитесь, что зарядный разъём отключён, кабель уложен безопасно, а батарейный отсек закрыт.

РАЗДЕЛ 21

Периодическое обслуживание

| Периодичность | Операция | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Каждая смена | Баки, щётки, лезвия, шланги, поплавок | Чистые, без засоров и повреждений |
| Еженедельно | Фильтр раствора, крепления балки, колёса и тормоз | Свободное движение, надёжная фиксация |
| Ежемесячно | Кабели, клеммы, разъёмы, шланги и уплотнения | Нет нагрева, коррозии, трещин и течей |
| Каждые 3 месяца | Рулевой узел, тяговый привод, педали и подъёмные механизмы | Нет люфта, шума и заеданий |
| По износу | Щётки, пады, лезвия, колёса и уплотнения | Заменить до ухудшения качества уборки |
| Не реже 1 раза в год | Комплексная проверка сервисным центром | Рабочие параметры и электробезопасность в норме |

Регулярное обслуживание сохраняет качество и безопасность работы

СЕРВИС Работы с контроллером, двигателями, приводом, батареей и силовой проводкой выполняет квалифицированный специалист.

РАЗДЕЛ 22

Устранение неисправностей: запуск и движение

| Неисправность | Возможная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Машина не включается | Разряжена батарея | Выполнить полный цикл зарядки |
| Машина не включается | Ослаблен разъём, клемма или сработала защита | Обесточить и проверить соединения; обратиться в сервис |
| Машина не движется | Не выбрано направление / педаль не активна | Проверить переключатель и положение органов управления |
| Машина не движется | Сработала защита тягового привода | Остановить, проверить препятствия и обратиться в сервис |
| Плохое торможение | Износ или неправильная регулировка | Прекратить эксплуатацию и выполнить сервисную проверку |
| Посторонний шум | Мусор, ослабление крепления или износ | Немедленно остановить и осмотреть узел |

БЕЗОПАСНОСТЬ Не обходите защиту, не замыкайте контакты и не устанавливайте предохранители другого номинала.

РАЗДЕЛ 23

Устранение неисправностей: мойка и всасывание

| Симптом | Возможная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Щётка не вращается | Блок поднят, щётка не зафиксирована или сработала защита | Опустить блок, проверить фиксацию и препятствия |
| Слабое всасывание | Бак заполнен, поплавок закрыл канал | Слить воду и очистить поплавковый фильтр |
| Слабое всасывание | Засор шланга или повреждено уплотнение | Очистить шланг, проверить крышку и уплотнение |
| Полосы воды | Загрязнены или изношены лезвия | Очистить, перевернуть или заменить лезвия |
| Вода не подаётся | Пустой бак, закрыта подача или засорён фильтр | Заполнить бак, открыть подачу, очистить фильтр |
| Плохое качество мойки | Изношена щётка / пад или мало раствора | Проверить рабочий элемент, средство и расход воды |
| Сократилось время работы | Износ батареи или неисправность зарядного устройства | Проверить батарею и зарядное устройство в сервисе |

НЕ УСТРАНЕНО Если неисправность сохраняется после безопасных проверок, прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

РАЗДЕЛ 24

Хранение, перевозка и утилизация

Полностью опорожните и высушите оба бака, очистите щётки, балку и шланги.

Храните машину в сухом помещении без мороза, осадков и прямого солнца.

Поднимите рабочие узлы, включите тормоз и исключите самопроизвольное перемещение.

При перевозке фиксируйте корпус за штатные точки; не поднимайте за рулевую колонку, крышки, шланги или балку.

Аккумуляторы и электрооборудование сдавайте в специализированные пункты утилизации.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ Контролируйте заряд и выполняйте поддерживающую зарядку по инструкции производителя батареи.

РАЗДЕЛ 25

Общая заводская схема C70 / C70S

ОРИГИНАЛ Заводской чертёж, детали, выносные линии и номера сохранены. Иностранное название удалено и заменено русским.

НУМЕРАЦИЯ Русские наименования позиций 1–62 приведены в следующих разделах каталога.

РАЗДЕЛ 26

Заводская схема рулевого управления

ОРИГИНАЛ Заводской чертёж, детали, выносные линии и номера сохранены. Иностранное название удалено и заменено русским.

НУМЕРАЦИЯ Русские наименования позиций 1–62 приведены в следующих разделах каталога.

РАЗДЕЛ 27

Заводская схема шасси

ОРИГИНАЛ Заводской чертёж, детали, выносные линии и номера сохранены. Иностранное название удалено и заменено русским.

НУМЕРАЦИЯ Русские наименования позиций 1–62 приведены в следующих разделах каталога.

РАЗДЕЛ 28

Заводская схема щёточного блока

ОРИГИНАЛ Заводской чертёж, детали, выносные линии и номера сохранены. Иностранное название удалено и заменено русским.

НУМЕРАЦИЯ Русские наименования позиций 1–62 приведены в следующих разделах каталога.

РАЗДЕЛ 29

Заводская схема системы баков

ОРИГИНАЛ Заводской чертёж, детали, выносные линии и номера сохранены. Иностранное название удалено и заменено русским.

НУМЕРАЦИЯ Русские наименования позиций 1–62 приведены в следующих разделах каталога.

РАЗДЕЛ 30

Каталог деталей: позиции 1–13

КАТАЛОГ Позиции соответствуют номерам на пяти заводских схемах.

| Позиция | Русское наименование |
| --- | --- |
| 1 | Рулевое колесо |
| 2 | Кронштейн подшипника рулевого вала |
| 3 | Подшипник рулевого вала 1 |
| 4 | Кронштейн рулевого узла |
| 5 | Шарнир рулевого управления |
| 6 | Рулевая соединительная тяга |
| 7 | Подшипник рулевого вала 2 |
| 8 | Тормозной суппорт |
| 9 | Вакуумный двигатель |
| 10 | Блок управления |
| 11 | Педальный узел |
| 12 | Двигатель дисковой щётки 1 |
| 13 | Пластиковый кожух ножного тормоза |

ЗАКАЗ ДЕТАЛИ Указывайте модель, артикул исполнения, серийный номер, позицию и фотографию детали.

РАЗДЕЛ 31

Каталог деталей: позиции 14–26

КАТАЛОГ Позиции соответствуют номерам на пяти заводских схемах.

| Позиция | Русское наименование |
| --- | --- |
| 14 | Двигатель дисковой щётки 2 |
| 15 | Узел педали хода 1 |
| 16 | Шасси в сборе |
| 17 | Передний узел шасси 1 |
| 18 | Ножной тормоз |
| 19 | Правая панель переднего колеса |
| 20 | Рулевой узел 2 |
| 21 | Детали переднего колеса |
| 22 | Кронштейн тягового двигателя |
| 23 | Кронштейн щёточного блока |
| 24 | Кронштейн защитной юбки |
| 25 | Левая панель переднего колеса |
| 26 | Переднее колесо |

ЗАКАЗ ДЕТАЛИ Указывайте модель, артикул исполнения, серийный номер, позицию и фотографию детали.

РАЗДЕЛ 32

Каталог деталей: позиции 27–39

КАТАЛОГ Позиции соответствуют номерам на пяти заводских схемах.

| Позиция | Русское наименование |
| --- | --- |
| 27 | Шестерня привода переднего колеса |
| 28 | Механизм подъёма водосборной балки |
| 29 | Тяговый двигатель |
| 30 | Линейный привод щёточного блока |
| 31 | Штуцер выхода воды |
| 32 | Соединительные элементы |
| 33 | Узел шасси 2 |
| 34 | Соединительный узел щёточного блока 1 |
| 35 | Задняя ось |
| 36 | Соединительный узел щёточного блока 2 |
| 37 | Соединительный узел щёточного блока 3 |
| 38 | Кронштейн заднего колеса |
| 39 | Левая поперечина шасси |

ЗАКАЗ ДЕТАЛИ Указывайте модель, артикул исполнения, серийный номер, позицию и фотографию детали.

РАЗДЕЛ 33

Каталог деталей: позиции 40–51

КАТАЛОГ Позиции соответствуют номерам на пяти заводских схемах.

| Позиция | Русское наименование |
| --- | --- |
| 40 | Узел педали 1 |
| 41 | Электромагнитный клапан |
| 42 | Линейный привод водосборной балки |
| 43 | Верхняя крышка узла балки |
| 44 | Кронштейн заднего колеса 2 |
| 45 | Ролик |
| 46 | Правая поперечина шасси |
| 47 | Подъёмный узел водосборной балки |
| 48 | Регулировочная тяга щёточного блока |
| 49 | Передний узел шасси 2 |
| 50 | Кронштейн водосборной балки в сборе |
| 51 | Крышка бака |

ЗАКАЗ ДЕТАЛИ Указывайте модель, артикул исполнения, серийный номер, позицию и фотографию детали.

РАЗДЕЛ 34

Каталог деталей: позиции 52–62

КАТАЛОГ Позиции соответствуют номерам на пяти заводских схемах.

| Позиция | Русское наименование |
| --- | --- |
| 52 | Сиденье |
| 53 | Бак грязной воды |
| 54 | Правое заднее колесо |
| 55 | Задний узел шасси |
| 56 | Вход грязной воды |
| 57 | Водосборная балка |
| 58 | Переднее резиновое лезвие балки |
| 59 | Левое заднее колесо |
| 60 | Нижняя крышка узла балки |
| 61 | Монтажный кронштейн балки |
| 62 | Бак чистой воды |

ЗАКАЗ ДЕТАЛИ Указывайте модель, артикул исполнения, серийный номер, позицию и фотографию детали.

РАЗДЕЛ 35

Часто заменяемые детали: коды 01–14

АРТИКУЛЫ Коды приведены по заводскому перечню часто заменяемых деталей C70/C70S.

| Код детали | Русское наименование |
| --- | --- |
| ARTC70P01 | Рулевое колесо |
| ARTC70P02 | Контроллер |
| ARTC70P03 | Переднее колесо |
| ARTC70P04 | Заднее колесо |
| ARTC70P05 | Двигатель щётки |
| ARTC70P06 | Дисковая щётка 13 дюймов |
| ARTC70P07 | Водосборная балка в сборе |
| ARTC70P08 | Всасывающий шланг |
| ARTC70P09 | Сливной шланг грязной воды |
| ARTC70P10 | Электромагнитный клапан |
| ARTC70P11 | Индикатор питания |
| ARTC70P12 | Поплавковый выключатель |
| ARTC70P13 | Фильтр |
| ARTC70P14 | Сиденье |

ПРОВЕРКА Перед заказом сверяйте код, внешний вид и применяемость по серийному номеру машины.

РАЗДЕЛ 36

Часто заменяемые детали: коды 15–28

АРТИКУЛЫ Коды приведены по заводскому перечню часто заменяемых деталей C70/C70S.

| Код детали | Русское наименование |
| --- | --- |
| ARTC70P15 | Аккумулятор 12 В, 100 А·ч |
| ARTC70P16 | Зарядное устройство |
| ARTC70P17 | Зарядный разъём |
| ARTC70P18 | Вакуумный двигатель Ametek |
| ARTC70P19 | Тяговый двигатель |
| ARTC70P20 | Линейный привод |
| ARTC70P21 | Передние фары |
| ARTC70P22 | Кнопка аварийной остановки |
| ARTC70P23 | Проблесковый маяк |
| ARTC70P24 | Падодержатель 13 дюймов |
| ARTC70P25 | Пад 13 дюймов, 5 шт. в упаковке |
| ARTC70P26 | Резиновое лезвие SR |
| ARTC70P27 | Резиновое лезвие PU |
| ARTC70P28 | Противоударный ролик |

ПРОВЕРКА Перед заказом сверяйте код, внешний вид и применяемость по серийному номеру машины.

РАЗДЕЛ 37

Сервисная информация

Заполните данные при вводе машины в эксплуатацию. Они потребуются для заказа запасных частей и обращения в сервис.

| Поле | Заполнение |
| --- | --- |
| Модель | VELARGOS C70 / C70S |
| Исполнение / артикул | C70S Gel AN 600200 / C70S Lithium AN 600222 |
| Серийный номер | ____________________________________________________________ |
| Дата ввода в эксплуатацию | ____________________________________________________________ |
| Сервисная организация | ____________________________________________________________ |
| Контакт | ____________________________________________________________ |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ При обращении указывайте модель, артикул, серийный номер, позицию или код по каталогу и фотографию детали.

ГАРАНТИЯ Условия и срок гарантии определяются договором поставки и сопроводительными документами.

VELARGOS C70 / C70S