ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

B50

Сетевая · гелевая · литиевая версии

AN 600105 · AN 600100 · AN 600111

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

РАЗДЕЛ 01

# Назначение и содержание

НАЗНАЧЕНИЕ B50 предназначена для мойки и одновременного сбора воды с ровных твёрдых полов внутри помещений. Руководство охватывает три исполнения машины.

Основные разделы

| Раздел | Содержание | Раздел | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 01–06 | Назначение, версии, характеристики и устройство | 07–13 | Подготовка, рабочий цикл и баки |
| 14–19 | Очистка, аккумуляторы, сеть и обслуживание | 20–22 | Диагностика, хранение и перевозка |
| 23–27 | Пять оригинальных заводских схем | 28–31 | Каталог 42 деталей и сервисные данные |

ПРИОРИТЕТ ДАННЫХ Характеристики исполнений и комплектность приведены по актуальной карточке B50; правила эксплуатации — по заводскому руководству.

РАЗДЕЛ 02

# Исполнения и комплектность

| Исполнение | Артикул | Питание | Комплектность |
| --- | --- | --- | --- |
| B50 Cable | AN 600105 | 220 В | 1 щётка, 1 водосборная балка |
| B50 Gel | AN 600100 | 2 × 12 В, 100 А·ч | 1 щётка, 1 балка, 2 АКБ, зарядное устройство |
| B50 Lithium | AN 600111 | 1 × 24 В, 100 А·ч | 1 щётка, 1 балка, 1 АКБ, зарядное устройство |

Поломоечная машина VELARGOS B50

ВАЖНО Перед эксплуатацией определите исполнение машины по артикулу и шильдику. Зарядные устройства разных типов аккумуляторов не взаимозаменяемы.

РАЗДЕЛ 03

# Технические характеристики

| Параметр | Cable | Gel | Lithium |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | AN 600105 | AN 600100 | AN 600111 |
| Питание | 220 В | 24 В | 24 В |
| Производительность | 2000 м²/ч | 2000 м²/ч | 2000 м²/ч |
| Ширина щётки | 510 мм | 510 мм | 510 мм |
| Ширина всасывания | 830 мм | 830 мм | 830 мм |
| Баки, чистая / грязная вода | 55 / 60 л | 55 / 60 л | 55 / 60 л |
| Мощность двигателя щётки | 550 Вт | 550 Вт | 550 Вт |
| Мощность вакуумного двигателя | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
| Аккумулятор | — | 2 × 12 В, 100 А·ч | 1 × 24 В, 100 А·ч |
| Заявленное время работы | от сети | до 3,5 ч | до 3,5 ч |
| Масса | по шильдику | 200 кг | 200 кг |
| Габариты | 1400 × 830 × 1050 мм | 1400 × 830 × 1050 мм | 1400 × 830 × 1050 мм |

ПРИМЕЧАНИЕ Фактическое время работы зависит от состояния батареи, режима нагрузки, пола и температуры. При расхождении ориентируйтесь на шильдик конкретной машины.

РАЗДЕЛ 04

# Требования безопасности

К работе допускается обученный оператор, ознакомившийся с настоящим руководством.

Используйте машину только на ровных твёрдых полах внутри помещений; избегайте ступеней, кромок и крутых уклонов.

Не собирайте горючие жидкости, растворители, топливо, горячие частицы и агрессивные реагенты.

Перед обслуживанием выключите питание; у аккумуляторных версий отсоедините батарейный разъём, у сетевой — вилку из розетки.

Не направляйте струю воды на панель, двигатель, батареи, зарядное устройство, кабели и разъёмы.

Используйте только низкопенное моющее средство. При образовании пены применяйте пеногаситель в баке грязной воды.

Не эксплуатируйте машину при повреждённых проводах, шлангах, креплениях, резиновых лезвиях или утечках.

ОПАСНО Попадание воды или пены во всасывающий двигатель может привести к его повреждению. Не отключайте поплавковую защиту.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ Температура заливаемой воды не должна превышать 50 °C.

РАЗДЕЛ 05

# Устройство и основные узлы

| Узел | Назначение |
| --- | --- |
| Щёточный блок | Механическая очистка пола дисковой щёткой |
| Бак чистой воды, 55 л | Подача рабочего раствора к щётке |
| Бак грязной воды, 60 л | Сбор загрязнённой воды и пены |
| Водосборная балка, 830 мм | Собирает воду и направляет её во всасывающий тракт |
| Панель и педали | Управление рабочими функциями и положением узлов |

РАЗДЕЛ 06

# Панель управления

| № | Элемент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фронтальный свет | Включает рабочее освещение |
| 2 | Индикатор батареи | Показывает уровень заряда / напряжение |
| 3 | Питание | Включает и выключает машину |
| 4 | Всасывание | Запускает вакуумный двигатель |
| 5 | Подача воды | Включает подачу рабочего раствора |
| 6 | Щётка | Запускает щёточный привод |

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ Питание → щётка → подача воды → всасывание. Перед выключением сначала закройте воду и поднимите рабочие узлы.

РАЗДЕЛ 07

# Проверка перед началом работы

- Осмотрите корпус, шланги, кабели, разъёмы и крепления. Устраните повреждения и течи.

- Убедитесь, что бак грязной воды пуст, крышка закрыта, уплотнение и поплавковый фильтр чисты.

- Проверьте установку щётки и водосборной балки, состояние лезвий и колёс.

- Для аккумуляторной версии проверьте заряд и надёжность клемм; для сетевой — кабель и заземлённую розетку.

- Залейте чистую воду и разрешённое низкопенное средство.

- Кратковременно проверьте щётку, подачу воды и всасывание без постороннего шума.

Перед запуском осмотрите машину со всех сторон

НИЗКИЙ ЗАРЯД Не начинайте уборку при критически низком заряде. Выполните полный цикл зарядки штатным устройством.

РАЗДЕЛ 08

# Установка и снятие щётки

- Выключите питание и установите машину на ровную поверхность.

- Поднимите щёточный блок и совместите приводной фланец с замком щётки.

- Поверните щётку до надёжной фиксации; убедитесь, что она не перекашивается.

- После установки кратковременно включите привод и проверьте отсутствие биения и постороннего шума.

- Для снятия обесточьте машину, поднимите блок и поверните щётку в направлении разблокировки.

Дисковая щётка расположена под передним кожухом

ЗАПРЕЩЕНО Не работайте без установленной щётки и не касайтесь её при подключённом питании.

РАЗДЕЛ 09

# Установка водосборной балки

Задний вид: водосборная балка, шланги и педали

- Выключите питание и поднимите крепёжный механизм балки.

- Установите балку на посадочные места и равномерно затяните две ручки-звёздочки.

- Подсоедините всасывающий шланг без перегибов и неплотностей.

- Опустите балку и проверьте равномерный контакт обоих резиновых лезвий с полом.

СЛЕДЫ ВОДЫ Если после прохода остаются полосы, очистите лезвия, проверьте их износ и положение балки.

РАЗДЕЛ 10

# Заполнение бака чистой воды

- Поставьте машину на ровную поверхность и выключите питание.

- Откройте крышку заливной горловины бака чистой воды.

- Залейте чистую воду температурой не выше 50 °C, контролируя уровень по трубке.

- Добавьте низкопенное средство в концентрации, указанной его производителем.

- Закройте крышку и убедитесь в отсутствии течи.

Открытый бак и батарейный отсек

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО Не переливайте концентрат и не используйте сильно пенящиеся составы. Пена не должна попадать во всасывающий тракт.

РАЗДЕЛ 11

# Рабочий цикл

- Опустите щётку и водосборную балку в рабочее положение.

- Включите питание, затем щётку, подачу воды и всасывание.

- Двигайтесь плавно прямыми проходами с небольшим перекрытием предыдущей полосы.

- Регулируйте подачу воды по загрязнению пола; не допускайте длительной работы на месте.

- Следите за качеством сбора воды, уровнем заряда и заполнением бака грязной воды.

- При необычном шуме, запахе, вибрации или течи немедленно остановите машину.

Рабочее движение выполняйте без резких поворотов

БЕЗ ВОДЫ Не используйте машину для сухого сбора пыли. Сухая пыль и пена могут повредить вакуумный двигатель.

РАЗДЕЛ 12

# Завершение работы

- Закройте подачу воды и пройдите небольшой участок с включённым всасыванием для сбора остатка раствора.

- Выключите щётку и всасывание, поднимите щётку и водосборную балку.

- Выключите питание; у сетевой версии выньте вилку из розетки, держась за корпус вилки.

- Слейте грязную воду в разрешённое место, затем промойте оба бака.

- Очистите щётку, лезвия, шланги и поплавковый фильтр; оставьте крышку бака приоткрытой для просушки.

После смены очистите водосборную систему и баки

СТОЧНАЯ ВОДА Не оставляйте грязную воду в баке: осадок, химия и запах сокращают срок службы уплотнений и шлангов.

РАЗДЕЛ 13

# Баки, поплавок и всасывание

Доступ к баку грязной воды, шлангам и батарейному отсеку

Поплавковая защита перекрывает всасывание при заполнении бака грязной воды.

При резком снижении всасывания остановитесь, выключите вакуум и проверьте уровень воды и поплавок.

Регулярно очищайте фильтр, крышку, уплотнение и всасывающий шланг.

Не включайте вакуум при снятой крышке, повреждённом уплотнении или заполненном баке.

ПЕНА Пена может пройти через поплавковую систему. Используйте пеногаситель и контролируйте бак визуально.

РАЗДЕЛ 14

# Ежесменная очистка

Слейте и промойте бак грязной воды; удалите осадок со стенок и крышки.

Промойте бак чистой воды и фильтр подачи раствора.

Очистите щётку от нитей, волос и мусора; проверьте её износ.

Протрите резиновые лезвия и удалите загрязнения из всасывающего канала.

Проверьте шланги, колёса, педали, крепления и отсутствие течей.

Протрите корпус влажной тканью, не применяя струю высокого давления.

Чистая и сухая машина готова к следующей смене

ПРОСУШКА После мойки оставляйте крышку бака грязной воды приоткрытой до полного высыхания.

РАЗДЕЛ 15

# Обслуживание щётки и водосборной балки

Щётка

Удаляйте намотанный мусор после каждой смены.

При неравномерном износе проверьте фиксацию и состояние приводного фланца.

Замените щётку при критическом износе щетины или повреждении основания.

Водосборная балка

Промывайте лезвия, канал и всасывающий патрубок чистой водой.

Переворачивайте или заменяйте лезвия при появлении волн, разрывов и стойких полос воды.

Проверяйте равномерность прижима и свободное вращение опорных колёс.

Балка должна прилегать к полу равномерно по всей ширине

ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ Полностью обесточьте машину. Не выполняйте регулировку при вращающейся щётке или работающем вакууме.

РАЗДЕЛ 16

# Гелевая версия: батареи и зарядка

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Батарейный комплект | 2 × 12 В, 100 А·ч, последовательное соединение |
| Номинальное напряжение машины | 24 В |
| Показанное на фото ЗУ | выход DC 24 В / 16 А; для необслуживаемых свинцовых АКБ |
| Индикация ЗУ | красный мигает — зарядка; зелёный горит — заряд завершён |

- Выключите машину и откройте доступ к батарейному отсеку для вентиляции.

- Сначала соедините зарядный разъём с машиной, затем подключите зарядное устройство к сети.

- После завершения сначала отключите ЗУ от сети, затем разъедините батарейный разъём.

ТОЛЬКО ДЛЯ GEL Используйте зарядное устройство, предназначенное для гелевых/необслуживаемых свинцовых батарей 24 В. Не заряжайте им литиевую батарею.

РАЗДЕЛ 17

# Литиевая версия: батарея и зарядка

Батарейный отсек B50

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Батарея | 1 × 24 В, 100 А·ч, литиевая |
| Зарядное устройство | специальное литиевое, согласованное с BMS и шильдиком батареи |
| Условия зарядки | сухое проветриваемое помещение, без нагрева и прямого солнца |

Не используйте зарядное устройство гелевой версии и не изменяйте параметры зарядки.

Не заряжайте повреждённую, вздутую, перегретую или намокшую батарею.

При срабатывании защиты BMS прекратите работу и обратитесь в сервис.

При длительном хранении поддерживайте заряд по инструкции производителя батареи.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ Подключение неподходящего зарядного устройства создаёт риск повреждения батареи, BMS и электрооборудования машины.

РАЗДЕЛ 18

# Сетевая версия AN 600105

B50 Cable получает питание от сети 220 В

Подключайте машину только к исправной заземлённой розетке 220 В с подходящей защитой.

Перед включением полностью осмотрите кабель, вилку и ввод в корпус; повреждённый кабель не используйте.

Прокладывайте кабель позади оператора, вдали от щётки, колёс, водосборной балки и мокрых соединений.

Не тяните машину за кабель и не отключайте питание рывком за провод.

При срабатывании защиты, нагреве вилки, запахе или повреждении изоляции немедленно остановитесь.

УДЛИНИТЕЛЬ Применяйте только исправный кабель требуемого сечения и длины. Полностью разматывайте катушку и защищайте соединение от воды.

ОБСЛУЖИВАНИЕ Перед очисткой и регулировкой выньте вилку из розетки и убедитесь в полной остановке всех узлов.

РАЗДЕЛ 19

# Периодическое обслуживание

| Периодичность | Операция | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Каждая смена | Баки, щётка, лезвия, шланги, поплавок | Чистые, без засоров и повреждений |
| Еженедельно | Фильтр раствора, крепления балки, колёса | Свободное движение, надёжная фиксация |
| Ежемесячно | Кабели, клеммы, разъёмы, шланги и уплотнения | Нет нагрева, коррозии, трещин и течей |
| Каждые 3 месяца | Щёточный привод, педали и подъёмные механизмы | Нет люфта, шума и заеданий |
| По износу | Щётка, лезвия, колёса и уплотнения | Заменить до ухудшения качества уборки |
| Не реже 1 раза в год | Комплексная проверка сервисным центром | Электробезопасность и рабочие параметры в норме |

Регулярное обслуживание сохраняет качество мойки и сбора воды

СЕРВИС Работы с двигателями, защитой, силовой проводкой, батареей и зарядным устройством выполняет квалифицированный специалист.

РАЗДЕЛ 20

# Устранение неисправностей: запуск и рабочие узлы

| Неисправность | Возможная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Машина не включается | Разряжена батарея / нет сети | Зарядить батарею или проверить розетку и вилку |
| Машина не включается | Ослаблен разъём или клемма | Обесточить и проверить соединения |
| Щётка не вращается | Блок поднят или щётка не зафиксирована | Опустить блок и проверить фиксацию |
| Щётка не вращается | Сработала защита / есть препятствие | Обесточить, удалить препятствие; повторно включить после остывания |
| Всасывание не включается | Балка поднята / сработала защита | Опустить балку, проверить защиту и соединения |
| Посторонний шум | Мусор, ослабление крепления, износ | Немедленно остановить, осмотреть узел или обратиться в сервис |

БЕЗОПАСНОСТЬ Не обходите защиту и не устанавливайте предохранители другого номинала.

РАЗДЕЛ 21

# Устранение неисправностей: качество уборки

| Симптом | Возможная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Слабое всасывание | Бак заполнен, поплавок закрыл канал | Слить воду и очистить поплавковый фильтр |
| Слабое всасывание | Засор шланга или повреждено уплотнение | Очистить шланг, проверить крышку и уплотнение |
| Полосы воды | Загрязнены или изношены лезвия | Очистить, перевернуть или заменить лезвия |
| Вода не подаётся | Пустой бак, закрыт расход, засорён фильтр | Заполнить бак, открыть подачу, очистить фильтр |
| Плохое качество мойки | Изношена щётка или мало раствора | Проверить щётку, средство и расход воды |
| Сократилось время работы | Износ батареи или неисправность ЗУ | Проверить батарею и зарядное устройство в сервисе |
| Греется сетевой кабель | Повреждение или недостаточное сечение | Остановить машину и заменить кабель/удлинитель |

НЕ УСТРАНЕНО Если неисправность сохраняется после безопасных проверок, прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

РАЗДЕЛ 22

# Хранение, перевозка и утилизация

Полностью опорожните и высушите оба бака, очистите щётку, балку и шланги.

Храните машину в сухом помещении без мороза, осадков и прямого солнца.

Поднимите рабочие узлы и исключите самопроизвольное перемещение.

При перевозке фиксируйте корпус на паллете; не поднимайте за рукоятку, крышки, шланги или балку.

Аккумуляторы и электрооборудование сдавайте в специализированные пункты утилизации.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ Для аккумуляторных версий контролируйте заряд и выполняйте поддерживающую зарядку по инструкции производителя батареи.

РАЗДЕЛ 23

# Общая заводская схема B50

ОРИГИНАЛ Чертёж, выносные линии и номера позиций сохранены; иностранное название удалено и заменено русским.

НУМЕРАЦИЯ Русские наименования всех позиций 1–42 приведены в следующих разделах каталога.

РАЗДЕЛ 24

# Заводская схема системы баков

ОРИГИНАЛ Чертёж, выносные линии и номера позиций сохранены; иностранное название удалено и заменено русским.

НУМЕРАЦИЯ Русские наименования всех позиций 1–42 приведены в следующих разделах каталога.

РАЗДЕЛ 25

# Заводская схема щёточного блока

ОРИГИНАЛ Чертёж, выносные линии и номера позиций сохранены; иностранное название удалено и заменено русским.

НУМЕРАЦИЯ Русские наименования всех позиций 1–42 приведены в следующих разделах каталога.

РАЗДЕЛ 26

# Заводская схема шасси

ОРИГИНАЛ Чертёж, выносные линии и номера позиций сохранены; иностранное название удалено и заменено русским.

НУМЕРАЦИЯ Русские наименования всех позиций 1–42 приведены в следующих разделах каталога.

РАЗДЕЛ 27

# Заводская схема водосборной системы

ОРИГИНАЛ Чертёж, выносные линии и номера позиций сохранены; иностранное название удалено и заменено русским.

НУМЕРАЦИЯ Русские наименования всех позиций 1–42 приведены в следующих разделах каталога.

РАЗДЕЛ 28

# Каталог деталей: позиции 1–14

КАТАЛОГ Позиции соответствуют номерам на всех пяти заводских схемах.

| Позиция | Русское наименование |
| --- | --- |
| 1 | Крышка бака |
| 2 | Бак грязной воды |
| 3 | Бак чистой воды |
| 4 | Подъёмный механизм щёточного блока |
| 5 | Вакуумный двигатель |
| 6 | Тяга подъёма щёточного блока 1 |
| 7 | Двигатель дисковой щётки |
| 8 | Соединительный подшипник |
| 9 | Тяга подъёма щёточного блока 3 |
| 10 | Соединительная тяга |
| 11 | Крепление двигателя щётки |
| 12 | Приводной фланец |
| 13 | Правое колесо |
| 14 | Соединительный вал |

ЗАКАЗ ДЕТАЛИ Указывайте модель B50, артикул исполнения, серийный номер, позицию и фотографию детали.

РАЗДЕЛ 29

# Каталог деталей: позиции 15–28

КАТАЛОГ Позиции соответствуют номерам на всех пяти заводских схемах.

| Позиция | Русское наименование |
| --- | --- |
| 15 | Поворотное колесо |
| 16 | Тяга подъёма щёточного блока 4 |
| 17 | Крепление защитного ролика 1 |
| 18 | Крепление поворотного колеса 2 |
| 19 | Крепление поворотного колеса 3 |
| 20 | Шасси |
| 21 | Прижимная планка водосборной балки |
| 22 | Узел педали |
| 23 | Педаль |
| 24 | Ручка-звёздочка 2 |
| 25 | Узел педали 2 |
| 26 | Штифт |
| 27 | Всасывающий патрубок |
| 28 | Ручка-звёздочка |

ЗАКАЗ ДЕТАЛИ Указывайте модель B50, артикул исполнения, серийный номер, позицию и фотографию детали.

РАЗДЕЛ 30

# Каталог деталей: позиции 29–42

КАТАЛОГ Позиции соответствуют номерам на всех пяти заводских схемах.

| Позиция | Русское наименование |
| --- | --- |
| 29 | Штифт |
| 30 | Элементы шасси |
| 31 | Левое колесо |
| 32 | Поворотное колесо |
| 33 | Механизм подъёма водосборной балки |
| 34 | Прижимная планка водосборной балки 2 |
| 35 | Шасси в сборе |
| 36 | Крепление поворотного колеса 4 |
| 37 | Крепление поворотного колеса 5 |
| 38 | Прижимная планка водосборной балки 3 |
| 39 | Резиновое лезвие |
| 40 | Пластиковые элементы водосборной балки |
| 41 | Водосборная балка |
| 42 | Водосборная балка в сборе |

ЗАКАЗ ДЕТАЛИ Указывайте модель B50, артикул исполнения, серийный номер, позицию и фотографию детали.

РАЗДЕЛ 31

# Сервисная информация

Заполните данные при вводе машины в эксплуатацию. Они потребуются для заказа запасных частей и обращения в сервис.

| Поле | Заполнение |
| --- | --- |
| Модель | VELARGOS B50 |
| Исполнение / артикул | Сетевая AN 600105 / гелевая AN 600100 / литиевая AN 600111 |
| Серийный номер | ____________________________________________________________ |
| Дата ввода в эксплуатацию | ____________________________________________________________ |
| Сервисная организация | ____________________________________________________________ |
| Контакт | ____________________________________________________________ |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ При обращении указывайте модель, артикул, серийный номер, позицию на заводской схеме и фотографию детали.

ГАРАНТИЯ Условия и срок гарантии определяются договором поставки и сопроводительными документами.

VELARGOS B50