ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

B45

Сетевая · гелевая · литиевая версии

AN 600505 · AN 600500 · AN 600550

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

РАЗДЕЛ 01

# Назначение и содержание

НАЗНАЧЕНИЕ B45 предназначена для мойки и одновременного сбора воды с ровных твёрдых полов внутри помещений. Машина выпускается в сетевом, гелевом и литиевом исполнении.

| Раздел | Тема | Раздел | Тема |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Назначение и содержание | 14 | Щётка и водосборная балка |
| 02 | Исполнения и комплектация | 15 | Гелевые аккумуляторы |
| 03 | Технические характеристики | 16 | Литиевый аккумулятор |
| 04 | Безопасность | 17 | Сетевая версия |
| 05 | Внешний вид машины | 18 | Плановое обслуживание |
| 06 | Панель управления и ECO | 19 | Неисправности |
| 07 | Проверка перед работой | 20 | Хранение и перевозка |
| 08 | Установка рабочих узлов | 21 | Электрическая схема |
| 09 | Заполнение бака | 22 | Подключение панели |
| 10 | Порядок работы | 23 | Схема щёточного узла |
| 11 | Завершение работы | 24 | Схема водосборной балки |
| 12 | Баки и вакуумный тракт | 25 | Сервисная информация |
| 13 | Очистка после смены |  |  |

ПЕРЕД НАЧАЛОМ Прочитайте руководство полностью, определите исполнение своей машины по артикулу и сохраните документ для дальнейшего обращения.

РАЗДЕЛ 02

# Исполнения и комплект поставки

| Артикул | Исполнение | Питание | Комплект поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| AN 600505 | Сетевая | 220 В | 1 щётка, 1 водосборная балка |
| AN 600500 | Гелевая | 2 × 12 В, 80 А·ч; система 24 В | 1 щётка, 1 балка, 2 АКБ, зарядное устройство |
| AN 600550 | Литиевая | 1 × 24 В, 100 А·ч | 1 щётка, 1 балка, 1 АКБ, зарядное устройство |

Поломоечная машина VELARGOS B45

ВАЖНО Аккумулятор и зарядное устройство должны соответствовать конкретному исполнению. Зарядное устройство гелевой версии не применяют для литиевой батареи и наоборот.

Комплектация может уточняться договором поставки. Перед вводом машины в эксплуатацию сверьте фактический комплект с упаковочным листом.

РАЗДЕЛ 03

# Технические характеристики

| Параметр | Сетевая | Гелевая | Литиевая |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность | до 1900 м²/ч | до 1900 м²/ч | до 1900 м²/ч |
| Рабочая ширина щётки | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
| Ширина всасывания | 700 мм | 700 мм | 700 мм |
| Бак чистой / грязной воды | 40 / 45 л | 40 / 45 л | 40 / 45 л |
| Двигатель щётки | 550 Вт | 550 Вт | 550 Вт |
| Вакуумный двигатель | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
| Питание | 220 В | 24 В; 2 × 12 В, 80 А·ч | 24 В, 100 А·ч |
| Заявленное время работы | до 4 ч | до 4 ч | до 4 ч |
| Масса | - | 110 кг | 110 кг |
| Габариты Д × Ш × В | 1080 × 800 × 1000 мм | 1080 × 800 × 1000 мм | 1080 × 800 × 1000 мм |

ПРИОРИТЕТ ДАННЫХ Характеристики приведены по актуальной карточке VELARGOS B45. Значения на шильдике конкретной машины и в договоре поставки имеют приоритет.

Фактическая производительность зависит от состояния пола, загрязнения, скорости движения, расхода раствора и навыка оператора.

РАЗДЕЛ 04

# Правила безопасности

ДОПУСК Машиной должен управлять обученный оператор, ознакомленный с органами управления, рисками мокрого пола и порядком аварийной остановки.

Не используйте машину во взрывоопасной среде, рядом с горючими парами и открытым огнём.

Не собирайте горящие, тлеющие, острые, застывающие или химически опасные материалы.

Перед обслуживанием выключите питание; у сетевой версии выньте вилку из розетки.

Не направляйте воду на панель, двигатели, аккумулятор, разъёмы и зарядное устройство.

Не работайте на уклоне более 3°. На скользкой поверхности двигайтесь медленно и без резких поворотов.

Ограждайте влажную зону и устанавливайте предупреждающие знаки до высыхания пола.

Не допускайте к машине детей и посторонних. Не перевозите людей и грузы на корпусе.

НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ Искрение, запах гари, перегрев, резкий шум, утечка, попадание воды в электрические узлы или повреждение кабеля требуют немедленного прекращения работы и обращения в сервис.

ПОЖАР Для электрической машины используйте порошковый огнетушитель. Применение воды для тушения запрещено.

РАЗДЕЛ 05

# Внешний вид машины

| № | Основной узел | № | Основной узел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукоятка и панель управления | 6 | Дисковая щётка и кожух |
| 2 | Крышка бака грязной воды | 7 | Водосборная балка |
| 3 | Бак грязной воды | 8 | Сливной шланг |
| 4 | Бак чистой воды / корпус | 9 | Всасывающий шланг |
| 5 | Заливная горловина | 10 | Клапан подачи воды |

РАЗДЕЛ 06

# Панель управления и режим ECO

| № | Элемент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дисплей | Отображает рабочую информацию машины |
| 2 | Индикаторы заряда | Показывают оставшийся уровень заряда аккумулятора |
| 3 | Подача воды | Включает или отключает подачу раствора |
| 4 | ECO | Экономичный режим для лёгких и средних загрязнений |
| 5 | Щётка | Запускает или останавливает двигатель щётки |
| 6 | Всасывание | Запускает или останавливает вакуумный двигатель |
| 7 | Ключевой выключатель | Включает и выключает питание машины |

ECO В экономичном режиме контролируйте качество мойки. При тяжёлых загрязнениях вернитесь к обычному режиму.

РАЗДЕЛ 07

# Проверка перед началом работы

- Осмотрите корпус, шланги, кабели и разъёмы. Убедитесь в отсутствии повреждений и течей.

- Проверьте, что бак грязной воды пуст, крышка закрыта, поплавковый фильтр чист.

- Убедитесь в правильной установке щётки и водосборной балки; осмотрите резиновые лезвия.

- Для аккумуляторной версии проверьте заряд и надёжность клемм. Для сетевой версии размотайте кабель и проверьте заземлённую розетку.

- Залейте чистую воду, добавьте разрешённое низкопенное средство по инструкции его производителя.

- Включите питание и кратковременно проверьте щётку, подачу воды и всасывание без постороннего шума.

Перед запуском осмотрите машину со всех сторон

НИЗКИЙ ЗАРЯД Не начинайте уборку при критически низком заряде. Выключите машину и выполните полный цикл зарядки штатным устройством.

РАЗДЕЛ 08

# Установка щётки и водосборной балки

Установка дисковой щётки

- Выключите питание и установите машину на ровную поверхность.

- Совместите замок щётки с приводным фланцем под двигателем.

- Поверните щётку рукой до надёжной фиксации. Убедитесь, что она не падает и не перекошена.

Установка водосборной балки

- Поднимите крепёжную пластину, ослабьте две гайки-ручки и установите балку в посадочные пазы.

- Равномерно затяните крепления и подключите всасывающий шланг.

- Опустите балку и проверьте равномерный контакт обоих лезвий с полом.

Заводская схема водосборного узла

ИЗНОС Не работайте с деформированной щёткой, повреждённым падом или порванными резиновыми лезвиями.

РАЗДЕЛ 09

# Заполнение бака чистой водой

Задний вид B45: доступ к заливной горловине и водосборной системе

- Установите машину на ровной поверхности и выключите питание.

- Откройте крышку заливной горловины бака чистой воды.

- Залейте чистую воду, не превышая допустимый уровень. Не используйте загрязнённую тару.

- При необходимости добавьте низкопенное моющее средство в рекомендованной концентрации.

- Плотно закройте крышку и проверьте отсутствие течи.

ЗАПРЕЩЕНО Не применяйте легковоспламеняющиеся жидкости, растворители, сильно пенящиеся составы, кислоты и средства, повреждающие баки, шланги или уплотнения.

РАЗДЕЛ 10

# Порядок работы

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ Питание → щётка → вода → всасывание → движение. После уборки отключайте функции в обратном порядке.

- Опустите щётку и водосборную балку в рабочее положение.

- Включите питание ключом; выберите обычный режим или ECO по условиям загрязнения.

- Включите щётку, откройте подачу воды и отрегулируйте расход.

- Включите всасывание и начните равномерное движение вперёд.

- Не удерживайте вращающуюся щётку на одном месте - это может повредить покрытие.

- На поворотах снижайте скорость; при мокрых полосах очистите лезвия и проверьте вакуумный тракт.

- При избыточной пене остановитесь, слейте бак и примените разрешённый пеногаситель.

Рабочее движение выполняют плавно и без резких поворотов

УКЛОН Не работайте на уклоне свыше 3°. Не оставляйте машину без присмотра на наклонной поверхности.

РАЗДЕЛ 11

# Завершение работы

- Перекройте подачу воды и продолжите движение несколько секунд, чтобы собрать остатки раствора.

- Выключите щётку, затем всасывание; поднимите щётку и водосборную балку.

- Выключите питание ключом. У сетевой версии выньте вилку, не тянув за кабель.

- Слейте грязную воду в разрешённое место, промойте бак и поплавковый фильтр.

- Слейте остаток чистой воды, промойте щётку, лезвия и всасывающий канал.

- Протрите корпус влажной тканью и оставьте крышки баков приоткрытыми для просушки.

После смены опорожните и промойте оба бака

НЕ ХРАНИТЬ С ВОДОЙ Остатки воды и химии вызывают запах, осадок, засоры и преждевременное повреждение уплотнений.

РАЗДЕЛ 12

# Баки, поплавок и вакуумный тракт

Бак грязной воды

Сливайте бак после каждой смены и перед повторным заполнением бака чистой воды.

Промывайте внутренние поверхности и очищайте поплавковый фильтр.

Проверяйте уплотнение крышки: подсос воздуха снижает качество сбора воды.

Вакуумный тракт

Осматривайте всасывающий шланг, патрубки и соединения; удаляйте засоры.

Не включайте вакуумный двигатель при переполненном баке.

При срабатывании поплавка остановите всасывание, выключите машину и опорожните бак.

Водосборная балка и элементы прижимного механизма

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ Вода или пена, прошедшая через поплавковое устройство, может повредить вакуумный двигатель. Используйте только низкопенные средства.

РАЗДЕЛ 13

# Очистка после каждой смены

| Узел | Действие |
| --- | --- |
| Бак грязной воды | Слить, промыть, удалить осадок, оставить открытым для просушки |
| Поплавковый фильтр | Промыть чистой водой; убедиться в свободном ходе поплавка |
| Бак чистой воды | Слить остаток раствора и промыть |
| Дисковая щётка | Снять намотанные волокна, промыть и осмотреть износ |
| Водосборная балка | Промыть каналы и оба лезвия; удалить волосы и мусор |
| Шланги | Промыть, проверить герметичность и отсутствие перегибов |
| Корпус | Протереть влажной тканью; не направлять струю на электрические узлы |

Чистая и сухая машина готова к следующей смене

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УЗЛЫ Панель, контроллер, двигатели, аккумуляторы, разъёмы и зарядное устройство очищайте только сухим или слегка влажным материалом.

РАЗДЕЛ 14

# Обслуживание щётки и водосборной балки

Дисковая щётка

Снимайте волосы, волокна, проволоку и металлические предметы после каждой смены.

Проверяйте равномерность износа, целостность фланца и отсутствие трещин.

При длительном простое держите щётку поднятой, чтобы не деформировать щетину.

Водосборная балка

- Поднимите балку, отсоедините шланг и ослабьте две гайки-ручки.

- Снимите узел, промойте корпус, каналы и оба резиновых лезвия.

- Осмотрите рабочие кромки. Переверните лезвие неизношенной кромкой или замените.

- Установите балку без перекоса, равномерно затяните крепления и подключите шланг.

Щёточный узел B45

ПОЛОСЫ ВОДЫ Проверьте чистоту кромок, равномерность контакта с полом и герметичность всасывающего тракта.

РАЗДЕЛ 15

# Гелевые аккумуляторы и зарядка

Исполнение AN 600500 · два аккумулятора 12 В / 80 А·ч · система 24 В

- Остановите машину в сухом хорошо проветриваемом помещении и выключите питание.

- Осмотрите кабели и клеммы. Не кладите металлические предметы на аккумуляторы.

- Подключите штатное зарядное устройство к машине, затем к заземлённой розетке.

- Дождитесь полной зарядки по индикации устройства. Не перемещайте машину во время зарядки.

- Сначала отключите зарядное устройство от сети, затем от машины.

ВЕНТИЛЯЦИЯ Не заряжайте рядом с открытым огнём и источниками искр. Не накрывайте зарядное устройство и не перекрывайте вентиляционные отверстия.

Уход

заряжайте после каждой смены и не храните батареи разряженными;

поддерживайте корпус и клеммы чистыми и сухими;

при вздутии, повреждении, перегреве или утечке прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервис.

ПОЛЯРНОСТЬ Два аккумулятора соединены последовательно в систему 24 В. Изменение схемы соединения запрещено.

РАЗДЕЛ 16

# Литиевый аккумулятор и зарядка

Исполнение AN 600550 · аккумулятор 24 В / 100 А·ч

- Выключите машину, остановите её в сухом помещении и осмотрите батарею и кабели.

- Используйте только штатное зарядное устройство для литиевой батареи 24 В.

- Подключите зарядный разъём к машине, затем сетевую вилку к заземлённой розетке.

- Дождитесь индикации полного заряда; не накрывайте батарею и зарядное устройство.

- После зарядки сначала отключите сеть, затем отсоедините зарядный разъём.

ЗАПРЕЩЕНО Не заряжайте повреждённый, мокрый, перегретый или замёрзший аккумулятор. Не вскрывайте батарею и не заменяйте элементы самостоятельно.

Уход и хранение

не допускайте глубокого разряда и длительного хранения разряженной батареи;

избегайте ударов, влаги и перегрева;

при длительном хранении контролируйте заряд по инструкции производителя батареи.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ Зарядное устройство гелевой версии запрещено использовать с литиевой батареей и наоборот.

РАЗДЕЛ 17

# Сетевая версия

Исполнение AN 600505 · питание 220 В

Подключайте машину только к исправной заземлённой розетке с параметрами, соответствующими шильдику.

Перед каждым запуском полностью осматривайте кабель и вилку. Повреждённый кабель не ремонтируют временной изоляцией.

Прокладывайте кабель позади оператора, вдали от щётки, колёс, воды, острых кромок и горячих поверхностей.

Не переезжайте кабель машиной и не тяните машину за кабель.

Перед очисткой, устранением засора или установкой рабочих узлов выньте вилку из розетки.

При отключении держитесь за корпус вилки, а не за кабель.

Сетевая B45 требует безопасной укладки кабеля на всём маршруте

ВОДА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Не касайтесь вилки мокрыми руками и не допускайте попадания кабельных соединений в воду. Не используйте машину под дождём.

РАЗДЕЛ 18

# Плановое обслуживание

| Интервал | Работы |
| --- | --- |
| Перед каждой сменой | Заряд или кабель, течи, шланги, крепления, щётка, лезвия, органы управления |
| После каждой смены | Опорожнить и промыть баки; очистить щётку, балку, фильтр и шланги |
| Еженедельно | Проверить кромки лезвий, поплавок, водяной фильтр, колёса и соединения |
| Ежемесячно | Проверить износ щётки, кабелей, разъёмов, креплений и шлангов |
| По фактическому износу | Заменить щётку, пад, лезвия, шланги, уплотнения и защитные ролики |
| Периодически в сервисе | Проверить двигатели, защитные автоматы, контроллер, батарею и зарядное устройство |

КОНТРОЛЬ ОПЕРАТОРА Отсутствие постороннего шума, вибрации, запаха и нагрева; герметичность вакуумного тракта; свободное вращение колёс.

Осматривайте машину с обеих сторон

СЕРВИС Ремонт электрической части, двигателей, аккумулятора и зарядного устройства выполняет квалифицированный персонал.

РАЗДЕЛ 19

# Неисправности и действия оператора

| Признак | Возможная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Машина не включается | Нет питания; разряжена батарея; плохой контакт | Проверить сеть/заряд, ключ, вилку, разъёмы и клеммы |
| Щётка не вращается | Выключен привод; намотка; сработала защита | Выключить питание, очистить щётку; проверить автомат; сервис |
| Нет подачи воды | Бак пуст; закрыт клапан; засорён фильтр | Наполнить бак, открыть клапан, очистить фильтр и шланг |
| Слабое всасывание | Бак заполнен; засор; негерметичность | Опорожнить бак, очистить тракт, проверить крышку и шланг |
| Остаются полосы | Лезвия загрязнены, изношены или стоят неровно | Очистить, отрегулировать, перевернуть или заменить лезвия |
| Короткое время работы | Недозаряд; износ батареи; неподходящее ЗУ | Полностью зарядить; проверить батарею и штатное ЗУ |
| Посторонний шум | Засор, намотка, ослабленное крепление | Немедленно остановить, осмотреть рабочие узлы; сервис |

ЗАПРЕЩЕНО Не обходите защиту, не замыкайте контакты напрямую и не продолжайте работу при повторном срабатывании автомата.

Если действие оператора не устраняет неисправность, прекратите эксплуатацию, зафиксируйте серийный номер и обратитесь в сервис.

РАЗДЕЛ 20

# Хранение, перевозка и утилизация

Полностью опорожните и высушите оба бака, очистите щётку и водосборную балку.

Храните машину в сухом помещении, защищённом от мороза, осадков и прямого солнца.

Поднимите щётку и балку, исключите самопроизвольное движение машины.

При перевозке используйте паллету и фиксируйте корпус; не поднимайте за рукоятку, шланги или баки.

Аккумуляторы и электрические компоненты сдавайте в специализированные пункты утилизации.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ Для аккумуляторных версий периодически проверяйте заряд и выполняйте поддерживающую зарядку по инструкции производителя батареи.

РАЗДЕЛ 21

# Электрическая схема

СХЕМА Топология и соединения сохранены по заводскому документу. Китайские и английские подписи заменены русскими.

| № | Элемент | № | Элемент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ключевой выключатель | 6 | Двигатель щётки |
| 2 | Выключатель щётки | 7 | Вакуумный двигатель |
| 3 | Выключатель вакуума | 8 | Защита двигателя щётки |
| 4 | Индикатор питания | 9 | Защита вакуумного двигателя |
| 5 | Соленоидный клапан |  |  |

РЕМОНТ Работы по электрической схеме выполняет только квалифицированный специалист при полностью отключённом питании.

РАЗДЕЛ 22

# Подключение проводов панели

ТОЧНОСТЬ Положение разъёмов должно полностью совпадать с фотографиями. Перед работой отключите питание и аккумуляторную батарею.

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Проверьте фиксацию клемм и отсутствие оголённых проводников. Не включайте машину при сомнении в правильности соединения.

РАЗДЕЛ 23

# Заводская схема щёточного узла

| Позиция | Русское наименование |
| --- | --- |
| 1 | Двигатель дисковой щётки |
| 2 | Дисковая щётка |
| 3 | Приводной фланец / фиксатор |
| 4 | Защитный ролик щёточного кожуха |

ЗАКАЗ ДЕТАЛИ Указывайте модель B45, артикул исполнения, серийный номер машины, номер позиции и фотографию требуемой детали.

РАЗДЕЛ 24

# Заводская схема водосборной балки

| Позиция | Русское наименование |
| --- | --- |
| 1 | Прижимная пружина |
| 2 | Поворотная пластина |
| 3 | Опорное / регулировочное колесо |
| 4 | Защитный ролик |
| 5 | Водосборная балка с резиновыми лезвиями |
| 6 | Крепёжная пластина водосборной балки |

СОВМЕСТИМОСТЬ Перед заказом расходных частей сверяйте размеры и исполнение по серийному номеру конкретной машины.

РАЗДЕЛ 25

# Сервисная информация

Заполните данные при вводе машины в эксплуатацию. Они потребуются для заказа запасных частей и обращения в сервис.

| Поле | Заполнение |
| --- | --- |
| Модель | VELARGOS B45 |
| Исполнение / артикул | Сетевая AN 600505 / гелевая AN 600500 / литиевая AN 600550 |
| Серийный номер | ____________________________________________________________ |
| Дата ввода в эксплуатацию | ____________________________________________________________ |
| Сервисная организация | ____________________________________________________________ |
| Контакт | ____________________________________________________________ |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ При обращении указывайте модель, артикул исполнения, серийный номер, позицию на заводской схеме и фотографию детали.

ГАРАНТИЯ Условия и срок гарантии определяются договором поставки и сопроводительными документами.

VELARGOS B45