РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

TOR JH-800

Аккумуляторная машина с местом оператора

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство

РАЗДЕЛ 01

Быстрый старт

НАЗНАЧЕНИЕ Машина предназначена для влажной уборки твердых полов внутри помещений. К работе допускаются только обученные операторы.

Логика полного рабочего цикла

Перед первым запуском

- Полностью зарядите аккумуляторную батарею штатным зарядным устройством.

- Проверьте щеточный узел, водосборную балку, шланги, фильтры и уровень чистой воды.

- Убедитесь, что аварийные и защитные элементы исправны, а на маршруте нет людей и препятствий.

- Отрегулируйте положение сиденья и ознакомьтесь с органами управления.

КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО Сначала включайте необходимые рабочие функции, затем начинайте движение. Перед остановкой выключите подачу воды и щетки, соберите остаток воды, после чего поднимите скребок.

РАЗДЕЛ 02

Безопасность

ОПАСНОСТЬ Нарушение требований может привести к травме, пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.

Запрещается

- работать во взрывоопасной, легковоспламеняющейся или агрессивной среде;

- использовать машину на открытом воздухе под дождем и мыть корпус прямой струей воды;

- собирать горючие жидкости, растворители, кислоты, горячие или тлеющие предметы;

- работать на уклоне более 3 % и перевозить пассажиров;

- эксплуатировать машину с поврежденными кабелями, разъемами, щетками или защитными кожухами.

Обязательные меры

- Перед обслуживанием остановите машину, выньте ключ и отключите батарею.

- При работе с батареями используйте защитные перчатки и очки; не допускайте искр и открытого огня.

- Держите руки, одежду и кабели вдали от щеток, колес и других подвижных частей.

- Работайте при температуре от 0 до +40 °C и обеспечьте достаточное освещение зоны уборки.

УКЛОНЫ В технических данных указан предельный уклон без нагрузки менее 8 %. Для фактической уборки соблюдайте более строгий предел: не более 3 %.

РАЗДЕЛ 03

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Аккумуляторная батарея | 4 × 6 В / 200 А·ч |
| Ширина уборки | 800 мм |
| Ширина водосборной балки | 1200 мм |
| Теоретическая производительность | до 7000 м²/ч |
| Двигатели щеток | 2 × 450 Вт |
| Двигатель всасывания | 550 Вт |
| Количество дисковых щеток | 2 |
| Давление щеток | 39 кг |
| Бак чистой / грязной воды | 120 / 130 л |
| Время работы | около 6 ч |
| Время зарядки | 6–8 ч |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Габариты Д × Ш × В | 1550 × 1050 × 1360 мм |
| Масса с батареями | 245 кг |
| Предельный уклон без нагрузки | менее 8 % |
| ПРИМЕЧАНИЕ Рабочая производительность зависит от состояния пола, выбранной скорости, расхода воды и количества поворотов. |  |

РАЗДЕЛ 04

Устройство машины

Основные элементы TOR JH-800

| № | Элемент | № | Элемент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рулевое колесо и панель управления | 6 | Передний бампер и защитные ролики |
| 2 | Сиденье / сервисная крышка | 7 | Площадка и педальные органы управления |
| 3 | Бак чистой воды и указатель уровня | 8 | Бак грязной воды и сигнальный маяк |
| 4 | Ведущее колесо | 9 | Передняя консоль с маркировкой TOR |
| 5 | Щеточный узел |  |  |
| ПЕРЕД РАБОТОЙ Осмотрите машину по кругу: утечки, повреждения колес, щеток, скребка, шлангов и кабелей недопустимы. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 05

Панель управления

Органы управления JH-800

| № | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Переключатель направления движения |
| 2 | Выключатель щеточного узла |
| 3 | Выключатель освещения |
| 4 | Регулятор подачи воды / раствора |
| 5 | Выключатель всасывания |
| 6 | Индикатор батареи и счетчик моточасов |
| 7 | Замок зажигания |
| 8 | Звуковой сигнал |
| ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ Поверните ключ только после того, как оператор занял место, направление движения выбрано осознанно, а педаль хода отпущена. |  |

РАЗДЕЛ 06

Подготовка к работе

Контрольный осмотр

- Убедитесь, что батарея заряжена, клеммы чистые и разъем зарядки отключен.

- Проверьте износ и крепление дисковых щеток, скребка и защитных колес.

- Очистите фильтр чистой воды, поплавковый фильтр и всасывающий шланг.

- Убедитесь, что сливные пробки и крышки баков плотно закрыты.

- Проверьте отсутствие утечек и свободный ход педалей и рулевого управления.

Заполнение бака чистой воды

- Остановите машину на ровной поверхности и выключите питание.

- Откройте заливную горловину и заполните бак чистой водой температурой не выше 40 °C.

- Добавьте малопенящееся средство в дозировке его производителя. Не допускайте переполнения.

- Закройте крышку и убедитесь, что сливной кран закрыт.

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО Не используйте сильно пенящиеся бытовые составы, растворители, кислоты и вещества, затвердевающие после высыхания.

РАЗДЕЛ 07

Щеточный узел

Двухщеточный узел под корпусом машины

Работа узла

Две дисковые щетки приводятся отдельными двигателями. При опускании и включении узла вода подается в рабочую зону. При подъеме щеток подачу воды выключают.

Очистка и снятие

- Остановите машину, выньте ключ и отключите батарею.

- Поднимите щеточный узел и удалите намотавшуюся проволоку, нити и волосы.

- Проверьте щетину, крепления, защитный обод и свободное вращение дисков.

- При снятии щетки поддерживайте ее снизу; после установки убедитесь в надежной фиксации.

ИЗНОС Заменяйте щетки комплектом, если щетина деформирована или рабочая поверхность очищается неравномерно.

РАЗДЕЛ 08

Водосборная балка

Задняя часть и водосборный узел

| № | Элемент |
| --- | --- |
| 1 | Крышка бака грязной воды |
| 2 | Бак грязной воды |
| 3 | Сливной и всасывающий шланги |
| 4 | Поплавковый фильтр / тракт всасывания |
| 5 | Водосборная балка |
| 6 | Опорные колеса и регулировка прижима |

Регулировка

- Опустите балку на ровный пол и включите всасывание.

- Отрегулируйте опорные колеса так, чтобы задняя кромка равномерно касалась пола по всей ширине.

- Если остаются полосы, очистите кромку, устраните засор шланга или поверните лезвие на неиспользованную грань.

РАЗДЕЛ 09

Система подачи воды

Путь раствора от бака к щеткам

Настройка расхода

- Перед началом движения откройте подачу воды минимально необходимым расходом.

- На пористом или сильно загрязненном полу расход увеличивают; на гладком полу — уменьшают.

- Не оставляйте включенную подачу воды на неподвижной машине.

Если вода не подается

Проверьте уровень в баке, положение крана, чистоту сетчатого фильтра и форсунок, затем состояние электромагнитного клапана и проводки.

ПОСЛЕ РАБОТЫ Перекройте воду, слейте остатки раствора, промойте бак и сетчатый фильтр чистой водой.

РАЗДЕЛ 10

Порядок работы

Рабочая компоновка машины

- Займите место оператора, отпустите педаль хода и поверните ключ.

- Выберите направление движения. Опустите водосборную балку и включите всасывание.

- Опустите и включите щетки, затем установите необходимую подачу воды.

- Плавно нажмите педаль хода. Рекомендуемая рабочая скорость — 55–65 м/мин.

- Ведите машину прямыми параллельными проходами с небольшим перекрытием. На поворотах снижайте скорость.

- Не допускайте длительной работы щеток на одном месте — это может повредить покрытие.

КОНТРОЛЬ Следите за индикатором батареи, уровнем воды, качеством подбора раствора и необычным шумом. При отклонении остановите машину и устраните причину.

РАЗДЕЛ 11

Остановка и очистка после работы

Правильная остановка

- Перекройте подачу воды и выключите щетки, затем поднимите щеточный узел.

- Продолжайте движение с включенным всасыванием, пока остатки воды не будут собраны.

- Выключите всасывание, поднимите водосборную балку, остановитесь на ровной поверхности и выньте ключ.

Опорожнение и промывка

- Слейте грязную воду через сливной шланг в разрешенное место. Не направляйте струю на людей и электрооборудование.

- Промойте бак грязной воды, крышку, поплавковый фильтр и датчик переполнения.

- Слейте остатки чистого раствора, снимите прозрачную крышку фильтра и промойте сетку.

- Очистите щетки, водосборные лезвия и всасывающий шланг. Оставьте крышки баков приоткрытыми для просушки.

КАЖДЫЙ ЦИКЛ Бак грязной воды опорожняют после каждого рабочего цикла и обязательно перед повторным заполнением бака чистой воды.

РАЗДЕЛ 12

Зарядка аккумуляторов

Штатное зарядное устройство JH-800

ПОЖАРООПАСНОСТЬ Заряжайте только в хорошо проветриваемом помещении. Не курите, не используйте открытый огонь и не создавайте искр рядом с батареями.

- Остановите машину на ровной поверхности, выключите питание и откройте батарейный отсек для вентиляции.

- Сначала подключите разъем постоянного тока зарядного устройства к машине.

- Затем подключите сетевой кабель к исправной заземленной розетке. Зарядное устройство работает автоматически.

- После завершения зарядки сначала отключите сетевой кабель, затем разъем от машины.

ВРЕМЯ Обычная продолжительность зарядки — 6–8 часов. После работы заряжайте батарею без задержки и не допускайте глубокого разряда.

РАЗДЕЛ 13

Уход за батареями

На машине установлены четыре последовательно соединенные необслуживаемые свинцово-кислотные батареи по 6 В; суммарное напряжение системы — 24 В.

Индикация разряда

| Состояние | Действие |
| --- | --- |
| Индикатор приблизился ко второй ячейке слева | Завершите работу и зарядите батарею |
| Последняя ячейка мигает, около 20,4 В | Немедленно прекратите уборку |
| Напряжение около 20 В | Привод блокируется для защиты батареи |

Регулярный уход

- Содержите верхние поверхности батарей и клеммы сухими и чистыми.

- Проверяйте разъемы на нагрев, окисление, ослабление и повреждение изоляции.

- Коррозию удаляйте щеткой и слабым раствором пищевой соды, не допуская попадания раствора внутрь батареи.

- Используйте только зарядное устройство, соответствующее напряжению и типу батареи.

- При длительном хранении полностью зарядите батарею и выполняйте поддерживающую зарядку по регламенту производителя батарей.

ЗАЩИТА Работайте в перчатках и защитных очках. Металлический инструмент не должен замыкать клеммы батареи.

РАЗДЕЛ 14

Плановое обслуживание

| Периодичность | Работы |
| --- | --- |
| Каждые 4 ч / после смены | Зарядить батарею; промыть баки; очистить щетки; проверить скребок, шланги, воду и всасывание |
| Каждые 20 ч | Очистить фильтр чистой воды; проверить износ водосборных лезвий |
| Каждые 50 ч | Проверить износ щеток; осмотреть всасывающий и сливной шланги |
| Каждые 500 ч | Проверить угольные щетки двигателей, панель управления, контакторы и выключатели |

Ежедневная проверка

| Узел | Проверить |
| --- | --- |
| Батарея | заряд, клеммы, разъем |
| Щетки | износ, крепление, намотанный мусор |
| Скребок | чистота кромок, равномерный прижим |
| Баки | чистота, крышки, сливные пробки |
| Фильтры | чистая вода и поплавковый фильтр |
| Машина | утечки, колеса, свет, сигнал, управление |
| СЕРВИС Работы с электрической системой, приводом и двигателями поручайте квалифицированному специалисту. Используйте оригинальные запасные части. |  |

РАЗДЕЛ 15

Неисправности и решения

| Симптом | Возможная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Нет подачи воды | Пустой бак; закрыт кран; засорены фильтр, шланг или форсунка | Заполнить бак; открыть кран; промыть тракт; проверить клапан |
| Щетки не вращаются | Перегрузка; мусор намотан; неисправен выключатель, контактор или проводка | Выключить машину; очистить щетки; проверить защиту и цепь |
| Нет всасывания | Бак заполнен; сработал поплавок; засорен шланг; неисправен двигатель | Слить бак; очистить фильтр и шланг; проверить цепь всасывания |
| Остаются полосы | Грязь на лезвии; износ; неверный прижим | Очистить/повернуть лезвие; отрегулировать колеса и наклон |
| Слабый сбор воды | Крышка или слив закрыты неплотно; повреждено уплотнение; засорен шланг | Герметично закрыть; заменить уплотнение; очистить тракт |
| Машина не движется | Низкий заряд; окислены клеммы; разъем или регулятор хода неисправен | Зарядить; очистить клеммы; проверить привод и соединения |
| Нет заднего хода | Нет сигнала переключателя направления | Проверить переключатель, разъем и проводку |
| Не включается | Ключ, батарейный разъем или цепь питания | Проверить последовательность запуска и питание |
| СТОП Если неисправность повторяется, ощущается запах перегрева или видны поврежденные кабели — прекратите работу, отключите батарею и обратитесь в сервис. |  |  |

РАЗДЕЛ 16

Сигналы индикатора

| Индикация | Значение | Действие |
| --- | --- | --- |
| 1-я ячейка мигает | Низкий заряд батареи | Немедленно зарядить |
| 2-я ячейка | Обрыв цепи/двигателя привода | Проверить двигатель и разъемы |
| 3-я ячейка | Перегрузка или короткое замыкание привода | Остановить; проверить кабели и двигатель |
| 4-я ячейка | Бак грязной воды заполнен | Опорожнить бак и очистить поплавок |
| 5-я ячейка | Перегрузка двигателя движения | Остановить; уменьшить нагрузку |
| 6-я ячейка | Неверно подключен зарядный разъем | Проверить правильность соединения |
| 7-я ячейка | Педаль хода вне нулевого положения или плохой контакт | Отпустить педаль; выключить/включить ключ; проверить разъем |
| 8-я ячейка | Ошибка контроллера | Диагностика контроллера в сервисе |
| 10-я ячейка | Неверное напряжение батареи | Установить батарейный комплект 24 В |
| СБРОС После устранения причины отпустите педаль хода, выключите ключ, подождите несколько секунд и снова включите машину. |  |  |

РАЗДЕЛ 17

Хранение, транспортировка и сервис

TOR JH-800 после очистки и подготовки к хранению

Хранение

- Полностью очистите и высушите машину; оставьте крышки баков приоткрытыми.

- Поднимите щетки и водосборную балку, чтобы не деформировать рабочие кромки.

- Храните в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °C, вдали от огня и прямого солнца.

- Зарядите батарею и отключите батарейный разъем при длительном хранении.

Транспортировка

Слейте воду из обоих баков. Используйте рассчитанную на массу 245 кг погрузочную технику и надежно закрепляйте машину за элементы рамы. Не фиксируйте ее за баки, руль, скребок или пластиковые панели.

Сервисная отметка

| Поле | Заполнение |
| --- | --- |
| Серийный номер | ____________________________________________ |
| Дата ввода в эксплуатацию | ____________________________________________ |
| Сервисная организация | ____________________________________________ |
| Телефон | ____________________________________________ |
| СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО Передавайте руководство вместе с машиной при смене владельца или оператора. |  |