ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

C80S

РАЗДЕЛ 01

Назначение и содержание

НАЗНАЧЕНИЕ C80S — самоходная поломоечная машина с местом оператора для мойки и одновременного сбора воды с ровных твёрдых полов.

| Раздел | Содержание | Раздел | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 01–06 | Назначение, комплектность, характеристики, безопасность, устройство и управление | 07–15 | Подготовка, рабочий цикл, техника уборки и завершение работы |
| 16–22 | Баки, ежедневная очистка, рабочие узлы, литиевая батарея и обслуживание | 23–27 | Контроллер, диагностика, хранение и сервисные данные |

ПРИОРИТЕТ ДАННЫХ Характеристики и комплектность приведены по актуальной карточке AN 600850. Эксплуатационные правила подготовлены по двум приложенным руководствам C80.

РАЗДЕЛ 02

Исполнение и комплектность

| Исполнение | Артикул | Питание | Комплектность |
| --- | --- | --- | --- |
| C80S Lithium | AN 600850 | 1 × 24 В, 200 А·ч | 2 щётки, 1 водосборная балка, 1 АКБ, зарядное устройство |

Поломоечная машина VELARGOS C80S

ВАЖНО Перед вводом в эксплуатацию сверяйте модель, артикул, батарею и зарядное устройство по шильдикам фактической поставки.

РАЗДЕЛ 03

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Артикул | AN 600850 |
| Исполнение | C80S, литиевая версия |
| Производительность | 6000 м²/ч |
| Рабочая ширина | 860 мм |
| Ширина водосборной балки | 1150 мм |
| Баки, чистая / грязная вода | 130 / 140 л |
| Мощность привода щёток | 600 Вт |
| Мощность вакуумного двигателя | 600 Вт |
| Аккумулятор | 1 × 24 В, 200 А·ч, литиевый |
| Заявленное время работы | до 4 ч |
| Масса | 280 кг |
| Габариты | 1400 × 830 × 1100 мм |

ПРИМЕЧАНИЕ Фактическая производительность и время работы зависят от состояния батареи, покрытия, загрязнения, режима движения и температуры.

РАЗДЕЛ 04

Требования безопасности

К управлению допускается только обученный оператор, ознакомившийся с настоящим руководством.

Не используйте машину рядом с горючими газами, растворителями, топливом, горячими частицами и взрывоопасной пылью.

Не перевозите пассажиров и не покидайте сиденье во время движения.

Перед обслуживанием выключите питание, извлеките ключ и отсоедините батарейный разъём.

Не направляйте воду на панель, контроллер, электродвигатели, батарею, зарядное устройство, кабели и разъёмы.

Используйте только низкопенное средство; при появлении пены применяйте пеногаситель в баке грязной воды.

Не оставляйте вращающиеся щётки на одном месте: это может повредить покрытие пола.

ОПАСНО При возгорании электрооборудования или батареи используйте подходящий порошковый огнетушитель. Не тушите машину струёй воды.

ТЕМПЕРАТУРА Хранение и эксплуатация допускаются только в пределах, указанных на шильдиках машины и батареи.

РАЗДЕЛ 05

Устройство и основные узлы

| Узел | Назначение |
| --- | --- |
| Двухдисковый щёточный блок | Мойка пола двумя дисковыми щётками |
| Бак чистой воды, 130 л | Подача рабочего раствора к щёточному блоку |
| Бак грязной воды, 140 л | Сбор загрязнённой воды и пены |
| Водосборная балка, 1150 мм | Сбор воды и направление её во всасывающий тракт |
| Тяговый привод и педаль | Самоходное движение и регулирование скорости |
| Рулевое управление и сиденье | Рабочее место оператора и маневрирование |

РАЗДЕЛ 06

Органы управления

| № | Элемент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главный выключатель | Включает электросистему машины |
| 2 | Выключатель всасывания | Запускает вакуумный двигатель |
| 3 | Выключатель щёток | Запускает двигатели щёток |
| 4 | Выключатель фар | Включает переднее освещение |
| 5 | Индикатор батареи | Показывает напряжение и состояние заряда |
| 6 | Подъём щёточного блока | Поднимает или опускает щётки |
| 7 | Подъём балки | Поднимает или опускает водосборную балку |
| 8 | Вперёд / назад | Задаёт направление движения |
| 9 | Подача воды | Управляет подачей рабочего раствора |
| 10 | Сигнальный индикатор | Сообщает о состоянии системы |

ПИКТОГРАММЫ Компоновка отдельных клавиш может отличаться по партии. Всегда сверяйте назначение по пиктограммам и шильдику конкретной машины.

РАЗДЕЛ 07

Проверка перед началом работы

- Осмотрите корпус, колёса, шланги, кабели, разъёмы и крепления; не запускайте машину при течи или повреждении.

- Убедитесь, что бак грязной воды пуст, крышка и уплотнение установлены, поплавковый фильтр чист.

- Проверьте обе щётки, водосборную балку, резиновые лезвия и опорные ролики.

- Проверьте заряд батареи, надёжность силового разъёма и отсутствие следов нагрева.

- Проверьте рулевое управление, педаль хода, торможение, направление движения и освещение.

- Залейте чистую воду и разрешённое низкопенное средство.

Перед запуском осмотрите машину со всех сторон

НИЗКИЙ ЗАРЯД Не начинайте смену при критически низком заряде или активной защите BMS.

РАЗДЕЛ 08

Рабочее место, движение и торможение

Сядьте ровно; рулевое колесо, переключатели и педаль должны быть доступны без сильного наклона корпуса.

Перед движением выберите направление и убедитесь, что рядом нет людей или препятствий.

Нажимайте педаль плавно; перед поворотом и на влажном полу снижайте скорость.

Для остановки отпустите педаль. При парковке выключите питание и исключите самопроизвольное движение.

ВНИМАНИЕ Не выполняйте резкие повороты и торможения на мокром полу. Не используйте машину как транспортное средство.

РАЗДЕЛ 09

Щёточный блок

- Поставьте машину на ровную поверхность, выключите питание и отсоедините батарейный разъём.

- Поднимите щёточный блок, удалите намотанные нити, волосы и мусор.

- Проверьте фиксацию обеих щёток, целостность приводных фланцев и равномерность износа.

- После установки кратковременно проверьте работу без биения, вибрации и постороннего шума.

КОМПЛЕКТНОСТЬ Для AN 600850 в комплект входят две щётки. Обе должны быть одинакового типа и степени износа.

РАЗДЕЛ 10

Установка и регулировка водосборной балки

Водосборная балка, шланг и регулировочные колёса

- Выключите питание и поднимите крепёжный механизм балки.

- Установите балку на посадочные места и равномерно затяните две крепёжные ручки.

- Подсоедините всасывающий шланг без перегибов и подсоса воздуха.

- Опустите балку и отрегулируйте опорные колёса так, чтобы оба лезвия касались пола равномерно.

- Выполните пробный проход; при полосах очистите лезвия и повторите регулировку.

СЛЕДЫ ВОДЫ Полосы после прохода обычно связаны с загрязнением, износом или неравномерным прижимом лезвий.

РАЗДЕЛ 11

Заполнение бака чистой воды

- Поставьте машину на ровную поверхность, выключите питание и зафиксируйте её.

- Откройте заливную крышку и проверьте чистоту бака.

- Залейте чистую воду допустимой температуры; не переполняйте бак.

- Добавьте только низкопенное средство в пропорции, указанной производителем химии.

- Закройте крышку, откройте подачу раствора и убедитесь в отсутствии течи.

Бак чистой воды рассчитан на 130 л

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО Не применяйте горючие, агрессивные и сильно пенящиеся составы. Пена не должна попадать во всасывающий тракт.

РАЗДЕЛ 12

Рабочий цикл

- Займите рабочее место, включите питание и проверьте индикатор батареи.

- Опустите щёточный блок и водосборную балку.

- Включите щётки, подачу воды и всасывание.

- Выберите движение вперёд и плавно нажмите педаль хода.

- Регулируйте скорость и подачу раствора так, чтобы поверхность была вымыта без лишней воды.

- Перед остановкой перекройте воду, затем выключите щётки и через несколько секунд — всасывание.

Рабочие проходы выполняйте плавно и с небольшим перекрытием

СУХАЯ УБОРКА Машина не предназначена для сбора сухой пыли. Сухой мусор предварительно удалите.

РАЗДЕЛ 13

Техника эффективной уборки

Начинайте с наиболее удалённого участка и двигайтесь к точке слива, перекрывая соседний проход на 5–10 см.

На сильно загрязнённых участках уменьшайте скорость; при необходимости выполните предварительное замачивание без включённого всасывания.

Не допускайте длительной работы щёток без воды, если это не предусмотрено выбранным падом и покрытием.

Контролируйте уровень пены и звук вакуумного двигателя; при изменении звука сразу остановитесь и проверьте бак.

На поворотах снижайте скорость, чтобы балка сохраняла контакт с полом.

Скорость выбирают по загрязнению и состоянию пола

ПЕНА Даже исправная поплавковая защита не гарантирует задержание пены. Используйте пеногаситель.

РАЗДЕЛ 14

Уклоны, препятствия и парковка

Эксплуатируйте машину только в пределах допустимого уклона, указанного на шильдике.

Не заезжайте на бордюры, ступени, кабели, шланги и предметы, способные повредить щётки или балку.

На мокром полу увеличивайте дистанцию торможения и избегайте резких манёвров.

Не выполняйте разворот поперёк уклона и не паркуйте машину на наклонной поверхности.

При парковке поднимите рабочие узлы, выключите питание и извлеките ключ.

Машина рассчитана на ровные твёрдые полы

ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ Резкие повороты, высокая скорость и движение поперёк уклона снижают устойчивость машины.

РАЗДЕЛ 15

Завершение работы и слив

- Перекройте подачу раствора и продолжите движение с включённым всасыванием для сбора остаточной воды.

- Выключите щётки, поднимите щёточный блок и водосборную балку.

- Остановите машину, выключите питание и извлеките ключ.

- Слейте грязную воду через сливной шланг в разрешённом месте, избегая разбрызгивания.

- Промойте бак, фильтр, шланги, щётки и балку; оставьте крышку бака приоткрытой для просушки.

После смены очистите водосборную систему

СТОЧНАЯ ВОДА Не оставляйте грязную воду в баке: осадок, химия и запах повреждают уплотнения и шланги.

РАЗДЕЛ 16

Баки, поплавок и всасывание

Всасывающий шланг и водосборная балка

Поплавковая защита ограничивает всасывание при заполнении бака грязной воды.

При резком изменении звука вакуума остановитесь, выключите всасывание и проверьте уровень воды и поплавок.

Регулярно очищайте поплавковый фильтр, крышку, уплотнение, всасывающий и сливной шланги.

Не включайте вакуум при снятой крышке, повреждённом уплотнении или заполненном баке.

ПЕНА Пена может пройти через поплавковую защиту и повредить вакуумный двигатель.

РАЗДЕЛ 17

Ежесменная очистка

Слейте и промойте бак грязной воды; удалите осадок со стенок и крышки.

Промойте бак чистой воды и фильтр подачи раствора.

Очистите обе щётки от нитей, волос и мусора; проверьте их износ.

Протрите лезвия балки и удалите загрязнения из всасывающего канала.

Проверьте шланги, колёса, педаль, крепления и отсутствие течей.

Протрите корпус влажной тканью; не применяйте струю высокого давления.

Чистая и сухая машина готова к следующей смене

ПРОСУШКА После мойки оставляйте крышку бака грязной воды приоткрытой до полного высыхания.

РАЗДЕЛ 18

Замена и обслуживание щёток

- Полностью обесточьте машину и поднимите щёточный блок.

- Снимите водоотбойные элементы, если они закрывают доступ к щёткам.

- Возьмитесь за щётку и снимите её с приводного фланца согласно направлению фиксации.

- Очистите фланец, совместите отверстия новой щётки с приводом и поверните до надёжной фиксации.

- Повторите операцию для второй щётки и проверьте равномерность установки.

ПАРНАЯ ЗАМЕНА При заметной разнице износа заменяйте обе щётки, чтобы сохранить равномерное давление и качество мойки.

РАЗДЕЛ 19

Обслуживание водосборной балки

- Опустите балку, выключите питание и снимите всасывающий шланг.

- Ослабьте две крепёжные ручки и снимите балку с кронштейна.

- Снимите прижимные планки и извлеките переднее и заднее резиновые лезвия.

- Промойте детали, проверьте кромки; переверните пригодное лезвие или замените повреждённое.

- Соберите балку без перекоса, установите на машину и выполните регулировку пробным проходом.

Балка должна прилегать к полу равномерно по всей ширине

ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ Не выполняйте регулировку при работающем вакууме или движущейся машине.

РАЗДЕЛ 20

Литиевая батарея

| Параметр | Значение по шильдику на фото |
| --- | --- |
| Модель батареи | ALFP-24200 |
| Номинальные параметры | 25,6 В / 200 А·ч / 5120 Вт·ч |
| Напряжение заряда | 28,8 В |
| Максимальный ток разряда | 200 А |
| Максимальный ток заряда | 100 А |
| Масса батареи | 32 кг |

BMS Не вскрывайте батарею и не обходите защиту BMS. При перегреве, запахе, деформации или повреждении прекратите эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 21

Зарядное устройство и порядок зарядки

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Назначение | зарядка литиевой батареи поставки C80S |
| Маркировка выхода на фото | 29,2 В / 25 А |
| Условия | сухое проветриваемое помещение, без воды, нагрева и прямого солнца |

- Выключите машину, извлеките ключ и осмотрите батарею, кабели и разъёмы.

- Поставьте зарядное устройство на устойчивую сухую поверхность с открытой вентиляцией.

- Сначала подключите зарядный разъём к машине, затем подключите устройство к сети.

- Дождитесь завершения зарядки по штатной индикации; не оставляйте повреждённый комплект без контроля.

- После зарядки сначала отключите сеть, затем разъедините зарядный разъём.

ПРОВЕРКА СОВМЕСТИМОСТИ На шильдике батареи указано 28,8 В, на зарядном устройстве — 29,2 В / 25 А. До зарядки подтвердите, что это согласованный комплект конкретной машины. При сомнении не подключайте устройство и обратитесь к поставщику.

РАЗДЕЛ 22

Периодическое обслуживание

| Периодичность | Операция | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Каждая смена | Баки, щётки, лезвия, шланги, поплавок | Чистые, без засоров и повреждений |
| Еженедельно | Фильтр раствора, крепления балки, колёса и торможение | Свободное движение, надёжная фиксация |
| Ежемесячно | Батарея, разъёмы, кабели, шланги и уплотнения | Нет нагрева, коррозии, трещин и течей |
| Каждые 3 месяца | Рулевой узел, тяговый привод, педаль и подъёмные механизмы | Нет люфта, шума и заеданий |
| По износу | Щётки, лезвия, ролики, колёса и уплотнения | Заменить до ухудшения уборки |
| Не реже раза в год | Комплексная проверка сервисным центром | Параметры и электробезопасность в норме |

Регулярное обслуживание сохраняет качество и безопасность работы

СЕРВИС Работы с контроллером, двигателями, батареей, BMS и силовой проводкой выполняет квалифицированный специалист.

РАЗДЕЛ 23

Контроллер, фильтр и электромагнитный клапан

Контроллер тягового привода

Управляет плавным движением вперёд и назад, разгоном и торможением.

Защитные функции могут ограничить движение при перегрузке, перегреве или электрической неисправности.

Не вскрывайте контроллер и не изменяйте проводку без электрической схемы и допуска.

Фильтр подачи раствора

При слабой подаче воды выключите машину, перекройте раствор, снимите прозрачную крышку и промойте сетку.

Соберите фильтр с исправным уплотнением и проверьте отсутствие течи.

Электромагнитный клапан

Клапан должен открывать и перекрывать подачу раствора без задержки и течи.

Перед заменой слейте раствор, обесточьте машину и отметьте положение шлангов и разъёмов.

Доступ к электросистеме выполняется только при полном обесточивании

ЗАПРЕЩЕНО Не замыкайте контакты, не обходите защиту и не устанавливайте предохранители другого номинала.

РАЗДЕЛ 24

Устранение неисправностей: запуск и движение

| Неисправность | Возможная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Машина не включается | Батарея разряжена или BMS отключила выход | Проверить заряд и штатную индикацию; выполнить совместимую зарядку |
| Машина не включается | Ослаблен разъём, клемма или сработал предохранитель | Обесточить, проверить соединения; обратиться в сервис |
| Машина не движется | Не выбрано направление или педаль не активна | Проверить переключатель и свободный ход педали |
| Машина не движется | Сработала защита тягового привода | Остановить, убрать препятствие и обратиться в сервис |
| Плохое торможение | Износ или неправильная регулировка | Прекратить эксплуатацию и выполнить сервисную проверку |
| Посторонний шум | Мусор, ослабление крепления или износ | Немедленно остановить и осмотреть узел |

БЕЗОПАСНОСТЬ Не продолжайте движение при неисправном торможении, рулевом управлении или силовой проводке.

РАЗДЕЛ 25

Устранение неисправностей: мойка и всасывание

| Симптом | Возможная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Щётки не вращаются | Блок поднят, щётка не зафиксирована или сработала защита | Опустить блок, проверить обе щётки и убрать препятствия |
| Слабое всасывание | Бак заполнен, поплавок закрыл канал | Слить воду и очистить поплавковый фильтр |
| Слабое всасывание | Засор шланга или повреждено уплотнение | Очистить шланг, проверить крышку и уплотнение |
| Полосы воды | Загрязнены, изношены или плохо отрегулированы лезвия | Очистить, перевернуть или заменить лезвия; отрегулировать балку |
| Вода не подаётся | Пустой бак, закрыта подача или засорён фильтр | Заполнить бак, открыть подачу, очистить фильтр |
| Плохое качество мойки | Щётки изношены или мало раствора | Проверить обе щётки, средство и расход воды |
| Сократилось время работы | Батарея не заряжена, изношена или зарядка несовместима | Прекратить зарядку при расхождении маркировки; обратиться в сервис |

НЕ УСТРАНЕНО Если неисправность сохраняется после безопасных проверок, прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

РАЗДЕЛ 26

Хранение, перевозка и утилизация

Полностью опорожните и высушите оба бака, очистите щётки, балку и шланги.

Храните машину в сухом помещении без мороза, осадков, нагрева и прямого солнца.

Поднимите рабочие узлы, выключите питание и исключите самопроизвольное перемещение.

При перевозке фиксируйте корпус за штатные точки; не поднимайте машину за рулевую колонку, крышки, шланги или балку.

Литиевую батарею и электрооборудование передавайте в специализированные пункты утилизации.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ Отсоедините батарейный разъём и поддерживайте заряд в соответствии с паспортом батареи. Не храните батарею полностью разряженной.

РАЗДЕЛ 27

Сервисная информация

Заполните данные при вводе машины в эксплуатацию. Они потребуются для заказа запасных частей и обращения в сервис.

| Поле | Заполнение |
| --- | --- |
| Модель | VELARGOS C80S |
| Артикул | AN 600850 |
| Серийный номер | ____________________________________________________________ |
| Дата ввода в эксплуатацию | ____________________________________________________________ |
| Сервисная организация | ____________________________________________________________ |
| Контакт | ____________________________________________________________ |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ При обращении указывайте модель, артикул, серийный номер и прикладывайте фотографию узла или детали.

ГАРАНТИЯ Условия и срок гарантии определяются договором поставки и сопроводительными документами.

VELARGOS C80S