Оборудование для уборки

KH521T/KH522T

Многофункциональная поломоечная машина

KH521T / KH522T













РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Примечание

1. Данное устройство не предназначено для использования лицами с пониженными физическими, сенсорными или умственными возможностями, замедленной реакцией, а также детьми, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы по безопасному использованию оборудования лицом, ответственным за их безопасность.

2. Дети должны находиться под присмотром, чтобы исключить игры с оборудованием.

3. Перед очисткой или ремонтом оборудования обязательно выньте вилку питания из розетки.

4. При повреждении или ослаблении кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сервисная организация или квалифицированный специалист. Подключение кабеля — Y-тип.

5. После выключения машины обязательно отключите вилку питания.

6. Используйте источник питания, соответствующий напряжению и частоте, указанным для данного оборудования.

Содержание

Технические параметры — 01, 03

Основная конструкция — 02, 04

Разборочная схема основной части KH521T — 05

Разборочная схема редуктора KH521T — 06

Разборочная схема основной части KH522T — 07

Разборочная схема редуктора KH522T — 08

Разборочная схема рукоятки KH521T / KH522T — 09

Разборочная схема бака для воды KH521T / KH522T — 10

Управление рукояткой — 11

Порядок работы и меры предосторожности — 12

Техническое обслуживание и уход — 12

Основные неисправности и способы устранения — 13

Комплектность — 13

Технические параметры многофункциональной поломоечной машины KH521T

Примечание: данная модель выпускается в нескольких цветах, при этом параметры у всех вариантов одинаковые.

Модель: KH521T

Напряжение: 220 В / 50 Гц

Мощность: 1500 Вт

Скорость вращения: 154 об/мин

Уровень шума: ≤ 54 дБ

Длина кабеля питания: 12 м

Диаметр основания: 17"

Допуск по весу без нагрузки: ±7%

Масса нетто: 42 кг

Класс электробезопасности: I класс

Нормальный срок службы: 3–5 лет

Материал внутренних и внешних частей: алюминиево-пластиковая конструкция

Коррозионная стойкость: устойчива к кислотам и щелочам

Ударопрочность: выдерживает легкие удары

Комплектация основной машины: щетка для ковра, щетка для пола, иглодержатель, водяной бак

Основные функции: мойка пола, мойка ковров, нанесение воска, низкоскоростная полировк

Технические параметры многофункциональной поломоечной машины KH522T

Примечание: данная модель выпускается в нескольких цветах, при этом параметры у всех вариантов одинаковые.

Модель: KH522T

Напряжение: 220 В / 50 Гц

Мощность: 1500 Вт

Скорость вращения: 175 об/мин

Уровень шума: ≤ 54 дБ

Длина кабеля питания: 12 м

Диаметр основания: 17"

Допуск по весу без нагрузки: ±7%

Масса нетто: 42,2 кг

Класс электробезопасности: I класс

Нормальный срок службы: 3–5 лет

Материал внутренних и внешних частей: алюминиево-пластиковая конструкция

Коррозионная стойкость: устойчива к кислотам и щелочам

Ударопрочность: выдерживает легкие удары

Комплектация основной машины: щетка для ковра, щетка для пола, иглодержатель, водяной бак

Основные функции: мойка пола, мойка ковров, нанесение воска, низкоскоростная полировка

KH521T   
KH521T

KH522T

KH522T

Порядок работы и меры предосторожности

1. Перед запуском установите щетку, рукоятку и бак для воды в соответствии с требованиями и проверьте надежность крепления.

2. Подключайте машину к источнику питания 220–240 В. Слишком высокое или низкое напряжение может привести к неисправности, перегреву или даже перегоранию двигателя.

3. Добавляйте воду или моющее средство в бак в соответствии с требованиями к очистке.

4. Отрегулируйте угол рукоятки до удобного положения.

5. Для запуска одной рукой удерживайте рукоятку, а большим пальцем нажмите кнопку пуска. После этого нажмите выключатель питания — щетка начнет вращаться.

6. При отпускании выключателя питания машина немедленно остановится.

7. После окончания работы переведите рукоятку в вертикальное положение и протрите машину чистой тканью.

8. Использование машины для полировки пола без щетки или приводного диска запрещено. Иначе можно повредить пользователя и пол, а также увеличить нагрузку на редуктор.

9. Запрещается работать во влажной среде под дождем во избежание утечки тока, несчастных случаев и перегорания двигателя.

Техническое обслуживание и уход

1. Машина имеет водонепроницаемую конструкцию. При нормальной эксплуатации проблем обычно не возникает, однако нельзя допускать попадания воды в электрические узлы и двигатель, а также нельзя направлять воду непосредственно на вилку и корпус.

2. Не допускайте продолжительной работы двигателя и редуктора при перегрузке. При обнаружении перегрева или отклонений своевременно обращайтесь в сервис.

3. Используйте конденсаторы с соответствующими параметрами. Неподходящие конденсаторы могут повредить двигатель.

4. Не прикладывайте чрезмерное усилие к пластиковым деталям рукоятки, рычагу регулировки угла и кнопкам управления, чтобы избежать повреждений.

Основные неисправности и способы устранения

1. Двигатель не вращается

Причины: выключатель питания неисправен; кабель питания подключен ненадежно или поврежден; отсутствует питание.

Устранение: проверьте кабель питания; замените выключатель питания.

2. Двигатель запускается медленно

Причины: пусковой конденсатор 150/300/370 мкФ неисправен; поврежден центробежный выключатель.

Устранение: замените пусковой конденсатор; замените центробежный выключатель.

3. Недостаточная мощность двигателя

Причины: поврежден рабочий конденсатор 20 или 50 мкФ / 500 В; двигатель поврежден.

Устранение: замените рабочий конденсатор.

4. После запуска двигатель не останавливается

Причина: поврежден выключатель питания.

Устранение: замените рабочий конденсатор / проверьте узел выключателя согласно оригиналу.

5. Двигатель вращается, редуктор не работает или появляется сильный шум

Причины: ненормальная перегрузка; повреждение планетарных шестерен.

Устранение: замените шестерню.

Комплектность

1. Основной блок — 1 шт.

2. Рабочая рукоятка — 1 комплект.

3. Внешний короткий кабель и кабель питания (на рукоятке) — 1 комплект.

4. Бак для воды — 1 шт.

5. Щетка для чистки — 2 шт.

6. Иглодержатель — 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации — 1 экз.