ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

JH-960T

Ручная машина для сухой уборки поверхностей

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство

РАЗДЕЛ 01

Перед началом работы

ВАЖНО Сохраните данное руководство и держите его доступным для всех пользователей машины.

Назначение машины

Подметальная машина JH-960T разработана для сухой уборки грязи, пыли и мусора с различных поверхностей. Используйте машину только по назначению.

Машина предназначена только для бытового использования.

Ответственность владельца и пользователя

- До начала работы изучите правила эксплуатации и предупреждения по безопасности.

- Владелец обязан убедиться, что оператор понимает содержание руководства.

- Если оператор не владеет языком руководства, инструкции и предупреждения производителя должны быть прочитаны и обсуждены с ним на понятном ему языке.

- Сохраните инструкции производителя для дальнейшего использования.

Содержание

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| Безопасность | 3 |
| Технические данные | 4 |
| Устройство и запасные части | 5 |
| Сборка | 6 |
| Эксплуатация | 7 |
| Регулировка щеток и удаление мусора | 8 |
| Основная щетка | 9 |
| Обслуживание, хранение и гарантия | 10 |

РАЗДЕЛ 02

Важные инструкции по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Нарушение правил безопасности может привести к травме, повреждению машины или имущества.

Запрещается

- использовать или хранить машину во взрывоопасных зонах;

- собирать опасные вещества, жидкости и влажный мусор;

- собирать горящие или тлеющие предметы, включая сигареты и спички;

- собирать взрывоопасные жидкости, горючие вещества, кислоты и растворители, включая бензин, спирты, мазут и ацетон;

- использовать неисправную машину или машину, находящуюся в небезопасном состоянии.

Во время работы

- Перед использованием проверьте исправность машины и убедитесь, что она находится в надлежащем рабочем состоянии.

- Работайте только по назначению, учитывайте условия на месте и следите за людьми поблизости, особенно за детьми.

- При извлечении стекла, металла и других острых предметов из контейнера надевайте защитные перчатки.

- Не допускайте контакта машины с веществами, способными повредить ее материалы.

Пользователи и дети

Машина не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без необходимого опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением ответственного лица и не получили инструкции по безопасной работе.

ВАЖНО Не разрешайте детям играть с машиной. Не оставляйте работающую машину без присмотра.

РАЗДЕЛ 03

Технические данные

Подметальная машина JH-960T

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная ширина уборки | 980 мм |
| Производительность | 3680 м²/ч |
| Емкость контейнера | 55 л |
| Масса | 20 кг |
| Габариты в рабочем положении | 1300 × 790 × 1035 мм |
| Габариты в сложенном виде | 890 × 790 × 385 мм |
| Ширина основной щетки | 480 мм |
| ХРАНЕНИЕ Рукоятку можно сложить для компактного размещения. Не храните машину во взрывоопасной зоне. |  |

РАЗДЕЛ 04

Устройство машины и запасные части

Основные элементы JH-960T

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мягкие накладки на рукоятку | 11 | Крышка |
| 2 | Уплотнитель | 12 | Ременный привод |
| 3 | Заглушка-губка | 13 | Губчатый фильтр |
| 4 | Не указано в исходной инструкции | 14 | Винт ST4.8 × 3 |
| 5 | Винт | 15 | Основная щетка в комплекте |
| 6 | Винт ST4.8 × 16 | 16 | Винт ST4.8 × 22 |
| 7 | Рукоятка | 17 | Фронтальная щетка |
| 8 | Винт M8 × 25 | 18 | Ручка регулировки |
| 9 | Пластина | 19 | Комплект регулировки |
| 10 | Заглушка колеса |  |  |

РАЗДЕЛ 05

Сборка машины

ОСТОРОЖНО Во время сборки держите руки вдали от ремней, щеток и подвижных деталей.

Установка рукоятки

- Установите рукоятку в крепления корпуса и надежно зафиксируйте ее крепежом.

Правильно установленная рукоятка

Установка боковых щеток

- Установите щетку на приводной узел.

- Затяните каждую переднюю щетку тремя винтами.

Установка и крепление боковой щетки

Проверка после сборки

- Убедитесь, что рукоятка и щетки закреплены, а вращению щеток ничего не мешает.

РАЗДЕЛ 06

Эксплуатация

Регулировка рукоятки

Рукоятка регулируется по углу наклона и фиксируется в трех положениях. Перед началом движения убедитесь, что она надежно зафиксирована.

Три положения рукоятки

Работа на неровной поверхности

- При движении назад убедитесь, что высота ступеньки не превышает 19 см.

- Разница в высоте убираемой поверхности не должна превышать 2,5 см.

Допустимые перепады поверхности

ПЕРЕД РАБОТОЙ Проверьте, что контейнер установлен, щетки свободно вращаются, а на пути нет людей и посторонних предметов.

РАЗДЕЛ 07

Регулировка щеток и удаление мусора

Настройка высоты щеток

Регуляторы передней и основной щеток

- Для опускания передней щетки поверните ручку в сторону «+». Для подъема поверните ручку в сторону «−».

- Для изменения высоты основной щетки перемещайте рычаг в направлении опускания или подъема, указанном на корпусе.

Опорожнение контейнера

- Возьмитесь за рукоятку контейнера, потяните за крышку и извлеките контейнер с мусором.

- Аккуратно выгрузите мусор в подходящий контейнер и установите емкость обратно.

Извлечение контейнера и аккуратная выгрузка мусора

ЗАЩИТА РУК При извлечении стекла, металла или других острых предметов используйте защитные перчатки.

РАЗДЕЛ 08

Основная щетка

ВАЖНО Основная щетка состоит из двух частей; каждая часть закреплена тремя винтами.

Снятие и установка

- Остановите машину и убедитесь, что щетки не вращаются.

- Отверните крепеж и снимите части основной щетки.

- После очистки установите части щетки обратно и равномерно затяните крепеж.

Снятие, установка и очистка основной щетки

Очистка

Регулярно очищайте выходные отверстия с помощью губки.

РАЗДЕЛ 09

Обслуживание, хранение и гарантия

БЕЗОПАСНОСТЬ Все операции выполняйте только после внимательного изучения инструкции. Сложные работы проводите с участием квалифицированного специалиста.

Пылезащитная пластина и удаление мусора

Крепление пластины и удаление мусора

Регулярный уход

- После работы опорожняйте контейнер и удаляйте мусор из зоны щеток.

- Проверяйте надежность крепежа, состояние щеток и свободное вращение подвижных частей.

- Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.

- За информацией о запасных частях обращайтесь к официальному представителю производителя.

Хранение

Храните машину в безопасном месте вне взрывоопасных зон. Для экономии места сложите рукоятку. Не допускайте доступа детей к машине.

Гарантийные ограничения

ГАРАНТИЯ Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования или обслуживания машины.