АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

SJ1000

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство

РАЗДЕЛ 01

Перед началом работы

ВАЖНО Сохраните руководство и держите его доступным для всех операторов машины.

Назначение

TOR SJ1000 предназначена для сухой уборки ровных твердых поверхностей. Машина сочетает механическое подметание, всасывание пыли и систему орошения для снижения пылеобразования.

Используйте оборудование только по назначению и в пределах указанных технических характеристик.

Ответственность оператора

- До начала работы изучите органы управления, правила эксплуатации и предупреждения по безопасности.

- Передавайте управление только обученному персоналу.

- При необычном шуме, запахе или вибрации немедленно остановите машину и выполните проверку.

Содержание

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| Безопасность | 3 |
| Технические данные | 4 |
| Устройство машины | 5 |
| Органы управления | 6 |
| Порядок работы | 7 |
| Регулировка и ежедневный уход | 8 |
| Техническое обслуживание | 9 |
| Устранение неисправностей | 10 |

РАЗДЕЛ 02

Важные инструкции по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Нарушение правил безопасности может привести к травме, повреждению машины или имущества.

Перед осмотром и обслуживанием

- Поверните ключ в положение «0», извлеките его и отсоедините кабель аккумуляторного блока.

- Дождитесь полной остановки основной и боковых щеток.

- Работы с электрическими и механическими узлами выполняйте только при отключенном питании.

Запрещается

- Эксплуатировать машину в присутствии легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ, пыли, жидкостей и газов.

- Собирать горящие, тлеющие или нагретые предметы.

- Подметать шнуры, кабели, ленты и другие предметы, способные намотаться на щетку.

- Использовать поврежденную или неисправную машину.

- Прикасаться к движущимся частям во время работы.

- Допускать к управлению детей, необученных лиц или операторов в состоянии опьянения.

Аккумулятор

- Заряжайте аккумуляторный блок только в хорошо проветриваемом помещении.

- Храните батареи вдали от открытого огня, искр и легковоспламеняющихся материалов.

- Используйте только исправные соединительные кабели и рекомендованные запасные части.

ОПЕРАТОР Во время движения оставляйте достаточное расстояние до стен, оборудования и выступающих предметов.

РАЗДЕЛ 03

Технические данные

Аккумуляторная подметальная машина TOR SJ1000

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Габариты без учета рукоятки | 1000 × 900 × 900 мм |
| Масса | 70 кг |
| Рабочая ширина | 1000 мм |
| Ширина основной щетки | 500 мм |
| Контейнер для мусора | 40 л |
| Площадь фильтрации | 2 м² |
| Аккумуляторный блок | 4 × 12 В, 20 А·ч |
| Общее напряжение | 48 В |
| Мощность основной щетки | 500 Вт |
| Частота вращения основной щетки | 1200 об/мин |
| Продолжительность работы | 4–5 ч |
| Уровень шума | < 70 дБ |
| ПРИМЕЧАНИЕ Фактическое время работы зависит от состояния аккумуляторов, давления щеток и условий уборки. |  |

РАЗДЕЛ 04

Устройство машины

Основные элементы TOR SJ1000

Основные узлы

- Две боковые щетки направляют мусор к центральной зоне уборки.

- Основная щетка подает мусор в съемный контейнер, а система фильтрации удерживает пыль.

- Система орошения снижает пылеобразование при работе на сухих поверхностях.

- Регулировка высоты позволяет компенсировать естественный износ щеток.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ Убедитесь, что контейнер установлен, щетки свободно вращаются, а на корпусе нет посторонних предметов.

РАЗДЕЛ 05

Органы управления

Задняя часть машины и элементы управления

Назначение элементов панели управления

КЛЮЧ После завершения работы поверните ключ в положение «0» и извлеките его. Не оставляйте ключ в машине без присмотра.

РАЗДЕЛ 06

Порядок работы

ПЕРЕД РАБОТОЙ Проверьте общее состояние машины, заряд аккумуляторов, крепления и свободное вращение щеток.

Последовательность запуска и уборки

Запуск и уборка

- Осмотрите машину и удалите из зоны уборки кабели, ветошь и другие предметы, способные намотаться на щетки.

- Проверьте аккумуляторный блок и надежность электрических соединений.

- Вставьте ключ и поверните его по часовой стрелке в положение «I».

- Опустите щетки, включите основную и боковые щетки; при необходимости включите орошение.

- После контакта щеток с поверхностью равномерно перемещайте машину вперед.

После работы

- Выключите основную и боковые щетки, затем поднимите их над поверхностью.

- Поверните ключ против часовой стрелки в положение «0» и извлеките его.

- Опорожните контейнер и очистите щетки от намотавшегося мусора.

РАЗДЕЛ 07

Регулировка и ежедневный уход

Регулировка щетки, очистка фильтра и контейнера

Регулировка основной щетки

- Выключите питание и дождитесь остановки всех щеток.

- Ослабьте гайку-бабочку на направляющей.

- Отрегулируйте высоту: новую щетку устанавливайте выше; по мере износа постепенно опускайте.

- Установите такое давление, при котором щетка уверенно касается поверхности без чрезмерной нагрузки, затем затяните гайку.

Фильтр, контейнер и система орошения

- Каждые 30 минут работы включайте встряхивание фильтра примерно на 1 минуту.

- После каждой смены опорожняйте контейнер и очищайте зону основной щетки.

- При использовании орошения заполняйте бак чистой водой через заливную горловину.

- Не используйте агрессивные химические составы, способные повредить бак и уплотнения.

БЕЗОПАСНОСТЬ Перед извлечением контейнера выключите машину и используйте защитные перчатки при наличии стекла или острых предметов.

РАЗДЕЛ 08

Техническое обслуживание

ВАЖНО Обслуживание выполняйте при выключенном питании, извлеченном ключе и отсоединенном аккумуляторе.

Регламентные проверки

| Операция | 8 ч | 40 ч | 150 ч | 500 ч | 1500 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверить приводной ремень |  | ● |  |  |  |
| Удалить шнуры и мусор с основной щетки |  |  | ● |  |  |
| Проверить загрязнение фильтра | ● |  |  |  |  |
| Заменить фильтр |  |  |  |  | ● |
| Проверить износ основной и боковых щеток |  | ● |  |  |  |
| Проверить электролит аккумуляторов* | ● |  |  |  |  |
| Проверить щетки электродвигателей |  |  | ● |  |  |

* Только для обслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов.

Общие требования

- Регулярно проверяйте крепеж, кабели, состояние щеток, ремня, фильтра и резиновых уплотнений.

- Каждые 6 месяцев рекомендуется проводить расширенное техническое обслуживание.

- Не реже одного раза в 3 года выполняйте капитальную проверку в специализированном сервисном центре.

- Используйте оригинальные запасные части TOR или детали, одобренные поставщиком.

- Ведите журнал технического обслуживания и выполненных ремонтов.

Хранение

Храните машину в сухом проветриваемом помещении, вдали от источников огня. Перед длительным хранением опорожните контейнер и водяной бак, очистите щетки и отключите аккумуляторный блок.

РАЗДЕЛ 09

Устранение неисправностей

ОСТОРОЖНО Если причина неисправности неочевидна или требуется работа с электрическими узлами, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

| Неисправность | Возможная причина | Что сделать |
| --- | --- | --- |
| Машина не собирает крупный мусор или оставляет его позади | Недостаточное давление; износ или спутывание щеток | Отрегулировать давление; опустить или заменить щетки; удалить мусор |
| Пыль выходит сбоку | Фильтр засорен; резиновый скребок изношен | Очистить фильтр; заменить скребок |
| Пыль выходит через вентилятор | Фильтр поврежден | Заменить фильтр |
| Мусор плохо убирается в центральной части | Основная щетка повреждена или изношена | Заменить основную щетку |
| Щетка изнашивается слишком быстро | Слишком сильное давление на поверхность | Уменьшить давление щетки |
| Основная щетка работает с сильным шумом | В щетке запутался мусор | Выключить машину и очистить щетку |
| Основная щетка не вращается | Поврежден приводной ремень | Заменить приводной ремень |
| Машина работает нестабильно или двигатель перегружен | Щетка заблокирована; подшипник неисправен; чрезмерное давление; неисправность двигателя | Очистить щетку; проверить подшипники и давление; передать двигатель в сервис |
| Слишком короткое время работы | Недостаточная зарядка; контакты окислены или ослаблены; аккумуляторы изношены | Полностью зарядить; очистить и затянуть контакты; проверить аккумуляторы |
| СЕРВИС После ремонта обязательно выполните пробный запуск на свободной площадке и проверьте работу всех органов управления. |  |  |

TOR • профессиональная уборочная техника