АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

BT‑2900V

РАЗДЕЛ 1 • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение и содержание

TOR BT‑2900V — мобильный бензиновый аппарат высокого давления для очистки техники, твёрдых покрытий, фасадных элементов и оборудования холодной водой.

| Раздел | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–3 | Назначение, комплект поставки, характеристики |  |  |
| 4 | Безопасность |  |  |
| 5–7 | Устройство, подготовка и эксплуатация |  |  |
| 8–10 | Моющие средства, остановка, обслуживание и хранение |  |  |
| 11 | Диагностика |  |  |
| 12–13 | Заводские взрыв‑схемы и каталоги деталей |  |  |
| ВАЖНО Перед первым запуском полностью прочитайте руководство двигателя и настоящее руководство. Аппарат предназначен только для работы на открытом воздухе. |  |  |
| Общий вид BT‑2900V |  | Вид со стороны двигателя и насоса |

РАЗДЕЛ 2 • КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки

Фактический комплект поставки

| № | Компонент |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на колёсной раме с бензиновым двигателем и насосом |  |
| 2 | Пистолет высокого давления |  |
| 3 | Копьё и удлинитель |  |
| 4 | Шланг высокого давления |  |
| 5 | Всасывающий шланг с фильтром |  |
| 6 | Четыре форсунки: 0°, 15°, 25° и для моющего средства |  |
| 7 | Фильтр воды и переходники |  |
| 8 | Воронка и комплект крепежа |  |
| ПРОВЕРКА До сборки проверьте комплектность и отсутствие транспортных повреждений. Не запускайте аппарат с повреждённым шлангом или фитингом. |  |

РАЗДЕЛ 3 • ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Технические характеристики

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | TOR BT‑2900V |  |
| Тип привода | Бензиновый, четырёхтактный |  |
| Мощность двигателя | 7,5 л. с. |  |
| Номинальная частота вращения | 3400 об/мин |  |
| Рабочее давление | до 200 бар |  |
| Расход воды | 12 л/мин |  |
| Температура воды на входе | не выше 60 °C |  |
| Система защиты насоса | автоматический тепловой сброс при 60–62 °C |  |
| Форсунки | 0° / 15° / 25° / низкое давление для химии |  |
| Топливо | неэтилированный бензин; требования — по руководству двигателя |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ Для устойчивой работы источник воды должен обеспечивать расход не ниже рабочего расхода аппарата с запасом; рекомендуется не менее 15 л/мин. |  |

Фронтальный вид и цветовая маркировка форсунок

РАЗДЕЛ 4 • БЕЗОПАСНОСТЬ

Основные правила безопасности

ОПАСНО: УГАРНЫЙ ГАЗ Двигатель выделяет бесцветный и не имеющий запаха угарный газ. Запрещена работа в помещении, гараже, контейнере или иной замкнутой зоне.

Не направляйте струю на людей, животных, электрические устройства и сам аппарат.

Не допускайте детей и необученных лиц к работе.

Всегда используйте защитные очки, закрытую обувь и перчатки.

Не распыляйте бензин, растворители и легковоспламеняющиеся жидкости.

Не прикасайтесь к глушителю и двигателю во время работы и сразу после остановки.

Не изменяйте настройки регулятора оборотов двигателя и предохранительных клапанов.

Не оставляйте работающий аппарат без присмотра.

ТРАВМА ОТ СТРУИ Струя высокого давления может проникнуть под кожу. Такое повреждение требует немедленной медицинской помощи.

РАЗДЕЛ 4 • БЕЗОПАСНОСТЬ

Топливо, горячие поверхности и рабочая зона

| Опасность | Обязательное действие |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин и пары | Заправляйте только остановленный и остывший двигатель на открытом воздухе. Исключите огонь, искры и курение. |  |  |
| Горячий глушитель | Сохраняйте дистанцию от горючих материалов; не касайтесь защитного кожуха. |  |  |
| Отдача пистолета | Держите пистолет двумя руками и устойчиво стойте на поверхности. |  |  |
| Скользкий участок | Организуйте дренаж, удалите препятствия и не стойте на шланге. |  |  |
| Шланг высокого давления | Проверяйте перед каждым пуском; не ремонтируйте повреждённый шланг — заменяйте. |  |  |
| Двигатель и насос |  | Регулятор давления и манометр |

РАЗДЕЛ 5 • ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

Устройство аппарата

| Узел | Назначение |
| --- | --- |
| Бензиновый двигатель | Привод трёхплунжерного насоса |
| Насос высокого давления | Создаёт рабочее давление воды |
| Манометр | Показывает давление на выходе |
| Регулятор давления | Позволяет снизить рабочее давление в допустимом диапазоне |
| Входной фильтр | Защищает насос от загрязнений |
| Пистолет и копьё | Управляют подачей и формой струи |
| Держатель форсунок | Хранение сменных цветных форсунок |
| Колёсная рама | Перемещение и защита основных узлов |

РАЗДЕЛ 6 • ПОДГОТОВКА

Распаковка и сборка

| 1 | Извлеките аппарат и принадлежности; сопоставьте комплект с перечнем. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Установите рукоятку и держатели, затяните крепёж вручную, затем ключом без перетяжки. |  |
| 3 | Снимите транспортировочную заглушку насоса, если она установлена, и поставьте рабочую сапунную пробку. |  |
| 4 | Проверьте уровень масла двигателя и насоса по соответствующим указателям. |  |
| 5 | Подсоедините шланг высокого давления к насосу и пистолету. |  |
| 6 | Подсоедините входной фильтр и шланг подачи воды. |  |
| ЗАПРЕЩЕНО Запуск двигателя без подключённой и открытой подачи воды повреждает насос и не относится к гарантийному случаю. |  |

Принадлежности перед сборкой

РАЗДЕЛ 6 • ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Подключение воды и шлангов

Используйте чистую холодную воду температурой не выше 60 °C.

Минимальный рекомендуемый расход источника — 15 л/мин.

Перед подключением промойте подающий шланг до выхода чистой воды.

Проверьте входной фильтр и уплотнения быстросъёмных соединений.

Не применяйте слишком мягкий, пережатый или повреждённый входной шланг.

Полностью откройте кран подачи воды.

| 1 | Подключите входной шланг к фильтру насоса. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подключите шланг высокого давления к выходу насоса и пистолету. |  |
| 3 | Откройте воду. |  |
| 4 | При остановленном двигателе нажмите курок до получения устойчивой струи без воздуха. |  |
| 5 | Установите выбранную форсунку при включённом предохранителе курка. |  |
| ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ Никогда не отсоединяйте шланги до остановки двигателя, перекрытия воды и полного сброса давления курком. |  |

РАЗДЕЛ 6 • КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

Проверка перед запуском

| Проверка | Критерий допуска |  |
| --- | --- | --- |
| Масло двигателя | Уровень соответствует руководству двигателя |  |
| Топливо | Достаточно, нет течи и запаха бензина |  |
| Масло насоса | Уровень виден в смотровом окне / соответствует отметке |  |
| Входной фильтр | Чистый, без трещин |  |
| Шланг ВД | Нет порезов, вздутий, течи и повреждений муфт |  |
| Пистолет | Курок возвращается, предохранитель блокирует нажатие |  |
| Форсунка | Чистая и надёжно зафиксирована |  |
| Подача воды | Кран открыт, воздух из системы удалён |  |
| Рабочая зона | Открытый воздух, устойчивое основание, дренаж |  |
| ПУСК РАЗРЕШЁН Только после положительного результата всех проверок. |  |

РАЗДЕЛ 7 • ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запуск двигателя

| 1 | Установите аппарат на ровной устойчивой поверхности на открытом воздухе. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подключите шланги, откройте воду и удалите воздух из системы. |  |
| 3 | Включите предохранитель курка. |  |
| 4 | Откройте топливный кран и установите выключатель двигателя в положение ON. |  |
| 5 | Для холодного двигателя закройте воздушную заслонку; регулятор газа установите в положение FAST. |  |
| 6 | Медленно вытяните стартер до сопротивления, затем резко потяните. |  |
| 7 | После запуска постепенно откройте воздушную заслонку. |  |
| 8 | Снимите предохранитель, направьте копьё в безопасную сторону и нажмите курок. |  |
| НЕ ДЕРЖИТЕ НАСОС В БАЙПАСЕ При отпущенном курке не оставляйте двигатель работающим более 2–3 минут. Термоклапан — аварийная защита, а не рабочий режим. |  |

РАЗДЕЛ 7 • РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

Форсунки и регулировка струи

| Цвет / угол | Применение |  |
| --- | --- | --- |
| Красная, 0° | Максимально концентрированная струя. Только для стойких поверхностей, с большой дистанции. |  |
| Жёлтая, 15° | Интенсивная очистка твёрдых поверхностей. |  |
| Зелёная, 25° | Основная универсальная мойка. |  |
| Белая / чёрная, низкое давление | Подача моющего средства или щадящее ополаскивание — в зависимости от комплекта. |  |

Форсунки размещены в держателе на рукоятке

Меняйте форсунку только при остановленном двигателе и сброшенном давлении.

Начинайте с расстояния 60 см и уменьшайте его после проверки поверхности.

Не приближайте струю к шинам ближе 20 см.

Сначала проверьте действие струи на малозаметном участке.

РАЗДЕЛ 8 • ХИМИЯ

Использование моющего средства

| 1 | Используйте только средство, предназначенное для аппаратов высокого давления. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Приготовьте раствор по инструкции изготовителя. |  |
| 3 | Подсоедините шланг химии и опустите фильтр в ёмкость. |  |
| 4 | Установите форсунку низкого давления. |  |
| 5 | Наносите раствор снизу вверх на сухую поверхность. |  |
| 6 | Выдержите 3–5 минут, не допуская высыхания. |  |
| 7 | Переключитесь на воду высокого давления и смывайте сверху вниз. |  |
| 8 | После работы промойте тракт химии чистой водой 1–2 минуты. |  |
| ЗАПРЕЩЕНО Не применяйте кислоты, растворители, бензин, хлорсодержащие концентраты и средства, не предназначенные для насосов высокого давления. |  |

РАЗДЕЛ 9 • ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Остановка и сброс давления

| 1 | Отпустите курок и установите его на предохранитель. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Переведите регулятор газа в минимальное положение и выключите двигатель. |  |
| 3 | Закройте топливный кран. |  |
| 4 | Перекройте подачу воды. |  |
| 5 | Снимите предохранитель и удерживайте курок до полного прекращения выхода воды. |  |
| 6 | Отсоедините шланги и слейте из них воду. |  |
| 7 | Промойте тракт химии, если он использовался. |  |
| 8 | Очистите аппарат и проверьте его состояние. |  |
| ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ Выключение двигателя само по себе не снимает давление. Обязательно нажмите курок перед разборкой соединений. |  |

РАЗДЕЛ 10 • УХОД

Ежедневное обслуживание

| Периодичность | Работы |  |
| --- | --- | --- |
| Перед каждым пуском | Проверить масло, топливо, фильтр воды, шланги, пистолет, форсунку, крепёж и утечки. |  |
| После каждой работы | Промыть химический тракт, сбросить давление, слить воду, очистить аппарат. |  |
| Каждые 25 ч | Очистить воздушный фильтр двигателя; проверить крепёж и свечу. |  |
| Каждые 50 ч | Проверить масло насоса; заменить при загрязнении или эмульсии. |  |
| Каждые 100 ч / сезон | Заменить масло насоса и выполнить обслуживание двигателя по его руководству. |  |
| Перед хранением | Удалить воду, защитить насос от замерзания, стабилизировать или слить топливо. |  |

Насос: фильтр воды, регулятор давления и манометр

СЕРВИС Перед обслуживанием остудите двигатель, снимите провод со свечи зажигания и сбросьте давление.

РАЗДЕЛ 10 • ОБСЛУЖИВАНИЕ

Насос, фильтры и форсунки

Промывайте входной фильтр чистой водой; повреждённую сетку заменяйте.

Не очищайте форсунку при работающем двигателе. Используйте штатную иглу и промывайте сопло обратным потоком.

Проверяйте смотровое окно масла насоса. Молочный цвет указывает на попадание воды — требуется сервис.

Не превышайте рабочее давление 200 бар регулировкой клапана.

Не разбирайте регулятор и насос без соответствующей квалификации.

| Признак | Действие |
| --- | --- |
| Пульсация струи | Проверить подачу воды, фильтр и форсунку |
| Подтекание масла | Остановить аппарат; обратиться в сервис |
| Вода из термоклапана | Нажать курок и охладить насос; не оставлять в байпасе |
| Нестабильный манометр | Удалить воздух, проверить форсунку и подачу воды |
| Снижение давления | Очистить фильтр/форсунку; проверить шланги и уплотнения |

РАЗДЕЛ 10 • ХРАНЕНИЕ

Хранение и защита от замерзания

| 1 | Полностью остановите аппарат и сбросьте давление. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Отсоедините все шланги и слейте воду. |  |  |
| 3 | Потяните стартер 5–6 раз при снятом проводе свечи, чтобы удалить воду из насоса. |  |  |
| 4 | Для отрицательных температур прокачайте через насос предназначенный для АВД консервант/антифриз без спирта. |  |  |
| 5 | Подготовьте двигатель к хранению по отдельному руководству. |  |  |
| 6 | Храните аппарат вертикально, в сухом проветриваемом помещении, вдали от огня. |  |  |
| МОРОЗ Замерзание воды разрушает насос, шланги и арматуру. Повреждение от замерзания не является производственным дефектом. |  |  |
| Перед хранением очистите аппарат |  | Не закрывайте неостывший двигатель |

РАЗДЕЛ 11 • ДИАГНОСТИКА

Устранение неисправностей

| Неисправность | Возможная причина | Устранение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет / мало давления | Форсунка низкого давления; засор фильтра/форсунки; мало воды; воздух; течь | Поставить рабочую форсунку; очистить; обеспечить ≥15 л/мин; удалить воздух; устранить течь |  |
| Пульсация | Воздух, пережат входной шланг, загрязнение | Проверить шланг, фильтр и источник; выпустить воздух |  |
| Нет подачи химии | Высокое давление; засор фильтра; негерметичный шланг | Поставить форсунку химии; очистить фильтр; проверить соединение |  |
| Двигатель не запускается | Нет топлива; закрыт кран; мало масла; свеча/фильтр | Заправить; открыть кран; проверить масло; обслужить двигатель |  |
| Двигатель глохнет под нагрузкой | Недостаточная подача воды; загрязнение; низкие обороты | Открыть воду; очистить тракт; установить FAST |  |
| Перегрев насоса | Длительный байпас; горячая вода | Нажать курок; остановить и охладить; подать воду ≤60 °C |  |
| ОСТАНОВИТЕ АППАРАТ При утечке топлива, масла, повреждении шланга ВД, сильной вибрации или металлическом шуме эксплуатация запрещена. |  |  |

РАЗДЕЛ 12 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Заводская взрыв‑схема аппарата

Оригинальная заводская схема BT‑2900V. Геометрия и нумерация сохранены.

Русские наименования и артикулы приведены в следующих таблицах. Для заказа указывайте модель, позицию и артикул.

РАЗДЕЛ 12 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Каталог деталей аппарата — часть 1

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BT-2900V-01 | 590418300 | Пистолет с копьем 350 | 1 |  |
| BT-2900V-02 | 500014016 | G1/8 400BAR манометр | 1 |  |
| BT-2900V-03 | 590403030 | 19MM шланг подвода воды | 3 |  |
| BT-2900V-04 | 590408090 | Шланг ВД с двойной оплеткой | 1 |  |
| / BT-2900V-05 | 590407090 | Белая форсунка 030-40° | 1 |  |
| / BT-2900V-05 | 590407250 | Красная форсунка 030-0° | 1 |  |
| / BT-2900V-05 | 590407430 | Желтая форсунка 030-15° | 1 |  |
| / BT-2900V-05 | 590407610 | Зеленая форсунка 030-25° | 1 |  |
| BT-2900V-06 | 101000022 | Табличка для заправки топлива | 1 |  |
| BT-2900V-06 | 101063032 | Табличка опасности | 1 |  |
| 07-1 | 590405031 | 10-дюймовый жесткие колеса | 2 |  |
| 07-2 | 590708031 | Ось / 55*15 | 2 |  |
| 08-1 | 590404020 | Фильтр | 1 |  |
| 08-1 | 590501010 | Пластиковый коннектор типа елочка G3/4-19 | 1 |  |
| 08-2 | 590502027 | Коннектор G3/8-G1/2 | 1 |  |
| BT-2900V-09 | 101010030 | Инструкция по эксплуатации | 1 |  |
| BT-2900V-10 | 101769430 | Пластиковая воронка | 1 |  |
| BT-2900V-11 | 817414010 | Помпа высокого давления | 1 |  |
| BT-2900V-11 | 502403401 | VC коннектор | 1 |  |
| BT-2900V-12 |  | Цепь | 2 |  |

РАЗДЕЛ 12 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Каталог деталей аппарата — часть 2

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-1 |  | Рукоятка | 1 |  |
| 13-2 |  | Рукоятка | 1 |  |
| 13-3 | 101707010 | Крюк для пистолета | 2 |  |
| 13-4 | 590409130 | Подушка амортизатора двигателя | 4 |  |
| 13-5 | 590409040 | Антивибрационная прокладка | 2 |  |
| 13-6 |  | Рамка шланга высокого давления | 1 |  |
| 13-6 | 590203201 | Гайка-барашек | 2 |  |
| 13-7 |  | Передняя панель стойки | 1 |  |
| 13-8 |  | Шальдик | 1 |  |
| 13-9 | 590710023 | BT2900V стойка | 1 |  |
| 13-10 | 590204005 | Плоский уплотнитель 8*20*1.5 | 4 |  |
| 13-11 | 590203003 | Шестигранная гайка M8 | 4 |  |
| 13-12 | 590204005 | Плоский уплотнитель 8*20*1.5 | 4 |  |
| 13-12 | 590202005 | M8*45 внешний шестигранный винт | 4 |  |
| 13-13 | 590204005 | 8*20*1.5 плоский уплотнитель | 8 |  |
| 13-14 | 590203403 | M8 Стопорная гайка из нержавеющей стали | 4 |  |
| 13-15 |  | Стояка для пистолета | 1 |  |
| 13-16 | 590201001 | M8*80 винт с круглой головкой и внутренним шестигранником | 4 |  |
| 13-17 | 590202007 | M10*35 внешний шестигранный винт | 4 |  |
| BT-2900V-14 | 590662050 | Coma 7.5HP бензиновый двигатель | 1 |  |

РАЗДЕЛ 12 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Каталог деталей аппарата — часть 3

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BT-2900V-15 | 590415010 | Двухслойный фильтр | 1 |  |
| 16-2 | 590101021 | 14.2*1.9 уплотнение | 1 |  |
| 16-1 | 590101071 | 3.63*2.62/NBR90 уплотнение | 1 |  |
| BT-2900V-17 | 590501004 | G1/2 -19 Винт | 1 |  |
| BT-2900V-18 | 502403030 | VC выходной клапан | 1 |  |
| BT-2900V-18 | 502403040 | VC выходной пружинный клапан | 1 |  |

РАЗДЕЛ 13 • НАСОС

Взрыв‑схема насоса

Оригинальная заводская схема насоса. Геометрия, линии и позиции сохранены.

Не разбирайте насос под давлением. Ремонт гидравлической части должен выполнять квалифицированный специалист.

РАЗДЕЛ 13 • НАСОС

Каталог деталей насоса — часть 1

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 590201151 | Винт с шестигранной головкой | 7 |  |
| 2 | 500010001 | Заглушка | 1 |  |
| 3 | 590101021 | Уплотнение | 2 |  |
| 4 | 507402040 | KL задняя крышка | 1 |  |
| 5 | 590101117 | Уплотнение | 1 |  |
| 6 | 507402130 | BM20 шатун | 3 |  |
| 7 | 507402140 | Палец плунжера | 3 |  |
| 8 | 507402020 | Шток плунжера | 3 |  |
| 9 | 507402030 | Картер | 1 |  |
| 10 | 507402011 | Коленчатый вал | 1 |  |
| 11 | 590302006 | Подшипник | 1 |  |
| 12 | 590206004 | Стопорное кольцо для отверстия | 1 |  |
| 13 | 590108025 | TC сальник | 3 |  |
| 14 | 590107015 | TC4 масляный сальник | 3 |  |
| 15 | 507402150 | Опорная рама | 3 |  |
| 16 | 590105046 | Водяное уплотнение | 3 |  |
| 17 | 507401050 | Заднее направляющее кольцо | 3 |  |
| 18 | 590101121 | Уплотнение | 3 |  |
| 19 | 590104083 | Основной гидрозатвор, комплект из 3-х частей | 3 |  |
| 20 | 507401080 | Клапан | 6 |  |
| 21 | 590101113 | Уплотнение | 7 |  |
| 22 | 500010049 | Заглушка | 1 |  |
| 23 | 500010049 | KL12 головная часть помпы | 1 |  |
| 24 | 590201084 | Винт с шестигранной головкой | 4 |  |

РАЗДЕЛ 13 • НАСОС

Каталог деталей насоса — часть 2

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 590201083 | Винт с шестигранной головкой | 4 |  |
| 26 | 507401010 | KL крышка клапана | 2 |  |
| 27 | 590101004 | Уплотнение | 3 |  |
| 28 | 507401011 | Винт обратного клапана | 1 |  |
| 29 | 500010021 | Клапан регулировки температуры | 1 |  |
| 30 | 502403233 | Уплотнительная прокладка | 1 |  |
| 31 | 303012410 | VC регулятор давления в сборе | 1 |  |
| 32 | 502403363 | VC-B маховик регулятора давления | 1 |  |
| 33 | 502403410 | VC пружина поглощения жидкости | 8 |  |
| 34 | 502403420 | VC стальной шарик | 1 |  |
| 35 | 590101080 | Употнение | 1 |  |
| 36 | 502403430 | VC всасывающий коннектор | 1 |  |
| 37 | 590302003 | Подшипник с глубоким желобом | 1 |  |
| 38 | 59020600 | Стопорное кольцо коленвала | 1 |  |
| 39 | 301217401 | KL смотровое окно уровня масла в сборе | 1 |  |
| 40 | 101702010 | Масляная пробка | 1 |  |
| 41 | 301150101 | Щуп уровня масла | 1 |  |

РАЗДЕЛ 13 • СЕРВИС

Ремкомплекты и сервисная информация

| Описание | Состав / номера деталей |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект водяных уплотнений | Основное водяное уплотнение #590104083 + Дополнительное водяное уплотнение #590105046 |  |
| Комплект клапанов | Клапан #507401080 + Уплотнение #590101113 |  |
| Ремкомплект регулятора давления | Уплотнительная прокладка #502403230 |  |
| Ремкомплект регулятора давления | Пружина регулятора давления #502403280 |  |
| Ремкомплект регулятора давления | Конусный клапан #502403450 |  |
| ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ Сообщите сервисному центру модель TOR BT‑2900V, серийный номер, позицию на схеме, артикул и требуемое количество. |  |

Гарантийное обслуживание выполняется авторизованным сервисным центром при наличии документа о покупке. Гарантия не распространяется на обычный износ, работу насоса без воды, замерзание, неправильное топливо, нештатные изменения и повреждения вследствие нарушения настоящей инструкции.

Сохраните руководство вместе с документами на аппарат.