АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

BT-240V

РАЗДЕЛ 1 • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение и содержание

TOR BT-240V — мобильный бензиновый аппарат высокого давления для профессиональной очистки техники, твёрдых покрытий, строительного и промышленного оборудования.

| Раздел | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | Назначение, комплект поставки и характеристики |  |
| 4 | Безопасность |  |
| 5–8 | Устройство, подготовка и эксплуатация |  |
| 9–10 | Обслуживание, хранение и диагностика |  |
| 11–13 | Три заводские схемы и каталоги деталей |  |
| ВАЖНО До первого запуска полностью прочитайте настоящее руководство и отдельное руководство бензинового двигателя. Аппарат разрешено эксплуатировать только на открытом воздухе. |  |

Общий вид TOR BT-240V

РАЗДЕЛ 2 • КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки

Фактический комплект поставки

| № | Компонент |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на колёсной раме с двигателем, насосом и аккумулятором электростартера |  |
| 2 | Пистолет высокого давления |  |
| 3 | Копьё и удлинитель |  |
| 4 | Шланг высокого давления |  |
| 5 | Всасывающий шланг |  |
| 6 | Форсунки 0°, 15°, 25°, 40° и низкого давления |  |
| 7 | Входной фильтр и сетчатый фильтр |  |
| 8 | Держатели пистолета/шланга и крепёж |  |
| ПРОВЕРКА До сборки проверьте комплектность и отсутствие транспортных повреждений. Не запускайте аппарат с повреждённым шлангом или фитингом. |  |

РАЗДЕЛ 3 • ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Технические характеристики

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | TOR BT-240V |  |
| Тип привода | Бензиновый, четырёхтактный, с электростартером |  |
| Мощность двигателя | 13 л. с. |  |
| Рабочий объём двигателя | 389 см³ |  |
| Номинальная частота вращения | 3600 об/мин |  |
| Рабочее давление | до 250 бар |  |
| Расход воды | 15 л/мин |  |
| Температура воды на входе | не выше 60 °C |  |
| Форсунки | 0° / 15° / 25° / 40° / низкое давление |  |
| Аккумулятор электростартера | 12 В / 20 А·ч |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ Источник должен устойчиво обеспечивать не менее 20 л/мин. Недостаточный расход вызывает кавитацию и повреждение насоса. |  |

Фронтальный вид двигателя и панели форсунок

РАЗДЕЛ 4 • БЕЗОПАСНОСТЬ

Основные правила безопасности

ОПАСНО: УГАРНЫЙ ГАЗ Запрещена работа в помещении, гараже, контейнере и иной замкнутой зоне — даже при открытых дверях.

- Не направляйте струю на людей, животных, электрические устройства и сам аппарат.

- Не допускайте детей и необученных лиц к работе.

- Используйте защитные очки, закрытую обувь, перчатки и при необходимости защиту слуха.

- Не распыляйте бензин, растворители и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Не прикасайтесь к глушителю и двигателю во время работы и сразу после остановки.

- Не изменяйте настройки оборотов двигателя и предохранительных клапанов.

- Не оставляйте работающий аппарат без присмотра.

ТРАВМА ОТ СТРУИ Струя высокого давления может проникнуть под кожу. При такой травме требуется немедленная медицинская помощь.

РАЗДЕЛ 4 • БЕЗОПАСНОСТЬ

Топливо, горячие поверхности и рабочая зона

| Опасность | Обязательное действие |  |
| --- | --- | --- |
| Бензин и пары | Заправлять только остановленный и остывший двигатель на открытом воздухе; исключить огонь, искры и курение. |  |
| Горячий глушитель | Сохранять дистанцию от горючих материалов; не касаться защитного кожуха. |  |
| Отдача пистолета | Держать пистолет двумя руками и устойчиво стоять. |  |
| Скользкая зона | Организовать дренаж, убрать препятствия и не стоять на шланге. |  |
| Шланг ВД | Проверять перед каждым пуском; повреждённый шланг не ремонтировать, а заменять. |  |
| Аккумулятор | Исключить короткое замыкание, искры и обратную полярность. |  |

Насос, двигатель и защитная рама

РАЗДЕЛ 5 • ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

Устройство аппарата

Общий вид аппарата

| Узел | Назначение |
| --- | --- |
| Бензиновый двигатель | Привод насоса высокого давления |
| Электростартер и аккумулятор | Пуск двигателя ключом |
| Трёхплунжерный насос | Создание рабочего давления |
| Манометр | Контроль давления на выходе |
| Регулятор давления | Установка давления в допустимом диапазоне |
| Входной фильтр | Защита насоса от загрязнений |
| Пистолет и копьё | Управление подачей и формой струи |
| Колёсная рама | Перемещение и защита узлов |

РАЗДЕЛ 6 • ПОДГОТОВКА

Распаковка и сборка

- Извлеките аппарат и принадлежности; сопоставьте комплект с перечнем.

- Установите рукоятку и держатели; равномерно затяните крепёж.

- Снимите транспортировочную заглушку насоса, если она установлена, и поставьте рабочую сапунную пробку.

- Проверьте уровень масла двигателя и насоса.

- Подключите аккумулятор, соблюдая полярность.

- Подсоедините шланг высокого давления к насосу и пистолету.

- Установите входной фильтр и подключите подачу воды.

ЗАПРЕЩЕНО Запуск двигателя без подключённой и открытой подачи воды повреждает насос и не относится к гарантийному случаю.

Принадлежности перед сборкой

РАЗДЕЛ 6 • ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Подключение воды и шлангов

- Используйте чистую холодную воду температурой не выше 60 °C.

- Источник должен обеспечивать не менее 20 л/мин.

- Перед подключением промойте подающий шланг до выхода чистой воды.

- Проверьте входной фильтр и уплотнения соединений.

- Полностью откройте кран подачи воды.

- Подключите входной шланг к фильтру насоса.

- Подключите шланг высокого давления к насосу и пистолету.

- Откройте воду.

- При остановленном двигателе нажмите курок до получения устойчивой струи без воздуха.

- Установите выбранную форсунку при включённом предохранителе курка.

ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ Не отсоединяйте шланги до остановки двигателя, перекрытия воды и полного сброса давления курком.

РАЗДЕЛ 6 • КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

Проверка перед запуском

| Проверка | Критерий допуска |  |
| --- | --- | --- |
| Масло двигателя | Уровень соответствует руководству двигателя |  |
| Топливо | Достаточно, нет течи и запаха бензина |  |
| Масло насоса | Уровень соответствует отметке |  |
| Аккумулятор | Клеммы затянуты, полярность верна |  |
| Входной фильтр | Чистый, без трещин |  |
| Шланг ВД | Нет порезов, вздутий, течи и повреждений муфт |  |
| Пистолет | Курок возвращается; предохранитель блокирует нажатие |  |
| Подача воды | Кран открыт; воздух удалён |  |
| Рабочая зона | Открытый воздух, устойчивое основание, дренаж |  |
| ПУСК РАЗРЕШЁН Только после положительного результата всех проверок. |  |

РАЗДЕЛ 7 • ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запуск двигателя

- Установите аппарат на ровной поверхности на открытом воздухе.

- Подключите шланги, откройте воду и удалите воздух из системы.

- Включите предохранитель курка.

- Откройте топливный кран.

- Для холодного двигателя закройте воздушную заслонку; газ установите в FAST.

- Поверните ключ в положение START и отпустите после запуска; не удерживайте стартер более 5 секунд.

- После запуска постепенно откройте воздушную заслонку.

- Снимите предохранитель, направьте копьё безопасно и нажмите курок.

БАЙПАС При отпущенном курке не оставляйте двигатель работающим более 2–3 минут. Термоклапан — аварийная защита, а не штатный режим.

РАЗДЕЛ 7 • РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

Форсунки и рабочее давление

| Цвет / угол | Применение |  |
| --- | --- | --- |
| Красная, 0° | Максимально концентрированная струя; только для стойких поверхностей с большой дистанции. |  |
| Жёлтая, 15° | Интенсивная очистка твёрдых поверхностей. |  |
| Зелёная, 25° | Основная универсальная мойка. |  |
| Белая, 40° | Щадящее ополаскивание и большие поверхности. |  |
| Чёрная, низкое давление | Подача моющего средства. |  |

Цветовая маркировка форсунок

- Меняйте форсунку только при остановленном двигателе и сброшенном давлении.

- Начинайте с расстояния 60 см и уменьшайте его после проверки поверхности.

- Не приближайте струю к шинам ближе 20 см.

- Не превышайте 250 бар регулировкой клапана.

РАЗДЕЛ 8 • ХИМИЯ

Использование моющего средства

- Используйте только средство для аппаратов высокого давления.

- Приготовьте раствор по инструкции изготовителя.

- Подсоедините шланг химии и опустите фильтр в ёмкость.

- Установите чёрную форсунку низкого давления.

- Наносите раствор снизу вверх.

- Выдержите 3–5 минут, не допуская высыхания.

- Переключитесь на воду высокого давления и смывайте сверху вниз.

- Промойте тракт химии чистой водой 1–2 минуты.

ЗАПРЕЩЕНО Не применяйте кислоты, растворители, бензин, хлорсодержащие концентраты и средства, не предназначенные для насосов высокого давления.

РАЗДЕЛ 8 • ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Остановка и сброс давления

- Отпустите курок и включите предохранитель.

- Переведите газ в минимум и выключите двигатель ключом.

- Закройте топливный кран.

- Перекройте подачу воды.

- Снимите предохранитель и удерживайте курок до прекращения выхода воды.

- Отсоедините шланги и слейте воду.

- Промойте тракт химии, если он использовался.

- Очистите аппарат и проверьте его состояние.

ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ Выключение двигателя не снимает давление. Обязательно нажмите курок перед разборкой соединений.

РАЗДЕЛ 9 • УХОД

Ежедневное обслуживание

| Периодичность | Работы |  |
| --- | --- | --- |
| Перед каждым пуском | Проверить масла, топливо, аккумулятор, фильтр воды, шланги, пистолет, форсунку и утечки. |  |
| После каждой работы | Промыть химический тракт, сбросить давление, слить воду, очистить аппарат. |  |
| Каждые 25 ч | Очистить воздушный фильтр; проверить крепёж, ремни и свечу. |  |
| Каждые 50 ч | Проверить масло насоса; заменить при загрязнении или эмульсии. |  |
| Каждые 100 ч / сезон | Заменить масло насоса и обслужить двигатель по его руководству. |  |
| Перед хранением | Удалить воду, защитить насос от замерзания, стабилизировать или слить топливо. |  |

Насос, манометр и силовая установка

СЕРВИС Перед обслуживанием остудите двигатель, снимите провод со свечи, отключите минусовую клемму аккумулятора и сбросьте давление.

РАЗДЕЛ 9 • ОБСЛУЖИВАНИЕ

Насос, фильтры и аккумулятор

- Промывайте входной фильтр чистой водой; повреждённую сетку заменяйте.

- Не очищайте форсунку при работающем двигателе. Используйте штатную иглу и обратную промывку.

- Проверяйте масло насоса. Молочный цвет указывает на попадание воды — требуется сервис.

- Не разбирайте регулятор и насос без квалификации.

- Содержите клеммы аккумулятора чистыми и сухими; зарядка выполняется совместимым зарядным устройством 12 В.

- Перед длительным хранением зарядите аккумулятор и отключите минусовую клемму.

| Признак | Действие |
| --- | --- |
| Пульсация струи | Проверить подачу воды, фильтр и форсунку |
| Подтекание масла | Остановить аппарат; обратиться в сервис |
| Вода из термоклапана | Нажать курок и охладить насос |
| Слабый стартер | Зарядить аккумулятор; проверить клеммы |
| Нестабильный манометр | Удалить воздух; проверить форсунку и воду |

РАЗДЕЛ 9 • ХРАНЕНИЕ

Хранение и защита от замерзания

- Остановите аппарат и сбросьте давление.

- Отсоедините шланги и слейте воду.

- Прокрутите двигатель 5–6 раз при отключённом зажигании, чтобы удалить воду из насоса.

- При морозе прокачайте через насос консервант/антифриз для АВД без спирта.

- Подготовьте двигатель к хранению по его руководству.

- Зарядите аккумулятор и отключите минусовую клемму.

- Храните аппарат вертикально в сухом помещении вдали от огня.

МОРОЗ Замерзание воды разрушает насос, шланги и арматуру и не является производственным дефектом.

Очистите и остудите аппарат перед хранением

РАЗДЕЛ 10 • ДИАГНОСТИКА

Устранение неисправностей

| Неисправность | Возможная причина | Устранение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет / мало давления | Неверная форсунка; засор; мало воды; воздух; течь | Поставить форсунку; очистить; обеспечить ≥20 л/мин; удалить воздух |  |
| Пульсация | Воздух, пережат шланг, загрязнение | Проверить шланг, фильтр и источник |  |
| Нет подачи химии | Высокое давление; засор фильтра | Поставить чёрную форсунку; очистить фильтр |  |
| Двигатель не запускается ключом | Разряжен АКБ; клеммы; предохранитель | Зарядить; затянуть; проверить цепь стартера |  |
| Двигатель глохнет | Мало воды; загрязнение; низкие обороты | Открыть воду; очистить; установить FAST |  |
| Перегрев насоса | Длительный байпас; горячая вода | Нажать курок; остановить и охладить |  |
| ОСТАНОВИТЕ АППАРАТ При утечке топлива, масла, повреждении шланга ВД, сильной вибрации или металлическом шуме эксплуатация запрещена. |  |  |

РАЗДЕЛ 11 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Заводская взрыв-схема аппарата

Оригинальная заводская схема BT-240V; геометрия и нумерация сохранены

Русские наименования и артикулы приведены в следующих таблицах. Для заказа указывайте модель, позицию и артикул.

РАЗДЕЛ 11 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Каталог деталей аппарата — часть 1

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BT-240V-01 | 590418300 | Пистолет с копьем 350, 18*1.5 | 1 |  |
| BT-240V-02 | 500014007 | Манометр 600bar, резьба 1/4 | 1 |  |
| BT-240V-03 | 590403030 | Шланг подвода воды 19mm | 3 |  |
| BT-240V-04 | 590408720 | Шланг ВД с двойной оплеткой 8mm/10m/M22*1.5 | 1 |  |
| / / BT-240V-05 | 590407120 | Белая форсунка 035-40 град. | 1 |  |
| / / BT-240V-05 | 590407280 | Красная форсунка 035-0 град. | 1 |  |
| / / BT-240V-05 | 590407460 | Желтая форсунка 035-15 град | 1 |  |
| / / BT-240V-05 | 590407640 | Зеленая форсунка 035-25 град. | 1 |  |
| / / BT-240V-05 | 590407970 | Черная форсунка | 1 |  |
| / BT-240V-06 | 101063032 | 54.5*34/3 | 1 |  |
| / BT-240V-06 | 101000020 | Инструкция к топливу | 1 |  |
| BT-240V-07 | 101010030 | Инструкция по эксплуатации | 1 |  |
| BT-240V-08 | 101769430 | Пластиковая воронка | 1 |  |
| BT-240V-09 | 810107020 | Помпа высокого давления BMV1825-C25.4 | 1 |  |
| / 10-1 | 502403030 | VC регулятор давления | 1 |  |
| / 10-1 | 502403040 | VC пружина регулятора давления | 1 |  |
| / 10-1 | 306252405 | VC выходной коннектор 22*1.5 | 1 |  |
| 10-3 | 590101071 | Уплотнительное кольцо 3.63*2.62/NBR90 | 1 |  |
| 10-4 | 590101021 | Уплотнительное кольцо 14.2*1.9 | 1 |  |

РАЗДЕЛ 11 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Каталог деталей аппарата — часть 2

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-2 | 832401080 | Возвратный клапан VC | 1 |  |
| BT-240V-11 | 101270180 | АКБ 12V/20A | 1 |  |
| 12-1 | 590404020 | Фильтр V | 1 |  |
| 12-1 | 590501010 | Пластиковый коннектор G3/4-19 | 1 |  |
| 12-2 | 590502022 | Коннектор G1/2G3/4/SUS304 | 1 |  |
| 13-1 | 590405031 | 10-дюймовый колеса | 2 |  |
| 13-2 | 590708031 | Ось /55*15 | 2 |  |
| BT-240V-15 |  | Крючок для пистолета | 1 |  |
| 16-1 |  | Рукоятка | 1 |  |
| 16-2 | 590707010 | Рама | 1 |  |
| 16-3 | 590409130 | Подушка амортизатора двигателя 18*30 | 4 |  |
| 16-4 | 590409040 | Антивибрационная прокладка 10*50*30 | 2 |  |
| 16-5 | 590204005 | Плоская прокладка 8*20*1.5 | 12 |  |
| 16-6 | 590202007 | Винт с шестигранной головкой M10*35 | 4 |  |
| 16-7 | 590203003 | Шестигранная гайка M8 | 4 |  |
| 16-8 |  | Цепт | 2 |  |
| BT-240V-17 | 590415020 | Фильтр | 1 |  |
| BT-240V-14 | 590663020 | Двигатель Loncin 13HP | 1 |  |

РАЗДЕЛ 12 • НАСОС

Взрыв-схема насоса

Оригинальная заводская схема насоса; линии и позиции сохранены

Ремонт гидравлической части должен выполнять квалифицированный специалист.

РАЗДЕЛ 12 • НАСОС

Каталог деталей насоса — часть 1

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 590201014 | Винт с шестигранной головкой | 6 |  |
| 2 | 301030101 | Задняя часть крышки BM | 1 |  |
| 3 | 590101011 | Кольцевое уплотнение | 1 |  |
| 4 | 500102200 | BM шатун | 3 |  |
| 5 | 500102240 | BM штифт плунжера | 3 |  |
| 6 | 500102100 | BM20 шатун плунжера | 3 |  |
| 7 | 500102030 | BM20 картер | 1 |  |
| 8 | 500102530 | BM8.5-C25.4 коленвал | 1 |  |
| 9 | 590301002 | Игольчатый подшипник | 1 |  |
| 10 | 590205005 | Стопорные кольца | 2 |  |
| 11 | 590108006 | TC сальник с арматурой | 1 |  |
| 12 | 590101019 | Кольцевое уплотнение | 4 |  |
| 13 | 500010001 | Заглушка | 3 |  |
| 14 | 590107003 | TC4 арматурное масляное уплотнение | 3 |  |
| 15 | 500102050 | BM20 опорная рама | 3 |  |
| 16 | 500102150 | BM водяной затвор | 3 |  |
| 17 | 500102110 | BM18 керамический пистон | 3 |  |
| 18 | 500102210 | BM уплотнительная прокладка | 3 |  |
| 19 | 590101105 | Кольцевое уплотнение | 3 |  |
| 20 | 500102220 | BM винт плунжера | 3 |  |
| 21 | 590101063 | Кольцевое уплотнение | 3 |  |
| 22 | 500101050 | BM18 задняя шайба направляющей плунжера | 3 |  |

РАЗДЕЛ 12 • НАСОС

Каталог деталей насоса — часть 2

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 590105002 | 18 водяные уплотнения | 3 |  |
| 24 | 500101080 | BM18 опорное кольцо | 3 |  |
| 25 | 590104008 | Основные водяные уплотнения (комплект 3 шт.) | 3 |  |
| 26 | 590101035 | Кольцевое уплотнение | 1 |  |
| 27 | 500010002 | заглушка | 1 |  |
| 28 | 590101023 | Кольцевое уплотнение | 6 |  |
| 29 | 500101150 | BM клапан тип A | 6 |  |
| 30 | 590101042 | Кольцевое уплотнение | 6 |  |
| 31 | 500101100 | BM Винт клапана | 5 |  |
| 32 | 590201007 | Винт с шестигранной головкой | 8 |  |
| 33 | 590204102 | Двусторонняя зубчатая шайба | 8 |  |
| 34 | 500101020 | BM18 головная часть | 1 |  |
| 35 | 500101100 | BM винт с внутренним отверстием | 1 |  |
| 36 | 590302004 | Подшипник | 1 |  |
| 37 | 301210101 | BM смотровое окошко | 1 |  |
| 38 | 590206003 | Стопорное кольцо вала | 1 |  |
| 39 | 500102230 | BM планка | 1 |  |
| 40 | 590201016 | Винт с шестигранной головкой | 4 |  |
| 41 | 101702010 | BM масляный щуп | 1 |  |
| 42 | 301150101 | BM стандартное масло | 1 |  |
| 43F | 500012005 | F4 фланец | 1 |  |

РАЗДЕЛ 13 • РЕГУЛЯТОР

Взрыв-схема регулятора давления

Оригинальная заводская схема регулятора давления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не разбирайте регулятор под давлением и не изменяйте заводскую настройку предохранительных элементов.

РАЗДЕЛ 13 • РЕГУЛЯТОР

Каталог деталей регулятора — часть 1

| Поз. | Артикул | Наименование | Размер | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #01 | 502403360 | VC рукоятка регулятора |  | 1 |  |
| #02 | 502403340 | VC втулка регулятора давления |  | 1 |  |
| #03 | 590207001 | Стопорный винт с коническим шестигранным углублением | M3*4 | 1 |  |
| #04 | 502403270 | VC стопорная гайка |  | 1 |  |
| #05 | 502403350 | VC мягкая пружина <180 Bar |  | 1 |  |
| #05A | 502403280 | VC жесткая пружина ≥180 Bar |  | 1 |  |
| #06 | 502403140 | VC опора пружины |  | 1 |  |
| #07 | 502403290 | VC шток клапана регулирования давления |  | 1 |  |
| #08 | 590101105 | Кольцевое уплотнение | 7.65*1.78 | 1 |  |
| #09 | 590102006 | Стопорное кольцо | 8.31*11.01*1.24 | 1 |  |
| #10 | 502403310 | VC седло клапана регулировки давления |  | 1 |  |
| #11 | 590101029 | Кольцевое уплотнение | 15.6*1.78 | 1 |  |
| #12 | 590101015 | Кольцевое уплотнение | 12.5*2 | 1 |  |
| #13 | 590101100 | Кольцевое уплотнение | 6.07*1.78 | 1 |  |
| #14 | 502403220 | VC уплотнительная направляющая прокладка |  | 1 |  |
| #15 | 590102005 | Стопорное кольцо | 6.73*9.43*1.24NBR90 | 1 |  |
| #16 | 502403450 | VC клапан |  | 1 |  |
| #17 | 502403230 | VC уплотнительная подушка |  | 1 |  |

РАЗДЕЛ 13 • РЕГУЛЯТОР

Каталог деталей регулятора — часть 2

| Поз. | Артикул | Наименование | Размер | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #18 | 590101113 | Кольцевое уплотнение | 9*1.8 | 1 |  |
| #19 | 590101047 | Кольцевое уплотнение | 19*3 | 1 |  |
| #20 | 502403160 | VC корпус регулятора давления |  | 1 |  |
| #21 | 590101010 | Кольцевое уплотнение | 11.8*2.4 | 1 |  |
| #22 | 502403020 | VC3/8 сливной болт |  | 1 |  |
| #23 | 590101071 | Кольцевое уплотнение | 3.63*2.62NBR90 | 1 |  |
| #24 | 502403030 | VC выпускной клапан |  | 1 |  |
| #25 | 502403040 | VC пружина выпускного клапана |  | 1 |  |
| #26 | 590101021 | Кольцевое уплотнение 14*1.8 | 14.2*1.9 | 1 |  |
| #27 | 502403100 | VC выходной коннектор | G3/8 | 1 |  |
| #28 | 502403250 | VC внутренняя обратная трубка |  | 1 |  |
| #29 | 590101059 | Кольцевое уплотнение | 22*3 | 1 |  |
| #30 | 502403170 | VC корпус обратного клапана из алюминия |  | 1 |  |
| #31 | 590101035 | Кольцевое уплотнение | 17*2 | 1 |  |
| #32 | 502403010 | VC1/2 болт обратного хода |  | 1 |  |

РАЗДЕЛ 14 • СЕРВИС

Сервисная информация

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ Сообщите сервисному центру модель TOR BT-240V, серийный номер, позицию на схеме, артикул и количество.

Гарантийное обслуживание выполняется авторизованным сервисным центром при наличии документа о покупке. Гарантия не распространяется на обычный износ, работу насоса без воды, замерзание, неправильное топливо, обратную полярность аккумулятора, нештатные изменения и повреждения из-за нарушения инструкции.

Сохраните руководство вместе с документами на аппарат.