БЕНЗИНОВЫЙ АППАРАТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

CQF1827

РАЗДЕЛ 1

Назначение и технические данные

Бензиновый аппарат высокого давления TOR CQF1827 предназначен для профессиональной очистки холодной водой техники, оборудования и устойчивых наружных поверхностей. Работайте только на открытом воздухе.

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | CQF1827 |  |
| Номинальное давление | 18 МПа / 180 бар |  |
| Производительность | 27 л/мин |  |
| Привод | Четырёхтактный бензиновый двигатель |  |
| Номинальная частота вращения | 3400 об/мин |  |
| Температура подаваемой воды | Не выше 40 °C |  |
| Давление воды на входе | Не выше 10 бар |  |
| СВЕРКА СО ШИЛЬДИКОМ Параметры конкретной партии могут отличаться. Перед работой сверяйте давление, расход, масло и топливо с табличкой аппарата и двигателя. |  |

TOR CQF1827 — вид сбоку

РАЗДЕЛ 2

Комплект поставки

Комплект принадлежностей CQF1827

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| Шланг высокого давления | Соединение насоса и пистолета |
| Пистолет, копьё и удлинитель | Управление струёй |
| Всасывающий рукав с фильтром | Забор воды из ёмкости |
| Форсунки 0°, 15°, 25° и 40° | Выбор формы струи |
| Узел подачи моющего средства | Работа в режиме низкого давления |
| Крепёж и держатели | Сборка и хранение принадлежностей |

РАЗДЕЛ 3

Устройство аппарата

Насос, двигатель, рама и колёсное шасси

| Узел | Назначение |
| --- | --- |
| Бензиновый двигатель | Привод насоса |
| Насос высокого давления | Создание рабочего давления |
| Топливный бак | Запас бензина |
| Воздушный фильтр и глушитель | Подготовка воздуха и отвод выхлопа |
| Быстросъёмные форсунки | Выбор угла распыления |
| Рама, рукоятка и колёса | Защита и перемещение |

РАЗДЕЛ 4

Основные требования безопасности

ОПАСНО: УГАРНЫЙ ГАЗ Запускайте двигатель только на открытом воздухе. Не используйте аппарат в гараже, помещении или рядом с воздухозаборниками.

- Не направляйте струю на людей, животных, электрические устройства или сам аппарат.

- Используйте защитные очки, наушники, перчатки и закрытую обувь.

- Не подпускайте детей и необученных лиц.

- Не касайтесь двигателя и глушителя во время работы и до полного остывания.

- Перед регулировкой и обслуживанием заглушите двигатель, перекройте воду и сбросьте давление.

Задняя часть двигателя и ручной стартер

РАЗДЕЛ 5

Топливо и пожарная безопасность

- Используйте свежий неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 86.

- Заправляйте только остановленный и остывший двигатель в хорошо проветриваемом месте.

- Не курите; исключите искры, пламя и горячие предметы.

- Не переполняйте бак. Немедленно удаляйте пролитое топливо.

- Перед запуском отойдите от места заправки и убедитесь, что пролитое топливо испарилось.

ОГНЕОПАСНО Пары бензина способны воспламеняться и взрываться. Не храните аппарат с топливом рядом с печами, котлами и источниками искр.

РАЗДЕЛ 6

Сборка

- Установите рукоятку на раму и надёжно затяните крепёж.

- Установите колёса и проверьте фиксаторы.

- Закрепите держатели пистолета, копья, форсунок и шланга.

- Соедините копьё с пистолетом.

- Соедините шланг высокого давления с насосом и пистолетом.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ Проверьте затяжку крепежа, целостность шланга, исправность предохранителя курка и надёжность быстросъёмных соединений.

Собранный аппарат

РАЗДЕЛ 7

Масло двигателя и насоса

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО Двигатель может поставляться без масла. Насос транспортируется с герметичной пробкой: до запуска замените её рабочей крышкой-щупом с сапуном.

| Проверка | Требование |
| --- | --- |
| Двигатель | На ровной поверхности; уровень до верхней метки щупа |
| Насос | Уровень по щупу или примерно середина смотрового окна |
| Масло двигателя | Качественное масло для четырёхтактных бензиновых двигателей |
| Запрещено | Запуск без масла, с транспортировочной пробкой или при переливе |

Система контроля уровня масла может остановить двигатель при недостаточном уровне, но не заменяет ежедневную проверку.

РАЗДЕЛ 8

Подключение воды

- Очистите входной фильтр и подключите чистую холодную воду.

- При питании из водопровода откройте кран полностью.

- При заборе из ёмкости присоедините всасывающий рукав с фильтром и полностью погрузите фильтр.

- До запуска удерживайте курок, пока из сопла не пойдёт устойчивая струя без пузырьков.

- При заборе из ёмкости при необходимости отсоедините напорный шланг и заполните насос водой.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СУХОГО ХОДА Никогда не запускайте аппарат без подачи воды. Не используйте грязную, солёную или горячую воду.

РАЗДЕЛ 9

Подготовка к запуску

| Проверьте | Норма |  |
| --- | --- | --- |
| Масло двигателя и насоса | Уровень соответствует меткам |  |
| Топливо | Достаточно; утечек нет |  |
| Вода | Подаётся непрерывно, воздух удалён |  |
| Шланги и соединения | Без повреждений и протечек |  |
| Форсунка | Надёжно зафиксирована |  |
| Рабочая зона | Открытый воздух, устойчивое основание |  |
| ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Полностью размотайте шланг и держите его вдали от горячего глушителя и выхлопных газов. |  |

РАЗДЕЛ 10

Запуск двигателя

- Откройте топливный кран.

- Для холодного двигателя закройте воздушную заслонку.

- Установите выключатель двигателя в положение ON.

- Удерживая аппарат, медленно вытяните рукоятку стартера до сопротивления, затем резко потяните.

- После прогрева постепенно откройте воздушную заслонку.

- Установите рабочие обороты двигателя.

РУЧНОЙ СТАРТЕР Не вытягивайте шнур до конца и не отпускайте рукоятку: плавно верните её к корпусу.

РАЗДЕЛ 11

Работа под давлением

- Снимите предохранитель курка и держите пистолет двумя руками.

- Направьте копьё в безопасную сторону и нажмите курок.

- Начинайте с расстояния около 60 см и постепенно приближайтесь.

- Перемещайте струю равномерно, не задерживаясь на одной точке.

- Сначала проверяйте воздействие на малозаметном участке.

БАЙПАС Не оставляйте работающий двигатель с отпущенным курком более 2 минут: вода в насосе перегревается. Не нажимайте курок частыми короткими импульсами.

РАЗДЕЛ 12

Выбор форсунки

| Цвет | Угол / режим | Применение |
| --- | --- | --- |
| Красный | 0° | Точечная мощная струя; только металл и бетон |
| Жёлтый | 15° | Интенсивная очистка стойких поверхностей |
| Зелёный | 25° | Основная мойка |
| Белый | 40° | Мягкое ополаскивание |
| Чёрный | Низкое давление | Подача моющего средства, если входит в комплект |

- Заблокируйте курок перед заменой.

- Оттяните муфту быстросъёма, вставьте форсунку и отпустите муфту.

- Потяните форсунку на себя и убедитесь, что она зафиксирована.

РАЗДЕЛ 13

Моющее средство

- Используйте только средство, разрешённое для аппаратов высокого давления.

- Разбавьте средство по инструкции изготовителя; слишком вязкий состав закупорит систему.

- Установите чёрную форсунку низкого давления.

- Опустите трубку забора в ёмкость и нанесите раствор снизу вверх.

- После работы промойте систему большим количеством чистой воды.

ЗАПРЕЩЕНО Не используйте кислоты, растворители, бензин, агрессивные и легковоспламеняющиеся жидкости.

РАЗДЕЛ 14

Остановка и сброс давления

- Отпустите курок и переведите двигатель на малые обороты.

- Поверните выключатель двигателя в положение OFF.

- Закройте топливный кран.

- Перекройте воду.

- Направьте пистолет в безопасную сторону и нажмите курок до полного сброса давления.

- Заблокируйте курок и отсоедините шланги после остывания аппарата.

ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ Даже после остановки в системе сохраняется опасное давление. Всегда нажимайте курок перед разборкой соединений.

РАЗДЕЛ 15

Техническое обслуживание

| Периодичность | Работа |
| --- | --- |
| Перед каждым использованием | Проверить масло, топливо, фильтр воды, шланги и утечки |
| После первых 20 часов / 1 месяца | Заменить масло двигателя и насоса |
| Каждые 100 часов / 6 месяцев | Заменить масло двигателя; проверить свечу и воздушный фильтр |
| После каждой работы | Промыть систему, очистить фильтр, сбросить давление |
| Ежегодно | Общий осмотр топливной системы и насоса в сервисе |

При работе в пыли, жаре, сырости или под высокой нагрузкой обслуживание выполняют чаще.

РАЗДЕЛ 16

Очистка форсунки и фильтров

- Заглушите двигатель, перекройте воду и сбросьте давление.

- Снимите форсунку и осторожно очистите отверстие штатной иглой или тонкой проволокой.

- Промойте форсунку чистой водой в обратном направлении.

- Снимите и промойте входной фильтр воды.

- Очистите воздушный фильтр двигателя; не запускайте двигатель без него.

НЕ РАССВЕРЛИВАТЬ Не увеличивайте отверстие форсунки и не используйте повреждённую форсунку: это снижает давление и нарушает работу насоса.

РАЗДЕЛ 17

Хранение и транспортировка

- Дайте двигателю и глушителю полностью остыть.

- Закройте топливный кран и перевозите аппарат вертикально.

- Для длительного хранения слейте или стабилизируйте топливо по инструкции двигателя.

- Полностью удалите воду из насоса, шланга и пистолета.

- При угрозе замерзания используйте рекомендованный консервант для насоса.

- Храните в сухом проветриваемом помещении, недоступном для детей.

МОРОЗ Замерзание воды разрушает насос, клапаны и шланги. Повреждение от замерзания не является эксплуатационным режимом.

РАЗДЕЛ 18

Неисправности и устранение

| Неисправность | Возможная причина | Действие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается | Закрыт топливный кран; нет топлива; мало масла; свеча | Проверить органы управления, масло, топливо и свечу |  |
| Нет давления | Нет воды; воздух; засорён фильтр или сопло | Обеспечить воду, удалить воздух, очистить |  |
| Давление пульсирует | Подсос воздуха; недостаток воды | Проверить рукав, фильтр и герметичность |  |
| Слабая струя | Изношена или загрязнена форсунка; низкие обороты | Очистить/заменить форсунку, проверить обороты |  |
| Насос перегревается | Долгая работа в байпасе; горячая вода | Остановить, охладить, восстановить подачу холодной воды |  |
| Утечка масла или воды | Ослабление соединения; износ уплотнения | Остановить аппарат и обратиться в сервис |  |
| СЕРВИС Разборку насоса, регулятора давления и двигателя выполняет квалифицированный персонал с применением подходящих деталей. |  |  |

РАЗДЕЛ 19

Памятка оператора

| До запуска | После работы |
| --- | --- |
| Открытый воздух | Выключить двигатель |
| Проверить оба уровня масла | Закрыть топливо и воду |
| Проверить топливо и соединения | Полностью сбросить давление |
| Подать воду и удалить воздух | Промыть систему и фильтр |
| Надеть СИЗ | Осмотреть шланг и убрать аппарат |

TOR CQF1827

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО Сначала вода — затем двигатель. Сначала двигатель OFF — затем вода OFF и обязательный сброс давления.