МОБИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ZM-2115M  •  ZM-2615M
ZM-3020  •  ZM-5022

Модельный ряд TORNADO ZM

РАЗДЕЛ 1

Модельный ряд и назначение

Руководство распространяется на профессиональные электрические аппараты высокого давления TORNADO ZM-2115M, ZM-2615M, ZM-3020 и ZM-5022. Аппараты предназначены для мойки холодной водой техники, оборудования и устойчивых поверхностей.

| Модель | Давление | Подача | Мощность | Питание | Обороты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZM-2115M | 210 бар | 900 л/ч | 5,5 кВт | 380 В | 1450 об/мин |  |
| ZM-2615M | 260 бар | 900 л/ч | 7,5 кВт | 380 В | 1450 об/мин |  |
| ZM-3020 | 300 бар | 1200 л/ч | 11 кВт | 380 В | 1450 об/мин |  |
| ZM-5022 | 500 бар | 1320 л/ч | 22 кВт | 380 В | 1450 об/мин |  |
| ВАЖНО Перед подключением всегда сверяйте напряжение, ток, давление и прочие параметры со шильдиком конкретного аппарата. |  |  |  |  |  |

Профессиональное мобильное исполнение серии ZM

РАЗДЕЛ 2

ZM-2115M

ZM-2115M: общий и боковой вид

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление | 210 бар |  |
| Производительность | 900 л/ч (15 л/мин) |  |
| Мощность двигателя | 5,5 кВт |  |
| Питание | 380 В, 3 фазы |  |
| Частота вращения | 1450 об/мин |  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ Используйте только штатные шланги, пистолет, копьё и соединения, рассчитанные на давление данной модели. |  |

РАЗДЕЛ 2.1

ZM-2115M: узлы и аксессуары

ZM-2115M: насосный узел и комплект поставки

| Аксессуар | Назначение |
| --- | --- |
| Пистолет и копьё | Управление струёй |
| Шланг высокого давления | Соединение насоса и пистолета |
| Водозаборный рукав | Подача чистой воды |
| Входной фильтр и сетчатый фильтр | Защита насоса от загрязнений |
| Цветные форсунки на панели | Выбор угла распыления |
| Хомуты, штуцер и игла | Подключение и очистка форсунки |

РАЗДЕЛ 3

ZM-2615M

ZM-2615M: общий и боковой вид

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление | 260 бар |  |
| Производительность | 900 л/ч (15 л/мин) |  |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |  |
| Питание | 380 В, 3 фазы |  |
| Частота вращения | 1450 об/мин |  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ Используйте только штатные шланги, пистолет, копьё и соединения, рассчитанные на давление данной модели. |  |

РАЗДЕЛ 3.1

ZM-2615M: узлы и аксессуары

ZM-2615M: насосный узел и комплект поставки

| Аксессуар | Назначение |
| --- | --- |
| Пистолет и копьё | Управление струёй |
| Шланг высокого давления | Соединение насоса и пистолета |
| Водозаборный рукав | Подача чистой воды |
| Входной фильтр и сетчатый фильтр | Защита насоса от загрязнений |
| Цветные форсунки на панели | Выбор угла распыления |
| Хомуты, штуцер и игла | Подключение и очистка форсунки |

РАЗДЕЛ 4

ZM-3020

ZM-3020: общий и боковой вид

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление | 300 бар |  |
| Производительность | 1200 л/ч (20 л/мин) |  |
| Мощность двигателя | 11 кВт |  |
| Питание | 380 В, 3 фазы |  |
| Частота вращения | 1450 об/мин |  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ Используйте только штатные шланги, пистолет, копьё и соединения, рассчитанные на давление данной модели. |  |

РАЗДЕЛ 4.1

ZM-3020: узлы и аксессуары

ZM-3020: насосный узел и комплект поставки

| Аксессуар | Назначение |
| --- | --- |
| Пистолет с длинным копьём | Управление струёй |
| Шланг высокого давления | Соединение насоса и пистолета |
| Два водозаборных рукава | Подача чистой воды |
| Входной и сетчатый фильтры | Защита насоса от загрязнений |
| Цветные форсунки на раме | Выбор угла распыления |
| Соединительные элементы | Подключение принадлежностей |

РАЗДЕЛ 5

ZM-5022

ZM-5022: общий и боковой вид

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление | 500 бар |  |
| Производительность | 1320 л/ч (22 л/мин) |  |
| Мощность двигателя | 22 кВт |  |
| Питание | 380 В, 3 фазы |  |
| Частота вращения | 1450 об/мин |  |
| ОСОБОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Давление 500 бар создаёт экстремальную опасность инъекционной травмы. Используйте только принадлежности с допустимым давлением не ниже паспортного и увеличивайте дистанцию до поверхности. |  |

РАЗДЕЛ 5.1

ZM-5022: узлы и аксессуары

ZM-5022: насосный узел и комплект поставки

| Аксессуар | Назначение |
| --- | --- |
| Усиленный пистолет | Управление струёй при высоком давлении |
| Длинное металлическое копьё | Безопасная дистанция до поверхности |
| Шланг высокого давления | Соединение насоса и пистолета |
| Фильтрующий узел | Защита насоса от загрязнений |
| Комплект уплотнений / крепежа | Обслуживание соединений |

РАЗДЕЛ 6

Общие требования безопасности

ОПАСНО: СТРУЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Не направляйте струю на людей, животных, электрооборудование или сам аппарат. Травма от струи требует немедленной медицинской помощи.

- Используйте защитные очки, наушники, перчатки и нескользящую обувь.

- Держите пистолет двумя руками и сохраняйте устойчивое положение.

- Не допускайте детей, необученных лиц и посторонних в рабочую зону.

- Не используйте повреждённый шланг, кабель, пистолет или соединение.

- Не мойте одежду или обувь на человеке.

Устойчивая трубчатая рама защищает основные узлы

РАЗДЕЛ 7

Электробезопасность

ОПАСНО: 380 В Подключение выполняет квалифицированный электрик. Требуются защитное заземление, автоматический выключатель и УЗО, соответствующие мощности модели.

- Проверьте соответствие сети шильдику и правильность чередования фаз.

- Не работайте под дождём, в воде или мокрыми руками.

- Не тяните аппарат за кабель и не размещайте кабель на мокрой поверхности.

- Перед обслуживанием отключите питание и исключите случайный пуск.

- При повреждении кабеля немедленно прекратите эксплуатацию.

| Модель | Минимальная мощность сети |
| --- | --- |
| ZM-2115M | Не менее 5,5 кВт + пусковой запас |
| ZM-2615M | Не менее 7,5 кВт + пусковой запас |
| ZM-3020 | Не менее 11 кВт + пусковой запас |
| ZM-5022 | Не менее 22 кВт + пусковой запас |

РАЗДЕЛ 8

Сборка и проверка комплекта

- Сверьте аппарат и аксессуары с моделью.

- Установите рукоятку, держатели и колёса; затяните крепёж.

- Проверьте масло насоса: уровень около половины смотрового окна.

- Замените транспортировочную красную пробку насоса рабочим щупом-сапуном.

- Соедините шланг высокого давления с насосом и пистолетом.

- Установите копьё и выбранную форсунку.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ПРОБКА Запуск с герметичной транспортировочной пробкой вызывает рост давления в картере, перегрев и выброс горячего масла.

РАЗДЕЛ 9

Подключение воды

- Используйте чистую воду температурой от 0 до 50 °C.

- Давление воды на входе не должно превышать 2 бар.

- Внутренний диаметр подающего рукава — не менее 1/2 дюйма.

- Подача воды должна быть не ниже производительности выбранной модели.

- Очистите входной фильтр и обеспечьте герметичность всасывающего тракта.

- До запуска нажмите курок и удалите весь воздух.

ЗАПРЕЩЕНО Не запускайте насос без воды. Сухой ход быстро повреждает плунжеры и уплотнения.

РАЗДЕЛ 10

Органы управления и запуск

Панель управления и электродвигатель ZM-3020

- Поставьте аппарат на ровное сухое основание.

- Откройте подачу воды и удалите воздух через пистолет.

- Убедитесь, что регулятор давления находится в исходном положении.

- Подключите питание и включите аппарат кнопкой ПУСК.

- Проверьте направление вращения, отсутствие утечек и постороннего шума.

- Нажмите курок и плавно выйдите на рабочий режим.

РАЗДЕЛ 11

Работа и регулировка давления

- Начинайте с безопасного расстояния и минимального давления.

- Направляйте струю под углом и постоянно перемещайте её.

- Контролируйте давление по манометру.

- Не превышайте заводскую настройку регулятора.

- При шуме, вибрации, дыме или нестабильной струе немедленно остановите аппарат.

РАБОТА В БАЙПАСЕ Не оставляйте работающий насос с закрытым пистолетом более 3 минут: циркулирующая вода перегревается и повреждает уплотнения.

ДИСТАНЦИЯ Сначала проверьте струю на малозаметном участке. Для ZM-5022 начинайте с особенно большого расстояния.

РАЗДЕЛ 12

Форсунки и моющее средство

| Цвет | Режим | Применение |
| --- | --- | --- |
| Красный | 0° | Точечная струя; только особо стойкие поверхности |
| Жёлтый | 15° | Интенсивная очистка |
| Зелёный | 25° | Основная мойка, если входит в комплект |
| Белый | 40° | Мягкое ополаскивание |
| Чёрный | Низкое давление | Подача моющего средства |

- Перед заменой остановите аппарат и сбросьте давление.

- Проверьте фиксацию форсунки в быстросъёмном соединении.

- Используйте только совместимые моющие средства.

- После химии промойте шланг и насос чистой водой.

РАЗДЕЛ 13

Остановка аппарата

- Отпустите курок и нажмите кнопку СТОП.

- Отключите аппарат от электросети.

- Перекройте подачу воды.

- Направьте пистолет в безопасную сторону и нажмите курок до полного сброса давления.

- Заблокируйте курок.

- Отсоединяйте шланги только после сброса давления.

ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В шланге и пистолете давление сохраняется после выключения. Никогда не ослабляйте соединения до его полного сброса.

РАЗДЕЛ 14

Техническое обслуживание

| Периодичность | Работа |  |
| --- | --- | --- |
| Перед каждым запуском | Проверить масло, кабель, шланги, пистолет, фильтр и соединения |  |
| После каждой работы | Промыть систему, очистить входной фильтр, сбросить давление |  |
| После первых 50 часов | Заменить масло насоса и промыть картер |  |
| Каждые 100 часов | Заменить масло насоса SAE 15W-40 |  |
| По необходимости | Очистить форсунку штатной иглой |  |
| Ежегодно | Проверка двигателя, насоса и электроаппаратуры в сервисе |  |
| УРОВЕНЬ МАСЛА Поддерживайте уровень примерно на половине смотрового окна. Избыток и недостаток масла вызывают перегрев и повреждение насоса. |  |

РАЗДЕЛ 15

Неисправности и устранение

| Неисправность | Причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается | Нет питания; плохой контакт; низкое напряжение | Проверить сеть и защиту; обратиться к электрику |
| Нет или мало воды | Засорена форсунка/фильтр; воздух; повреждён рукав | Очистить, удалить воздух, проверить подачу |
| Давление нестабильно | Недостаток воды; подсос воздуха | Проверить расход и герметичность входа |
| Утечка из соединения | Ослабление; повреждение уплотнения | Остановить, сбросить давление, подтянуть или заменить |
| Насос нагревается | Неверный уровень/грязное масло; долгий байпас | Исправить уровень, заменить масло; сократить байпас |
| Ненормальный шум или дым | Перегрузка или повышенное давление | Немедленно остановить и обратиться в сервис |

РАЗДЕЛ 16

Хранение и транспортировка

- Отключите питание, сбросьте давление и полностью слейте воду.

- Очистите аппарат и аксессуары; сверните шланг без перегибов.

- Не опрокидывайте аппарат при перевозке.

- Храните в сухом проветриваемом помещении.

- При отрицательной температуре удалите воду и используйте разрешённый антифриз для насоса.

- Перед запуском после длительного хранения вручную проверните крыльчатку двигателя при отключённом питании.

ЗАЩИТА ОТ МОРОЗА Замерзание воды может расколоть головку насоса, клапаны и соединения.

РАЗДЕЛ 17

Памятка оператора

| Перед работой | После работы |
| --- | --- |
| Выбрать аксессуары именно своей модели | Нажать СТОП и отключить питание |
| Проверить масло и заменить транспортировочную пробку | Перекрыть воду |
| Проверить сеть 380 В и заземление | Полностью сбросить давление |
| Подключить воду и удалить воздух | Промыть химический тракт |
| Надеть средства защиты | Очистить фильтр и убрать аксессуары |

Диапазон аппаратов TORNADO серии ZM

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО Сначала подключите воду и удалите воздух — затем включайте питание. При остановке сначала выключите аппарат, затем воду и обязательно сбросьте давление.