КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА

BXS3015

РАЗДЕЛ 1 • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение и содержание

TOR BXS3015 — мобильная бензиновая каналопромывочная машина для гидродинамической очистки труб, канализационных линий и оборудования.

| Раздел | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | Назначение, комплект и характеристики |  |
| 4 | Безопасность |  |
| 5–8 | Устройство, подготовка и эксплуатация |  |
| 9–10 | Обслуживание, хранение и диагностика |  |
| 11–12 | Заводские схемы и каталоги деталей |  |
| ВАЖНО Эксплуатируйте бензиновый двигатель только на открытом воздухе. Перед запуском полностью прочитайте руководство и руководство двигателя. |  |

Общий вид TOR BXS3015

РАЗДЕЛ 2 • КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки

Фактические принадлежности

| № | Компонент |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Машина на четырёхколёсной раме с двигателем, насосом и барабаном |  |
| 2 | Рукав высокого давления 30 м |  |
| 3 | Две форсунки M22 с внутренней резьбой |  |
| 4 | Заливная воронка и трубка |  |
| 5 | Входной фильтр и сетчатый фильтр |  |
| 6 | Всасывающий рукав и крепёж |  |
| 7 | Руководство по эксплуатации |  |
| ПРОВЕРКА До сборки проверьте комплектность, фитинги, рукав и отсутствие транспортных повреждений. |  |

РАЗДЕЛ 3 • ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | TOR BXS3015 |
| Тип привода | Бензиновый, четырёхтактный |
| Мощность двигателя | 17 л. с. |
| Частота вращения | 3400 об/мин |
| Рабочее давление | 150 бар |
| Расход воды | 1800 л/ч (30 л/мин) |
| Рукав высокого давления | 30 м |
| Форсунки | M22, внутренняя резьба, 2 шт. |
| Запуск | Электрический / ручной |
| Назначение | Очистка труб и канализационных линий |

Фронтальный вид и фирменная маркировка

РАЗДЕЛ 4 • БЕЗОПАСНОСТЬ

Основные правила безопасности

ОПАСНО: УГАРНЫЙ ГАЗ Запрещена работа в помещении, гараже, колодце, тоннеле или иной замкнутой зоне — даже при открытых дверях.

- Не направляйте форсунку на людей, животных, электрические устройства и сам аппарат.

- Не допускайте детей и необученных лиц к работе.

- Используйте защитные очки, перчатки, закрытую обувь и защиту слуха.

- Заправляйте только остановленный и остывший двигатель вдали от огня и искр.

- Не касайтесь двигателя и глушителя во время работы и сразу после остановки.

- Не превышайте 150 бар и не изменяйте настройки предохранительных клапанов.

ТРАВМА ОТ СТРУИ Струя высокого давления может проникнуть под кожу. При травме немедленно обратитесь за медицинской помощью.

РАЗДЕЛ 5 • ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

Устройство машины

Общий вид аппарата

| Узел | Назначение |
| --- | --- |
| Бензиновый двигатель | Привод насоса высокого давления |
| Насос | Создание рабочего давления и расхода |
| Регулятор давления | Настройка давления в допустимом диапазоне |
| Барабан | Хранение и подача рукава 30 м |
| Форсунка | Гидродинамическая очистка труб |
| Манометр | Контроль давления |
| Входной фильтр | Защита насоса от загрязнений |
| Четырёхколёсная рама | Перемещение и защита узлов |

РАЗДЕЛ 6 • ПОДГОТОВКА

Распаковка и сборка

- Извлеките аппарат и принадлежности; сопоставьте комплект с перечнем.

- Установите рукоятку, барабан и крепёж, равномерно затяните соединения.

- Проверьте уровень масла двигателя и насоса.

- Подключите аккумулятор электростартера, соблюдая полярность.

- Подсоедините рукав высокого давления к барабану и насосу.

- Установите входной фильтр и подключите подачу воды.

ЗАПРЕЩЕНО Запуск без подключённой и открытой подачи воды повреждает насос и не относится к гарантии.

Двигатель, барабан и силовая рама

РАЗДЕЛ 6 • ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Подключение воды и рукава

- Используйте чистую холодную воду и устойчивый источник не менее 35 л/мин.

- Промойте подающий рукав до выхода чистой воды.

- Проверьте входной фильтр и уплотнения соединений.

- Полностью откройте подачу воды.

- При остановленном двигателе удалите воздух до получения устойчивой струи.

- Выберите подходящую форсунку и надёжно закрепите её на рукаве.

ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ Не отсоединяйте рукава до остановки двигателя, перекрытия воды и полного сброса давления.

РАЗДЕЛ 7 • ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запуск и рабочий цикл

- Установите аппарат на ровной поверхности на открытом воздухе.

- Подключите воду, откройте кран и удалите воздух из системы.

- Откройте топливный кран; для холодного двигателя включите воздушную заслонку.

- Запустите двигатель электростартером или ручным стартером.

- Постепенно установите рабочее давление, не превышая 150 бар.

- Плавно подавайте рукав в трубу без перегибов и ударов.

- Для извлечения рукава уменьшите давление и равномерно наматывайте его на барабан.

БАЙПАС Не оставляйте двигатель работающим без подачи через форсунку более 2–3 минут.

Основные рабочие узлы

РАЗДЕЛ 7 • РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

Форсунки и очистка труб

| Операция | Рекомендация |
| --- | --- |
| Первичное прохождение | Использовать проникающую форсунку; подавать рукав плавно |
| Удаление отложений | Использовать рабочую форсунку подходящего типа |
| Повороты трубы | Снизить скорость подачи, не проталкивать рукав силой |
| Извлечение рукава | Снизить давление и равномерно наматывать на барабан |
| Сложный засор | Остановить аппарат, сбросить давление и проверить форсунку |

Принадлежности и фильтры

- Не запускайте аппарат с форсункой вне трубы без безопасного удержания.

- Не допускайте перегибов, защемления и истирания рукава.

- Не тяните аппарат за рукав высокого давления.

- Перед сменой форсунки полностью сбросьте давление.

РАЗДЕЛ 8 • УХОД

Ежедневное обслуживание

| Периодичность | Работы |
| --- | --- |
| Перед каждым пуском | Проверить масла, топливо, фильтры, рукав, форсунку, фитинги и утечки |
| После каждой работы | Сбросить давление, слить воду, очистить аппарат и барабан |
| Каждые 25 ч | Очистить воздушный фильтр; проверить крепёж и свечу |
| Каждые 50 ч | Проверить масло насоса; заменить при загрязнении или эмульсии |
| Каждые 100 ч / сезон | Заменить масло насоса и обслужить двигатель по его руководству |
| Перед хранением | Удалить воду, защитить насос от замерзания, зарядить аккумулятор |

Насос, двигатель и рама

СЕРВИС Перед обслуживанием остудите двигатель, снимите провод со свечи, отключите минусовую клемму и сбросьте давление.

РАЗДЕЛ 9 • ХРАНЕНИЕ

Хранение и диагностика

- Остановите аппарат и полностью сбросьте давление.

- Отсоедините рукава и удалите воду из насоса.

- При морозе прокачайте через насос незамерзающий консервант для АВД без спирта.

- Подготовьте двигатель к хранению по его руководству.

- Зарядите аккумулятор и отключите минусовую клемму.

- Храните аппарат вертикально в сухом проветриваемом помещении.

| Неисправность | Возможная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Нет давления | Засор форсунки; мало воды; воздух | Очистить; обеспечить подачу; удалить воздух |
| Пульсация | Воздух, перегиб рукава, загрязнение | Проверить рукав, фильтр и источник |
| Двигатель глохнет | Недостаток воды; загрязнение; низкие обороты | Открыть воду; очистить; установить рабочие обороты |
| Перегрев насоса | Длительный байпас; горячая вода | Начать подачу; остановить и охладить |
| Течь | Повреждение уплотнения или фитинга | Остановить аппарат; заменить уплотнение |

РАЗДЕЛ 10 • НАСОС

Взрыв-схема насоса

Оригинальная заводская схема насоса

Ремонт гидравлической части должен выполнять квалифицированный специалист.

РАЗДЕЛ 10 • НАСОС

Каталог деталей насоса — часть 1

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500010001 | BM-G3/8 пробка | 2 |
| 2 | 590101019 | Кольцевое уплотнение | 3 |
| 3 | 590201390 | Винт с круглой головкой и внутренним шестигранником | 6 |
| 4 | 301030601 | BK задняя крышка в сборе | 1 |
| 5 | 590101172 | Кольцевое уплотнение | 1 |
| 6 | 500602100 | TK коленвал | 3 |
| 7 | 500602121 | TK шток плунжера | 3 |
| 8 | 500602380 | BK20 плунжер | 3 |
| 9 | 500602340 | BK картер | 1 |
| 10 | 500602400 | BK коленвал 14-N24 | 1 |
| 11 | 590302014 | Шарикоподшипник с глубоким желобом | 2 |
| 12 | 590101097 | Кольцевое уплотнение | 2 |
| 13 | 500602411 | BK удлинительный фланец | 1 |
| 14 | 590108001 | TC масляное уплотнение | 1 |
| 15 | 590204103 | Двусторонняя зубчатая шайба | 16 |
| 16 | 590201386 | Винт с круглой головкой и внутренним шестигранником | 8 |
| 17 | 500011001 | Шпонка вала | 1 |
| 18 | 590107003 | TC4 масляное уплотнение | 3 |
| 19 | 500602291 | TK25 опорная рама (новая) | 3 |
| 20 | 500602090 | TK18 шайба плунжера | 3 |
| 21 | 500102110 | BM18 керамическая втулка | 3 |
| 22 | 500102210 | BM медная шайба | 3 |

РАЗДЕЛ 10 • НАСОС

Каталог деталей насоса — часть 2

| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 590101270 | Кольцевое уплотнение | 3 |
| 24 | 500102225 | BM фиксирующий болт втулки плунжера | 3 |
| 25 | 590205013 | Стопорное кольцо | 3 |
| 26 | 500601080 | TK18 плоская прокладка | 3 |
| 27 | 500601230 | BK18 заднее направляющее кольцо | 3 |
| 28 | 590101073 | Кольцевое уплотнение | 3 |
| 29 | 590105002 | Вспомогательный гидрозатвор | 3 |
| 30 | 590104008 | Основной гидрозатвор, комплект из трех частей | 3 |
| 31 | 590101035 | Кольцевое уплотнение | 1 |
| 32 | 500010002 | BM-G1/2 пробка | 1 |
| 33 | 590101025 | Кольцевое уплотнение | 6 |
| 34 | 500201070 | KBM обратный клапан | 6 |
| 35 | 590101042 | Кольцевое уплотнение | 6 |
| 36 | 500601090 | TK22 крышка клапана | 5 |
| 37 | 590201385 | Винт с круглой головкой и внутренним шестигранником | 8 |
| 38 | 500601291 | BK18 головная часть помпы | 1 |
| 39 | 500201050 | KBM винт обратного клапана с отверстием | 1 |
| 40 | 500602350 | BK левая крышка | 1 |
| 41 | 301150101 | BM масляный щуп | 1 |
| 42 | 101702010 | Масляная крышка | 1 |

РАЗДЕЛ 11 • РЕГУЛЯТОР

Взрыв-схема регулятора давления

Оригинальная заводская схема регулятора давления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не разбирайте регулятор под давлением и не изменяйте заводскую настройку предохранительных элементов.

РАЗДЕЛ 11 • РЕГУЛЯТОР

Каталог деталей регулятора — часть 1

| Поз. | Артикул | Наименование | Размер | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 502503140 | VB350 ручка регулятора |  | 1 |
| 2 | 502503130 | VB350 гайка регулятора |  | 1 |
| 3 | 502503090 | VB350 пружина регулятора |  | 1 |
| 4 | 502503070 | VB350 запорная гайка |  | 1 |
| 5 | 590207002 | Стопорный винт с коническим шестигранным углублением | M4*5 | 1 |
| 6 | 502503040 | VB350 фиксатор пружины |  | 1 |
| 7 | 502503100 | VB350 шток регулятора |  | 1 |
| 8 | 590101004 | Кольцевое уплотнение | 10.82*1.78 | 2 |
| 9 | 590103001 | Открытое стопорное кольцо | 11.4*14*1.3 | 1 |
| 10 | 502503120 | VB350 седло клапана регулятора |  | 1 |
| 11 | 590101050 | Кольцевое уплотнение | 20*1.8 | 1 |
| 12 | 590102007 | Стопорное кольцо | 9.91*14.27*1.35 | 1 |
| 13 | 590101116 | Кольцевое уплотнение | 9.19*2.62 | 1 |

РАЗДЕЛ 11 • РЕГУЛЯТОР

Каталог деталей регулятора — часть 2

| Поз. | Артикул | Наименование | Размер | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 502503050 | VB350 уплотнительная прокладка |  | 1 |
| 15 | 590101034 | Кольцевое уплотнение | 17*1.8 | 1 |
| 16 | 502503150 | VB350 конус |  | 1 |
| 17 | 502503060 | VB350 уплотнитель |  | 1 |
| 18 | 590101029 | Кольцевое уплотнение | 15.6*1.78 | 1 |
| 19 | 502503110 | VB350 корпус регулятора |  | 1 |
| 20 | 590101099 | Кольцевое уплотнение | 6*3NBR90 | 1 |
| 21 | 502503010 | VB350 выходной клапан |  | 1 |
| 22 | 502503020 | VB350 пружина выходного клапана |  | 1 |
| 23 | 590101032 | Кольцевое уплотнение | 16*1.8 | 1 |
| 24 | 502503030 | VB350 выходной коннектор |  | 1 |
| 25 | 500010008 | Крышка | TK-G1/4 | 1 |

РАЗДЕЛ 12 • СЕРВИС

Сервисная информация

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ Сообщите сервисному центру модель TOR BXS3015, серийный номер, позицию на схеме, артикул и количество.

Гарантийное обслуживание выполняется авторизованным сервисным центром при наличии документа о покупке. Гарантия не распространяется на обычный износ, работу насоса без воды, замерзание, неправильное топливо, обратную полярность аккумулятора, нештатные изменения и нарушения инструкции.

Сохраните руководство вместе с документами на аппарат.