АВТОМАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

CED550 / CED750

РАЗДЕЛ 1

Назначение и содержание

TOR CED550 и TOR CED750 — стационарные электрические автоматы высокого давления для профессиональной мойки холодной водой. Настоящее руководство является общим для обеих моделей.

ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ CED550 и CED750 имеют одинаковую раму, органы управления и порядок эксплуатации. Различаются мощность двигателя, рабочее давление, масса и применяемое сопло.

| Параметр | CED550 | CED750 |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление | 200 бар | 250 бар |
| Производительность | 900 л/ч | 900 л/ч |
| Мощность | 5,5 кВт | 7,5 кВт |
| Питание | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц |
| Частота вращения | 1450 об/мин | 1450 об/мин |
| Масса | 66,15 кг | 83,65 кг |
| Система остановки | Total Stop | Total Stop |
| Сопло | 045 | 040 |

Общий вид TOR CED750; конструкция CED550 аналогична

РАЗДЕЛ 2

Комплект поставки и основные узлы

Основные элементы автомата высокого давления

| Поз. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Информационная табличка |
| 2 | Панель управления |
| 3 | Клеммная коробка |
| 4 | Вход воды |
| 5 | Входной фильтр |
| 6 | Выход высокого давления |
| 7 | Регулятор давления |
| 8 | Манометр |
| 9 | Подающий рукав |
| 10 | Предварительный фильтр |

РАЗДЕЛ 3

Требования безопасности

ОПАСНО: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Питание 380 В представляет смертельную опасность. Подключение, заземление и ремонт выполняет только квалифицированный персонал. Обязательно применение УЗО и защитного автомата.

- Не подключайте питание мокрыми руками и не эксплуатируйте оборудование под дождём.

- Не направляйте струю на людей, животных, электрические устройства или сам автомат.

- Не используйте автомат при повреждении кабеля, рукава, пистолета или защитных устройств.

- Перед обслуживанием отключите питание, перекройте воду и полностью сбросьте давление.

- Не допускайте детей и необученных лиц к эксплуатации.

Электродвигатель и насосный узел закрыты защитной рамой

РАЗДЕЛ 4

Ограничения эксплуатации

| Требование | Допустимое значение |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая среда | Только чистая вода без песка и химически агрессивных примесей |  |
| Температура воды | Не выше 40 °C |  |
| Внутренний диаметр подающего рукава | Не менее 1/2 дюйма |  |
| Давление CED550 | Не более 200 бар |  |
| Давление CED750 | Не более 250 бар |  |
| Положение | Ровная горизонтальная поверхность |  |
| Закрытый пистолет при работающем насосе | Не более 2 минут |  |
| ЗАПРЕЩЕНО Запускать насос без воды или без масла. Работа всухую быстро повреждает уплотнения и плунжеры. |  |

Задняя часть двигателя и силовые кабели

РАЗДЕЛ 5

Панель управления и индикация

Кнопки управления и дисплей контроллера

| Орган | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
| Auto Start | Автоматический режим: запуск и остановка по микропереключателю / Total Stop |  |
| Manual Start | Ручной непрерывный режим |  |
| Power Off | Остановка двигателя |  |
| Дисплей | Поочерёдно показывает напряжение, ток и время работы |  |
| ВАЖНО Ручной режим не использует автоматическую остановку. Не оставляйте насос в байпасе с закрытым пистолетом дольше 2 минут. |  |

РАЗДЕЛ 6

Предупреждения контроллера

| Код | Значение | Действие |
| --- | --- | --- |
| A01 | Напоминание о замене масла | Выполнить обслуживание и сбросить счётчик |
| A02 | Пониженное напряжение | Проверить сеть, кабель и соединения |
| A03 | Повышенное напряжение | Отключить питание, проверить сеть |
| A04 | Перегрузка / высокий ток | Снизить давление, проверить насос и двигатель |
| A05 | Обрыв фазы / дисбаланс | Отключить автомат, вызвать электрика |

Код предупреждения чередуется с обычными показаниями дисплея. После устранения причины выполните остановку и повторный запуск. Настройки защиты изменяются только сервисным персоналом.

Принципиальная схема работы системы управления

РАЗДЕЛ 7

Подготовка к первому запуску

- Проверьте комплектность, раму, крепёж, кабель, рукава и соединения.

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует 380 В / 50 Гц и выполнено защитное заземление.

- Замените транспортировочную пробку насоса на рабочую пробку-сапун.

- Проверьте уровень масла: он должен находиться примерно посередине смотрового окна.

- Очистите предварительный и входной фильтры.

- Подключите подачу чистой воды и полностью откройте кран.

- Подключите рукав высокого давления, пистолет, копьё и подходящее сопло.

Рабочая пробка-сапун и контроль уровня масла

РАЗДЕЛ 8

Подключение воды и фильтров

Предварительный фильтр и подающий рукав

- Соединения на всасывающем участке должны быть герметичными.

- При заборе из ёмкости полностью погрузите предварительный фильтр в чистую воду.

- При прямом подключении обеспечьте расход не менее 15 л/мин.

- Повреждённую сетку фильтра необходимо заменить.

ПРИЗНАК ПОДСОСА ВОЗДУХА Пульсация давления, молочная вода и нестабильная струя. Проверьте хомуты, резьбовые соединения и фильтры.

РАЗДЕЛ 9

Запуск и рабочий цикл

- При отключённом питании нажмите курок пистолета и удалите воздух из системы.

- Включите питание и выберите Auto Start или Manual Start.

- Дождитесь устойчивой струи без воздуха.

- Удерживайте пистолет двумя руками и начинайте с безопасного расстояния.

- Контролируйте манометр; не превышайте давление своей модели.

- В автоматическом режиме закрытие пистолета останавливает двигатель.

Контроль и регулировка давления

НЕ ПОВЫШАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ Заводская настройка обеспечивает расчётный режим. Чрезмерное давление перегружает двигатель, насос, рукав и пистолет.

РАЗДЕЛ 10

Пистолет, копьё и сопла

Пистолет, копьё и комплект сопел

| Цвет | Угол | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Красный | 0° | Точечная мощная струя |  |
| Жёлтый | 15° | Интенсивная очистка |  |
| Зелёный | 25° | Универсальная мойка |  |
| Белый | 40° | Деликатная широкая струя |  |
| МОДЕЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ Для CED550 применяется сопло 045, для CED750 — сопло 040. Неподходящее сопло вызывает отклонение давления и перегрузку. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 11

Остановка и хранение

- Нажмите Power Off и дождитесь полной остановки двигателя.

- Перекройте подачу воды.

- Нажмите курок пистолета и полностью сбросьте остаточное давление.

- Отсоедините питание, рукава и слейте воду из насоса.

- Очистите фильтры и протрите оборудование.

- Храните автомат в сухом помещении; исключите замерзание воды внутри насоса.

Предварительный фильтр, входной фильтр и подающий рукав

РАЗДЕЛ 12

Техническое обслуживание

| Периодичность | Работы |
| --- | --- |
| Перед каждым запуском | Проверить масло, фильтры, кабель, рукава, крепёж и отсутствие утечек |
| После каждой работы | Сбросить давление, слить воду, очистить фильтры и автомат |
| Первые 50 часов | Заменить масло насоса |
| Регулярно | Проверять масло и очищать фильтры |
| Перед хранением | Полностью удалить воду и защитить насос от замерзания |

Рекомендуемые масла: SAE 15W-40, Shell S2 G 220 или эквивалент, соответствующий требованиям производителя насоса.

РАЗДЕЛ 13

Возможные неисправности

| Неисправность | Возможная причина | Устранение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается | Нет питания; защита; обрыв фазы | Проверить сеть, автомат, УЗО и кабель |  |
| Низкое давление | Воздух; фильтр; сопло; утечка | Устранить подсос, очистить фильтр и сопло |  |
| Пульсация | Недостаток воды; подсос воздуха | Обеспечить расход, герметизировать соединения |  |
| Двигатель перегружен | Завышено давление; неверное сопло | Снизить давление, установить штатное сопло |  |
| Насос не останавливается | Неисправен микропереключатель | Остановить вручную и обратиться в сервис |  |
| Утечка масла или воды | Износ уплотнений / ослабление соединения | Остановить и заменить неисправную деталь |  |
| СЕРВИС Ремонт двигателя, контроллера и силовой цепи выполняется квалифицированным персоналом. |  |  |

РАЗДЕЛ 14

Внешний вид и основные узлы

Фронтальный вид и насосный узел

Задняя часть двигателя и общий вид

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА CED750

Схема относится только к модели TOR CED750, 7,5 кВт, 380 В.